湖州卡卡艺术印刷有限公司

年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目

环境保护阶段性验收监测报告表

建设单位：湖州卡卡艺术印刷有限公司

二〇二〇年十一月

表一

| 项目名称 | 年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州卡卡艺术印刷有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | □新建 ■扩建 □技改 ■迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市彩凤路666号1号厂房1楼西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 吊牌 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 400万张/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 400万张/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月 |  | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |
| 调试时间 | / |  | 验收现场监测时间 | 2020-08-20~2020-08-21 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 湖州市生态环境局南太湖新区分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 浙江博华环境技术工程有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 250万 | 环保投资总概算 | 15.4万 | 比例 | 6.16% |
| 实际总概算 | 250万 | 环保投资 | 30万 | 比例 | 12% |
| 验收监测依据 | 一、建设项目竣工环境保护验收法律、法规、规定 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2019.1.1起施行）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1起施行）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26起施行）； 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019.1.1起施行）； 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1起施行）； 8.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局【2011】第13号令）； 9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 10.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 二、建设项目竣工环境保护验收监测技术规范 11.《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发【2000】38号）； 12.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 13.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； 14.《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）； 15.《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 16.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。 三、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 17.《湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目环境影响报告表》，浙江博华环境技术工程有限公司，2017.9； 18.《湖州市环境保护局开发区分局关于湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目环境影响报告表的批复》（湖环开建[2017]60号），湖州市环境保护局开发区分局，2017年10月19日； 19.《湖州卡卡艺术印刷有限公司环保验收项目检测》（报告编号：普洛赛斯检（2020）第H08085号），湖州普洛赛斯检测科技有限公司。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目生产工艺废气主要为有机废气，以非甲烷总烃计，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源”二级标准，具体见表1.1-1。 表1.1-1 大气污染综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120（使用溶剂汽油或其它混合烃类物质）; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 20; 17. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后通过污水管网排入凤凰污水处理厂处理。生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，NH3-N值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887- 2013）。生活污水经凤凰污水处理厂集中处理后尾水排入旄儿港，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中A 标准。具体见下表。 表1.1-2 《污水综合排放标准》 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; SS; BOD5; 氨氮; 动植物油; TP. 三级标准; 6～9; 500; 400; 300; 35*; 100; 8. 备注*：氨氮和磷指标执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》。. 表1.1-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L（pH除外） pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷; 执行标准. 6~9; 10; 10; 50; 5（8）; 0.5; 一级A. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标. 3、噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准，具体见表1.1-2。 表1.1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 项目一般工业固体废物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部2013年第36号公告）。危险固废的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）。 |
| 验收范围 | 本次验收调查范围主要为湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目及其配套的污染防治设施。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容 2.1 地理位置及平面布置 2.1.1 地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 根据现场调查，项目位于湖州市彩凤路666号1号厂房1楼西侧。 表2.1-1 项目所在区域周围环境概况 序号; 方位; 最近距离（m）; 名 称. 1; 东; 紧邻; 湖州诚信投资管理有限公司1号厂房. 2; 南; 紧邻; 湖州诚信投资管理有限公司1号厂房. 3; 西; 紧邻; 厂区道路. 5; 厂区空地. 4; 北; 紧邻; 湖州诚信投资管理有限公司1号厂房. 表2.1-2 湖州诚信投资管理有限公司周围环境概况 序号; 方位; 最近距离（m）; 名 称. 1; 东; 紧邻; 湖州达昌家纺有限公司. 2; 南; 紧邻; 彩凤路. 3; 西; 紧邻; 田兴路. 4; 北; 紧邻; 浙江照山硅质耐火材料有限公司. 2.1.2 主要环境敏感点 根据项目所在地的环境功能区划、环境质量现状、周围环境状况等，经现场勘查，周围敏感点与本项目的距离，具体见表2.1-3。 表2.1-3 周围敏感点与项目厂房距离情况表 序号; 村庄名称; 方位; 距离(单位：米); 人口. 1; 九九桥小区; 南; 400; 约500户，2300人. 2; 民富花园; 北; 480; 约450户，2000人. 2.1.3 平面布置 1、平面布置 环评审批： 湖州卡卡艺术印刷有限公司拟在湖州市彩凤路666号1号厂房1楼西侧，租用湖州诚信投资管理有限公司约610m2闲置厂房，项目设备均匀分布于厂区内，高噪声设备位于厂区居中位置。 实际情况： 根据实际勘查，项目平面布置与环评保持一致。 2.2 建设内容 1、产品方案 审批与实际产品方案比较情况见下表。 表2.2-1 审批与实际产品方案比较表 序号; 原环评; 现有产品方案. 品种; 年产量; 品种; 年产量. 1; 吊牌; 400万张/年; 吊牌; 400万张/年. 由上表可知，项目产品方案及产能维持不变。 2、公用工程 环评审批： （1）给水 企业所需用水由当地供水管网统一提供。 （2）供电 项目供电由企业自身供电。 （3）排水 本项目废水主要为职工生活污水。企业排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排除；企业生活污水经化粪池（依托湖州诚信投资管理有限公司已有化粪池）处理纳管，纳管后排入凤凰污水处理厂处理，最终纳入旄儿港。 （4）其他 企业厂区不设食堂和职工住宿。 实际情况： 根据实际勘查，项目公用工程均与环评保持一致。 3、环评报告表各环保措施落实情况表 环评报告表中环保措施与实际建设落实情况对比一览表，详见表2.2-2。 表2.2-2 项目环评各环保措施落实情况一览表 污染源; 现有污染防治措施清单; 落实情况. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后纳管，通过市政污水管网排入凤凰污水处理厂处理; 已落实. 循环水; 本项目使用清水对干净的新PS版进行喷洒、润湿，该水经过滤后循环使用，定期添加。; 已落实. 废气; 有机废气; 经收集后通过等离子净化装置处理，尾气经15m排气筒高空排放; 已落实。并根据《关于印发<湖州市打赢蓝天保卫战2020年度实施方案>、<湖州市2020年打赢蓝天保卫战工作考核办法>的通知》中“不鼓励使用等离子”的要求，企业已改用活性炭吸附装置处理有机废气。. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备安装减震垫、生产时尽量关闭门窗、加强设备维护和生产管理、加强员工生产培训; 已落实. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运; 已落实. 废抹布; 委托资质单位处置. 废显影液. 废包装桶. 废PS版. 废活性炭. 大气环境防护距离; 无需设置; 已落实. 表2.2-3 环评批复中意见及落实情况 污染类别; 环评批复意见; 落实情况. 废水; 加强废水污染防治。项目必须实施清污分流，雨污分流，生活污水须经相应预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政污水管网，送凤凰污水处理厂集中处理达标后排放。; 已落实。项目仅产生生活污水，利用现有的化粪池预处理后纳入城镇污水管网。. 废气; 加强废气污染防治。认真做好生产过程中产生的有机废气的污染防治工作，非甲烷总烃排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。; 已落实。企业采用活性炭吸附装置处理有机废气。在印刷机所在区域挂软帘密闭，印刷机上方安装集气罩，废气经集气罩收集后通过1套活性炭吸附装置处理，尾气通过15m排气筒高空排放。废气的排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中“新污染源，二级标准”相应限值要求。. 噪声; 加强噪声污染防治。优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 已落实。根据检测报告，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的3类标准。. 固废; 加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置远照，对危险废物和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，设置室内储存区，做好防雨、防渗、防漏等工作，设置危险废物识别标志，建立规范的台账记录，按协议委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移报批手续，严格执行转移联单制度，确保处置过程中不对环境造成二次污染。; 已落实。企业已建设危废仓库，用于暂存产生的各类危废。且危险废物已委托湖州威能环境服务有限公司处置，生活垃圾委托当地环卫清运处置。. 清洁生产; 项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，实施清洁生产，减少污染物排放。; 已落实。企业采用先进的生产工艺、技术和设备。. 日常管理和安全防范; 企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强项目的日常管理和安全防范。; 已落实。企业已经建立各项环保规章制度，并配备专员，做好日常管理台账。. 总量控制; 严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量须控制在环评明确的指标内。; 已落实。根据分析，各污染物排放总量控制在《环评报告表》中明确的指标内。其中VOCs 0.0125t/a。. 4、环境管理 项目单位成立了专门的安全环保办公室，并配工作人员专人负责公司环保方面相关工作。 项目单位环保工作实行三级管理，即总经理总负责、环保部门具体分管、各环保管理人员直接管理。 项目单位为确保企业环保系统正常运行，制定实施环境保护管理制度，制度内容全面，包括设置环境保护管理机构，配备专职管理人员，明确环境保护管理部门职责及生产车间、各有关部门的职责，明确环境保护管理范围、环境保护管理工作内容，并规定奖励与惩罚机制等内容。 5、浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范 表2.2-4 项目与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 是否 符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 项目设备无需清洗. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 项目使用水性油墨. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 项目使用水性油墨，已通过中国环境标志产品认证，为环境友好型原辅料. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%); 项目不属于平板印刷. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 项目使用的水性油墨日用量为120L，采用桶装存放. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 项目使用的原辅料不涉及有机溶剂. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目使用水性油墨. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 项目使用的水性油墨日用量为120L，无需采用中央供墨系统. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 采用密闭容器封存. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 涂墨采用密闭泵送. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 作业结束后，将剩余的油墨送入储存间. 12; 企业实施绿色印刷★; 企业实施绿色印刷. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 印刷过程的废气集中收集. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 项目印刷产生的有机废气收集效率不低于85%. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 项目实施后废气收集与输送满足相关要求，管路有走向标识. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 项目废气为水性油墨废气，采用活性炭吸附装置处置。. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 项目不涉及. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 项目不涉及. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 根据检测报告，项目废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目已建立相应的制度. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 项目已按要求落实监测监控制度。. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 项目已落实各类台帐制度。. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门报告并备案。; 项目已落实非正常工况申报管理制度。. 根据表2.2-4可知，本项目符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》中的相关要求。

主要原辅材料 本项目为年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目。环评审批与实际原辅材料比较情况见下表。 表2.2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料及能源; 单位; 环评耗量; 实际用量. 1; 纸张; 吨/年; 40; 39. 2; 水性油墨; 吨/年; 0.35; 0.32. 3; 白乳胶; 吨/年; 0.25; 0. 4; 显影液; 吨/年; 0.05; 0.05. 5; 哑膜; 卷/年; 400; 380. 6; 水; 吨/年; 250; 245. 7; 电; 万kwh/年; 7; 6.5. 由上表可知，项目现阶段无需对裱，故不用白乳胶。其余原辅料用量均在审批范围之内。 生产设备 表2.2-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 环评数量 （台/套）; 实际数量（台/套）; 增减量 （台/套）. 1; 印刷机; 6; 6; +0. 2; 对裱机; 3; 0; -3. 3; 覆膜机; 2; 1; +0. 4; 冲版机; 1; 1; +0. 5; 丝网印刷机; 1; 1; +0. 6; 烫金机; 5; 5; +0. 由上表可知，项目现阶段无对裱机，该设备将在以后实施。其余设备均与环评一致。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2.2-1 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）首先按要求购置纸张，按不同生产要求委托外协进行分切加工成纸片后返厂。 （2）然后利用冲版机根据不用的产品要求对PS版进行制版加工（使用清水对干净的新PS 版进行喷洒、润湿，使PS版表面沾水，然后表面喷洒显影液，和表面水混合，有效降低显影液浓度），获得满足印刷要求的印刷版面。 （3）使用水性油墨对纸片进行印刷加工，然后在覆膜机上压膜。 （4）根据不同客户的要求，部分纸片需进行对裱、白乳胶粘合加工，之后全部纸片进行外协模切及烫金加工。最后返厂即为成品。 注：本项目覆膜工序采用机械压膜工艺，无需使用胶水等材料，且膜上不带胶水。 项目实际生产工艺与审批生产工艺相比较，实际现阶段无需对裱，其余工艺均与环评保持一致。 项目变动情况 根据项目环评报告，结合现场调查，项目现阶段因无需对裱，故项目工艺流程、原辅材料、生产设备中与对裱相关的一切均为无，其余均与环评保持一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 根据项目环评，项目废气主要为有机废气，以非甲烷总烃计。 表3.1-1 环评报告要求废气防治措施 污染源; 污染防治措施清单. 废气; 有机废气; 经收集后通过等离子净化装置处理，尾气经15m排气筒高空排放. 根据现场踏勘，生产过程中项目废气主要为有机废气，包括印刷工艺废气和对裱工艺废气，与环评比较，因现阶段无需对裱，故不产生对裱工艺废气，印刷工艺废气与环评保持一致。 （1）有机废气 根据环评报告，本项目对裱机、印刷机上方安装集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集后通过1套低温等离子装置处理，尾气通过15m排气筒高空排放。 根据现场调查，本项目无对裱工艺废气，根据《关于印发<湖州市打赢蓝天保卫战2020年度实施方案>、<湖州市2020年打赢蓝天保卫战工作考核办法>的通知》中“不鼓励使用等离子”的要求，企业已改用活性炭吸附装置处理有机废气。项目在印刷机所在区域挂软帘密闭，印刷机上方安装集气罩，废气经集气罩收集后通过1套活性炭吸附装置处理，尾气通过15m排气筒高空排放。项目实际实施的废气污染治理符合环评要求。 2、废水 根据项目环评，项目废水主要为生活污水和循环水。 表3.1-1 环评报告要求废气防治措施 污染源; 污染防治措施清单. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后纳管至污水厂处理达标后排放. 循环水; 循环使用，定期添加，不外排. 根据现场踏勘，项目废水主要为生活污水和循环水。生活污水预处理后纳管至污水厂处理达标后排放。项目使用清水对干净的新PS版进行喷洒、润湿，该水经过滤后循环使用，定期添加，不外排。与环评保持一致。 3、噪声 根据项目环评，项目噪声主要为机械设备噪声，环评要求采取以下措施：高噪声设备安装减震垫、生产时尽量关闭门窗、加强设备维护和生产管理、加强员工生产培训。 根据现场调查，本项目的噪声源主要为生产设备产生的机械噪声，建设单位主要采取了以下防治措施： 将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离；各主要噪声设备基础加装防震垫片，减少震动引起的噪声；加强设备管理，由专人负责设备维护，确保设备处于良好的运转状态，避免设备不正常运转时产生的高噪声现象；车间设置隔声门窗。 4、固废 环评提出的固废治理措施具体要求情况见表3.1-2。 表3.1-2 环评报告固废治理措施情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 4.5; 委托当地环卫部门清运. 2; 废抹布; 设备清理; 抹布、油墨; 一般固废; 0.01. 3; 废显影液; 制版加工; 显影液; 危险固废; 0.05; 委托资质单位处置. 3; 废包装桶; 原料包装; 包装桶、油墨; 危险固废; 0.01. 4; 废PS版; 印刷加工; 废PS版; 危险固废; 1. 根据现场调查，本项目固废主要包括：生活垃圾、废抹布、废显影液、废包装桶、废PS版、废活性炭等。对照环评，环评中废抹布作为生活垃圾处置，实际生产中废抹布作为危险固废委托危废单位处置。 表3.1-3 固体废物利用处置情况表 序号; 固废种类; 来源; 属性; 产生量（t/a）; 实际落实情况; 是否符合 环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 4.5; 委托当地环卫部门清运; 符合. 2; 废抹布; 设备清理; 危险固废; 0.01; 委托湖州威能环境服务有限公司; 符合. 3; 废显影液; 制版加工; 危险固废; 0.05; 符合. 4; 废包装桶; 原料包装; 危险固废; 0.01; 符合. 5; 废PS版; 印刷加工; 危险固废; 1; 符合. 6; 废活性炭; 废气吸附; 危险固废; 0.08; 符合. 5、大气环境防护距离 根据环评分析，本项目无需设置大气环境防护距离。 6、环保管理制度 建设单位已编制环保管理制度，包括总则、组织机构、基本原则、环保机构职责、奖励和惩罚、附则等相关内容。 7、环保投入 各项环保设施投资具体参见表3.1-4。 表3.1-4 本项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 废水; /; /. 废气; 活性炭吸附装置、收集设备及排放设备1套; 20. 噪声; 隔声减震措施; 5. 固废; 固废临时堆存设施; 5. 合 计; 30. 8、总量控制 表3.1-5 企业污染物总量控制指标一览表 项目; 项目实际排放量; 环评总量建议值. 废水; 废水量; 100 m3/a; 120m3/a. CODcr; 0.005 t/a; 0.006t/a. NH3-N; 0.0005 t/a; 0.001t/a. 废气; VOCS; 1.874 t/a; 2.066t/a. NOX; 0.0008 t/a; 0.002 t/a. 项目实际排放量根据检测报告里最大排放浓度进行推算。其中，NOX最大排放速率0.0644kg/h，一年启动约12次，每次燃烧时间约一小时。非甲烷总烃最大排放速率0.744kg/h，乙醇0.0161kg/h，异丙醇0.0209kg/h。根据上表可知，项目排放量在总量控制范围之内。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论 1、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 统计结果表明，SO2小时值、NO2小时值、PM10日均值浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状 监测点的各项水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）噪声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地声环境昼夜间现状值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 2、环境影响分析 - 大气环境影响分析 根据工程分析及预测结果可知，本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）的排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值（二级标准），对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的生活污水纳入城镇污水管网后由污水厂处理达标后排放，对周围水体环境影响不大。 (3)固废环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的固废均得到妥善的处理，对周围环境基本无影响。 (4)噪声环境影响分析结论 通过噪声预测分析可知，项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。本项目的建设对周围声环境影响较小。 3、总量控制结论 根据国家和浙江省相关要求，建议本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、挥发性有机物。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），本项目仅排放生活污水，且生活污水排入污水处理厂处置达标后排入外环境，故本项目新增的化学需氧量和氨氮排放量可不进行区域替代削减。 本项目挥发性有机物总排放量为0.0058t/a，仍在原项目审批范围内，因此无需申请挥发性有机物总量。 4、污染防治措施 表4.1-1 项目污染防治措施清单 污染源; 污染防治措施清单. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后纳管，通过市政污水管网排入凤凰污水处理厂处理. 废气; 有机废气; 经收集后通过活性炭吸附装置处理，尾气经15m排气筒高空排放. 固废; 产生的固体废弃物均可以得到妥善处理. 噪声; 设备噪声; ①选用低噪声的设备；②合理布局；③安装减震垫；④加强管理和养护. 大气环境防护距离; 无需设置. 5、环评总结论 湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目符合当地环境功能区划、土地利用总体规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。 审批部门审批决定： 关于湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目环境影响报告表的审查意见： 湖州卡卡艺术印刷有限公司 你单位关于要求审批建设项目环境影响报告表的申请、落实环保措施承诺书及浙江博华环境技术工程有限公司编制的在《湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目环境影响报告表》等均收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，对该项目环境影响报告表的批复意见如下： 一、根据浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（备案号：330000170809098034A）、国有土地使用证（湖土国用（2016）第007106号）、公用处意见、湖州经济技术开发区行政审批服务中心意见、龙溪街道办事处相关意见及项目环境影响报告表结论，按照环境影响报告所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求，在落实各项环境保护措施，污染物可以达标排放并符合总量控制要求的前提下，从环境保护角度分析，同意《湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目环境影响报告表》结论，项目拟建地点为湖州市彩凤路666号1号厂房1楼西侧。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 二、项目须严格执行环保“三同时”规定，按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施。重点做好以下工作： （一）加强废水污染防治。项目必须实施清污分流，雨污分流，生活污水须经相应预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政污水管网，送凤凰污水处理厂集中处理达标后排放。 （二）加强废气污染防治。认真做好生产过程中产生的有机废气的污染防治工作，非甲烷总烃排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （三）加强噪声污染防治。优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （四）加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置远照，对危险废物和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，设置室内储存区，做好防雨、防渗、防漏等工作，设置危险废物识别标志，建立规范的台账记录，按协议委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移报批手续，严格执行转移联单制度，确保处置过程中不对环境造成二次污染。 三、项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，实施清洁生产，减少污染物排放。 四、严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量须控制在环评明确的指标内。 五、企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强项目的日常管理和安全防范。 以上意见和环境影响报告表中的污染防治措施，请你公司在项目设计、建设和实施中认真予以落实。项目竣工应按要求办理相关手续。

表五

验收监测质量保证及质量控制 1、监测分析方法 表5.1-1 监测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测方法. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017. 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 备注：1废水采样按HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》执行。 2.固定源废气采样按HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》执行。 3.无组织废气检测按HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行。. 2、质量保证 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 为确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： （1）验收监测工况符合达到额定符合的75%以上。 （2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。 （3）本次监测所用仪器、量器为计量部门检定合格和分析人员校准合格的。 （4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。 （6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。 3、采样布点示意图

表六

验收监测期间生产工况记录 湖州卡卡艺术印刷有限公司设计产量为年印刷400万张吊牌；实际生产能力为年印刷400万张吊牌，公司正常生产300天/年。2020年08月20日、08月21日检测期间，湖州卡卡艺术印刷有限公司正常生产且夜1.1万张吊牌。两日生产负荷均已达到75%以上。 表6.1-1 监测期间生产工况表 设计规模; 实际能力; 检测日期; 产品名称; 实际日产量; 生产负荷. 年印刷400万张吊牌; 年印刷400万张吊牌; 2020年08月20日; 吊牌; 1.0万张/天; 75.2%. 2020年08月21日; 吊牌; 1.1万张/天; 82.7%. 备注：1、年生产天数为300天，折合吊牌生产约1.33万张/天。 2、产品产量数据由企业提供。. 验收监测结果 根据湖州普洛赛斯检测科技有限公司提供的编号为普洛赛斯检（2020）第H08085号环保验收检测报告，项目有组织废气检测结果见表6.1-2，无组织废气检测结果见表6.1-3。 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（1） 测试项目; 单位; 检测结果. 测试时间; /; 2020/08/20. 测试点位; /; 废气处理设备进口（G01）. 净化装置; /; 活性炭吸附. 排气筒高度; m; 15. 测试管道截面积; m2; 0.1257. 测试次数; /; 1; 2; 3; 均值. 标干废气流量; N.d.m3/h; 6602; 6570; 6459; 6544. 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 36.8; 38.2; 33.4; 36.1. 非甲烷总烃产生速率; Kg/h; 0.243; 0.251; 0.216; 0.236. 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（2） 测试项目; 单位; 检测结果; 限值. 测试时间; /; 2020/08/20; --. 测试点位; /; 废气处理设备出口（G02）; --. 净化装置; /; 活性炭吸附; --. 排气筒高度; m; 15; --. 测试管道截面积; m2; 0.1257. 检测频次; /; 1; 2; 3; 均值; --. 标干废气量; N.d.m3/h; 6772; 6848; 6734; 6785; --. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 7.50; 8.44; 7.95; 7.96; 120. 非甲烷总烃排放速率; Kg/h; 5.08×10-2; 5.78×10-2; 5.35×10-2; 5.40×10-2; 10. 备注：限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。. 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（3） 测试项目; 单位; 检测结果. 测试时间; /; 2020/08/21. 测试点位; /; 废气处理设备进口（G01）. 净化装置; /; 活性炭吸附. 排气筒高度; m; 15. 测试管道截面积; m2; 0.1257. 测试次数; /; 1; 2; 3; 均值. 标干废气流量; N.d.m3/h; 6555; 6698; 6665; 6639. 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 35.5; 37.1; 34.3; 35.6. 非甲烷总烃产生速率; Kg/h; 0.233; 0.248; 0.229; 0.237. 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（4） 测试项目; 单位; 检测结果; 限值. 测试时间; /; 2020/08/21; --. 测试点位; /; 废气处理设备出口（G02）; --. 净化装置; /; 活性炭吸附; --. 排气筒高度; m; 15; --. 测试管道截面积; m2; 0.1257. 检测频次; /; 1; 2; 3; 均值; --. 标干废气量; N.d.m3/h; 6688; 6617; 6579; 6628; --. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 7.41; 6.84; 7.84; 7.36; 120. 非甲烷总烃排放速率; Kg/h; 4.96×10-2; 4.53×10-2; 5.16×10-2; 4.88×10-2; 10. 备注：限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。. 根据上表，企业有机废气出口非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表6.1-3 废气无组织排放检测结果表（厂界） 采样日期; 采样位置; 采样时段; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2020/08/20; 厂界上风向G03; 第一次; 1.16. 第二次; 1.12. 第三次; 1.11. 厂界下风向G04; 第一次; 1.22. 第二次; 1.26. 第三次; 1.20. 厂界下风向G05; 第一次; 1.18. 第二次; 1.21. 第三次; 1.23. 厂界下风向G06; 第一次; 1.27. 第二次; 1.21. 第三次; 1.19. 2020/08/21; 厂界上风向G03; 第一次; 1.07. 第二次; 1.12. 第三次; 1.14. 厂界下风向G04; 第一次; 1.16. 第二次; 1.23. 第三次; 1.28. 厂界下风向G05; 第一次; 1.32. 第二次; 1.18. 第三次; 1.24. 厂界下风向G06; 第一次; 1.26. 第二次; 1.16. 第三次; 1.30. 限值; 4.0. 备注：限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织浓度监控限值。. 表6.1-3 废气无组织排放检测结果表（车间） 采样日期; 采样位置; 采样时段; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2020/08/20; 车间G07; 第一次; 6.62. 第二次; 7.46. 第三次; 6.98. 2020/08/21; 车间G07; 第一次; 6.63. 第二次; 6.18. 第三次; 6.82. 限值; 20. 备注：限值来源于《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。. 根据上表，企业厂界无组织废气监控点非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；车间废气无组织监控点位非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放标准。 根据湖州普洛赛斯检测科技有限公司提供的编号为普洛赛斯检（2020）第H08085号环保验收检测报告，项目废水检测结果见表6.1-4。 表6.1-4 废水检测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 2020/08/20; 生活污水排放口 （W01）; pH值; 无量纲; 7.78; 6～9. 化学需氧量; mg/L; 453; 500. 氨氮; mg/L; 5.09; 35. 悬浮物; mg/L; 30; 400. 2020/08/21; 生活污水排放口 （W02）; pH值; 无量纲; 7.49; 6～9. 化学需氧量; mg/L; 449; 500. 氨氮; mg/L; 4.94; 35. 悬浮物; mg/L; 22; 400. 备注：限值来源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准；其中氨氮限值来源于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. 根据表6.1-4可知，该企业生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准；其中氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 根据湖州普洛赛斯检测科技有限公司提供的编号为普洛赛斯检（2020）第H08085号环保验收检测报告，项目噪声检测结果见表6.1-5。 表6.1-5 噪声检测结果（1） 检测点; 检测时间; 声源描述; Leq; 排放限值. 单位dB（A）. 厂界东侧N01; 2020/08/20 09:30; 设备噪声; 58.2; 昼间≤65 dB（A） 夜间≤55 dB（A）. 2020/08/20 22:05; 47.4. 厂界南侧N02; 2020/08/20 09:39; 设备噪声; 57.6. 2020/08/20 22:11; 47.3. 厂界北侧N03; 2020/08/20 09:46; 设备噪声; 58.6. 2020/08/20 22:20; 48.0. 厂界北侧N04; 2020/08/20 09:55; 设备噪声; 57.0. 2020/08/20 22:27; 47.2. 备注：厂界东南西北侧噪声限值来源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。. 表6.1-5 噪声检测结果（2） 检测点; 检测时间; 声源描述; Leq; 排放限值. 单位dB（A）. 厂界东侧N01; 2020/08/20 09:28; 设备噪声; 57.0; 昼间≤65 dB（A） 夜间≤55 dB（A）. 2020/08/20 22:10; 48.0. 厂界南侧N02; 2020/08/20 09:36; 设备噪声; 57.8. 2020/08/20 22:17; 47.3. 厂界北侧N03; 2020/08/20 09:44; 设备噪声; 57.5. 2020/08/20 22:25; 48.2. 厂界北侧N04; 2020/08/20 09:52; 设备噪声; 58.5. 2020/08/20 22:33; 48.0. 备注：厂界东南西北侧噪声限值来源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。. 根据表6.1-5可知，该企业厂界四周昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。

表七

验收监测结论 1、工程概况 2015年5月，《湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷300万张吊牌项目环境影响报告表》经湖州市环境保护局开发区分局审批同意（审批文号：湖环开建[2015]36号）。目前老厂区已停止生产。 湖州卡卡艺术印刷有限公司现位于湖州市彩凤路666号1号厂房1楼西侧，租用湖州诚信投资管理有限公司约610m2闲置厂房，建成年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目。项目已于2017年10月19日通过湖州市环境保护局湖州经济技术开发区分局（现改名湖州市生态环境局南太湖新区分局）的审批，批复文号为湖环开建[2017]60号。2017年12月项目建设完成，2020年8月，该项目委托湖州普洛赛斯检测科技有限公司进行环保验收检测。 2、验收监测工况 2020年8月20日~8月21日验收监测期间，湖州卡卡艺术印刷有限公司正常生产，实际生产工况见表6.1-1，生产负荷达到75%以上，满足竣工验收监测工况条件的要求。 3、环境保护设施效果 项目生活污水经化粪池预处理后纳入城镇污水管网。根据表6.1-4可知，该企业生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准；其中氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 项目生产过程中产生的非甲烷总烃经处置后15米高空排放。根据表6.1-2的检测结果可知，该公司有机废气处理设施排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。根据检测数据计算，项目VOCs总去除效率约为77%。根据表6.1-3的检测结果可知，企业厂界无组织废气监控点非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；车间废气无组织监控点位非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放标准。 项目生产过程产生的噪声通过安装减振垫等措施降低噪声的排放。根据表6.1-5检测结果可知，该企业厂界四周昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。 4、环境管理与批复落实情况 项目单位成立了专门的安全环保办公室，并配工作人员专人负责公司环保方面相关工作。 项目单位环保工作实行三级管理，即总经理总负责、环保部门具体分管、各环保管理人员直接管理。 项目单位为确保企业环保系统正常运行，制定实施环境保护管理制度，制度内容全面，包括设置环境保护管理机构，配备专职管理人员，明确环境保护管理部门职责及生产车间、各有关部门的职责，明确环境保护管理范围、环境保护管理工作内容，并规定奖励与惩罚机制等内容。 项目基本落实了环评批复相关内容。 5、总量控制 环评及批复量为CODcr<0.006t/a，NH3-N<0.001t/a，氮氧化物<0.002t/a，VOCs<2.066t/a。 项目投产后，CODcr排放量0.005t/a，NH3-N排放量0.0005t/a，VOCs排放量1.874t/a，NOx排放量0.0008t/a，均在环评及批复范围内。 6、大气环境防护距离 根据《环评报告表》计算结果，项目无需设置大气环境防护距离。 7、综合结论 湖州卡卡艺术印刷有限公司年印刷400万张吊牌搬迁扩建技改项目污染防治措施基本按照环评报告及其审查意见要求落实，经检测废气、废水、噪声污染物已做到达标排放。据此我单位认为本项目具备申请建设项目竣工环境保护验收的条件。 8、建议 （1）加强污染治理设施的运行、维护和管理，切实加强环保设施的处理效率，确保废气处理设施良性运行，确保各主要污染物长期稳定达标排放，落实事故情况下的应急措施和制度，杜绝污染事故发生； （2）要切实加强清洁生产，注意厂区环境整洁。