建设项目环境影响登记表

项目名称：年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产线项目

建设单位：       丰硕（湖州）切削工具有限公司

编制单位：        浙江同成环境科技有限公司

编制日期：2020年12月

国家环境保护部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	9

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	27

五、建设项目工程分析	32

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	41

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

九、主要结论和建议	60

附图：

1．项目地理位置图

2．项目周边环境照片图

3．湖州市吴兴区环境管控单元分类图

4．湖州市区生态保护红线图

5．“区域环评+环境标准”改革实施范围图

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2．营业执照及法人复印件

3．商品房买卖合同

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丰硕（湖州）切削工具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏增波 |  |  | 联系人 |  | 夏增波 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15250217086 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园 （东经120.227021°，北纬30.863604°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 吴兴区发展改革和经济信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 2020-330502-34-03-146850 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 其他未列明通用设备制造业 （C3499） |  |  |
| 总建筑面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积(%) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 10300 | 环保投资(万元) |  | 31 |  | 环保投资占 总投资比例 | 6% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |  |
| 1.1项目由来及概况 丰硕（湖州）切削工具有限公司拟购置万马产业园厂房1200平米，购置裁切机、焊接机、钻孔机、无心机、粗段差机、精段差机、开沟机、钝化机、修整机及检验设备、洁净设备等生产设备80台（套），形成年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产能力。项目投产后，预计新增销售收入2000万元，利税500万元。 吴兴区发展改革和经济信息化局以2020-330502-34-03-146850对该项目进行了备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受企业委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），本项目属于其他未列明通用设备制造业（C3499）；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环保部令第44号+生态环境部1号部令），本项目属于“二十三、通用设备制造业；69、通用设备制造及维修；其他（仅组装的除外）”类，又根据《湖州现代物流装备高新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》（吴政函[2018]22号）及《湖州现代物流装备高新区“区域环评+环境标准”改革实施方案》中“对环评审批负面清单外且符合规划环评准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以编制环境影响登记表”。本项目在环评审批负面清单外且符合规划环评准入环境标准，因此本项目需编制环境影响登记表。 我司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响登记表，报送审查。 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； - 《生态环境部审批环境环境影响评价文件的建设项目目录》（公告2019第8号，2019.2.27起实施）； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017.9.1起施行，2018.4.28修订)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令 第1号，2018.4.28起施行)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； - 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1）。 1.2.2相关地方法律法规 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)； 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的规定》（2019年10月30日）； （2）浙淘汰办[2012]20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（2012年12月28日）； （3）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》吴政函[2020]86号，2020.11。 （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号。 （4）《湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案》（湖治气办[2020]6号，2020.2.11） 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目建设情况、周边情况、总平面布置 1、项目建设情况 （1）项目名称：年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产线项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园 项目地理位置图见附图1。 2、项目周边情况 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园 项目周围情况见图1-1。 图1-1 项目周围情况图 本项目周边环境状况见表1-1 表1-1 本项目四周环境状况表 方位; 项目四周情况. 东; 湖州大程物流设备有限公司. 南; 湖州凯跃自动化设备有限公司. 西; 万马产业园19-1幢厂房. 北; 湖州安鼓节能设备有限公司. 3、本项目总平面布置 开沟区 图1-2 项目平面布置图 平面图基本介绍： 项目拟购置的厂房位于湖州市吴兴区八里店镇万马产业园18-2幢厂房，整个厂房为规则的矩形。厂房设置西、南2个出入口，分为北部、中部、南部三个区域；厂房北部为焊接区、打磨区、打孔区、危废仓库；厂房中部为开沟区、CNC加工区、材料堆放区；厂房南部为办公区、成品区、下料区。 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-2。 表1-2 本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容与规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 拟购置万马产业园18-2幢厂房1200平米，购置裁切机、焊接机、钻孔机、无心机、粗段差机、精段差机、开沟机、钝化机、修整机及检验设备、洁净设备等生产设备进行生产。; 厂房已建，设备新增. 公用 工程; 办公区; 办公室; 新建. 供电; 电网供应，用电量6万kwh/a; /. 供水; 给水管网，用水量200立方米/年; /. 排水; 实行“清污分流”制；雨水通过市政雨水管网排入附近河道；生活污水经湖州市吴兴区八里店镇万马产业园已有化粪池预处理后纳管排放到湖州中环水务有限责任公司处理达标后排放。; 已建. 环保 工程; 废气治理; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器净化后，无组织排放; 新建. 打磨粉尘经布袋除尘器处理后呈无组织排放; 新建. 油烟经油烟净化器处理后15m高空排放; 新建. 废水处理; 化粪池; 已建. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声; 新建. 固废处理; 设置危（固）废仓库; 新建. 1.5产品方案及规模 产品的方案规模及规格见表1-3。 表1-3 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 设计年产量; 备注. 1; 超微型钻头; 800万只; /. 精密金属加工机械; 50台; /. 1.6原辅材料、能源消耗 生产主要原辅材料情况具体见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量/t; 包装方式; 备注. 1; 钨钢材料; 支/a; 5000; /; /; FGU063 3.25×38.5. 支/a; 5000; /; /; GU10U 3.25×38.5. 支/a; 5000; /; /; GU10U 1.0×330. 支/a; 2000; /; /; GU10U 1.3×330. 支/a; 1000; /; /; GU10U 1.5×330. 支/a; 4000; /; /; GU10U 2.0×330. 支/a; 2000; /; /; GU10U 4×50. 支/a; 3000; /; /; GU10U XR105T Ø6-Ø13. 2; 不锈钢把柄; 万支/a; 35; /; /; /. 3; 金刚石砂轮; 片/a; 10; /; /; /. 4; 套环; 万只/a; 20; /; /; /. 5; 刀板; 片年; 8; /; /; /. 6; 珍珠棉; 片/年; 1500; /; /; /. 7; 50支包装盒; 个/年; 8000; /; /; /. 8; 单支盒; 个/a; 15000; /; /; /. 9; 印削油; 桶/a; 2; 50kg; 50kg/桶; /. 10; 纸箱; 个/a; 300; /; /; /. 表1-5 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 水; 立方米/年; 200; 给水管网供应. 2; 电; 万kwh/a; 6; 电网供应. 1.7主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 裁切机; /; 台; 2; /. 2; 焊接机; /; 台; 2; /. 3; 钻孔机; /; 台; 1; /. 4; 无心机; /; 台; 5; /. 5; 粗段差机; 501; 台; 8; /. 6; 精段差机; 502; 台; 12; /. 7; 3轴开沟机; SK1000; 台; 10; /. 8; 4轴开沟机; SK2000; 台; 6; /. 9; 5轴开沟机; SK5000; 台; 8; /. 10; 5轴数控开沟机; C-818; 台; 6; /. 11; 5轴数控段差机; HT-3000; 台; 3; /. 12; 刀具钝化机; /; 台; 3; /. 13; 修整机; /; 台; 1; /. 14; 洁净设备; /; 台; 1; /. 15; 空压机; /; 台; 3; /. 16; 检验设备; /; 套; 15; /. 1.8公用工程 1、给水 主要为职工生活用水，所需用水由当地供水管网统一提供。 2、排水 排水根据“雨污分流”的原则进行设计实施： 雨水经雨水管道收集后汇入附近河道，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 3、供电： 项目供电由当地变电所供电。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目拟新增职工10人，工作班制为三班制，每天工作24小时，年工作日约300天，年工作时间为7200小时。不设置职工宿舍、食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，不存在原有的污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省，辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区。位于东经119 度14 分至120 度29 分、北纬30 度22分至31 度11 分之间，东西长度126 公里，南北宽度90 公里，东部为水乡平原，西部以山地、丘陵为主，俗称“五山一水四分田”。 吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，东距上海150公里，南接杭州86公里，西连南京230公里，北隔太湖与苏州、无锡相望。截止到2018年吴兴区辖11个街道（月河街道、朝阳街道、爱山街道、飞英街道、龙泉街道、凤凰街道、康山街道、仁皇山街道、环渚街道、滨湖街道、湖东街道）、6个镇（织里镇、八里店镇、妙西镇、杨家埠镇、埭溪镇、东林镇）、1个乡（道场乡）。 湖州南太湖高新技术产业园区位于东经119度14分至120度29分、北纬30度22分至31度11分之间，东西长度12.6公里，南北宽度9公里，处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省。区域总面积约75平方公里，涉及环渚、八里店、织里3个乡镇，共有26个行政村，234个自然村，51084人。其中：织里镇12个行政村，114个自然村，25464人；八里店镇7个行政村，57个自然村，13180人；环渚乡7个行政村，63个自然村，12440人。 2.2自然环境简况 1、地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2、水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 3、气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 4、植被 湖州的植被主要是亚热带常绿阔叶林。亚热带常绿阔叶林的群落外貌是由革质、单叶、小型和中型叶为主的常绿大高位芽植物构成的阔叶林，终年常绿，一般呈暗绿色，林相整齐，树冠浑圆。由于树叶表面光泽，被蜡层，且常与光线照射方向垂直，又称照叶林。在典型的情况下，常绿阔叶林的成层现象显著，可划分为乔木层（又可划分为 3个亚层）、灌木层和草本地被层3层植物。据80年代调查，植物就有485种；其中苔藓植物3种，蕨类植物8种，裸子植物16种，被子植物458种；其中木本植物114种。植被分为人工植被、自然植被两类。 5.生物多样性 本评价区河港纵横，鱼塘密布，渔业资源十分丰富，是淡水鱼的主要产区和基地 之一，鱼类品种约有60余种，主要经济鱼类有：草鱼、青鱼、鲤鱼、鲢鱼等24种。 周围气候条件适宜，地形地貌多样，有利于多种生物繁衍、栖息，所以生物资源较为 丰富。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主， 此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、藕、桑、 茶等。生态上主要为农业栽培植被，少量坡防护植被、水生植被，动物以鸟类和鱼类为主，无珍稀保护生物和较大体形野生动物。 6.土壤 湖州市内地貌类型的多层性，构成了湖州市土壤类型的多样性，据土壤普查表明， 该县共有5个土类、9个亚类、31个土属。其土类分别为红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土。土壤类型之间呈现垂直分布与水平分布规律的洪积物、冲积物和红壤的坡积物~再积物，上壤以泥砂田为主，质地轻松，土壤贫瘠。 2.3相关规划 2.3.1湖州市城市总体规划概况（2003~2020） 城市性质：太湖南岸中心城市，历史文化城市名城，长三角工贸、生态旅游城市。 发展目标：近期市域全面建设小康社会，中心城市提前基本实现现代化；远期国民经济和社会发展主要指标达到或超过目前中等发达国家水平，市域基本实现现代化。 城市经济区划：以城镇为经济主体进行市域经济区划，将湖州市域划分为湖州市区、德清县、长兴县和安吉县4个一级经济区和双林、练市、菱湖、埭溪、泗安、和平、新市、孝风、梅溪等镇为主体的10个二级经济区。 规划湖州市域城镇形成“一带一圈层四轴线”的网络化空间布局结构。 一带：在市域北部太湖南岸构筑包含长兴、湖州中心城区、南浔城区的“一心两翼”环太湖南岸城市带，形成湖州市域的发展核心。 一圈层：依托规划的高等级环线通道构筑市域南部城镇圈层，包括德清县城、安吉县城、双林、练市、新市、泗安等城镇。 四轴线：以环太湖南岸城市带为核心，重点培育四条放射状城镇发展轴，即市域西部依托G318公路和申苏浙皖高速公路的城镇发展轴，市域西南部依托杭长高速公路、S11公路、S04公路的城镇发展轴，市域中部依托G104公路和杭宁高速公路的城镇发展轴，市域东部依托申苏浙皖高速公路至申嘉湖高速公路连接线与和（新）杭公路的城镇发展轴。 工业用地规划 产业发展导向：限制发展高能耗、高水耗以及对生态环境破坏严重的工业，包括钢铁工业、化工原料工业和矿物开采业；鼓励发展具有发展优势的支柱产业，包括新型纺织、精细化工、特色机械、特色轻工、新型建材；积极培育发展前景广阔的电子信息、生物医药等高新技术产业。其中湖州城区以发展机械电子、医药化工、新型纺织、不绣钢及金属管道、建筑材料工业为主；东部新区以发展新型纺织、丝绸织造、机电仪表工业为主；南浔城区以发展新型建材、生物医药、电子信息为主。 （1）湖州经济开发区 位于湖州中心城市西部，包括杨家埠工业片区、凤凰工贸片区、凤凰西区、西塞港储区、西南工业片区，规划工业用地总面积753.98万平方米。其中杨家埠工业片区发展成与物流相关的仓储和加工工业综合区；凤凰工贸片区和凤凰西区主要以引进轻型无污染的工业项目为主，大力发展新型纺织、特色机电、医药化工、新型建材等新兴产业，同时将西区建设成为湖州的高新技术产业园区；西塞港储区引进以现代物流业为主的工业项目；西南工业片区以机械电子、新型材料、新型纺织、医药环保工业为主。 （2）吴兴工业片区 主要位于湖州城区东北部和东部新区，包括环渚工业片区、八里店工业片区和织里工业片区，规划工业用地总面积1625.3万平方米。吴兴工业片区是湖州市工业立市、再造新城的重要载体。其中环渚工业片区以新型纺织、服装工业为主；八里店工业片区发展新型建材、机电仪表、丝绸织造、织物整理、服装服饰、汽车配件等产业为主；织里工业片区主要发展新型纺织、丝绸织造、机电仪表。 （3）南浔经济开发区 位于南浔城区的北部和西南部，包括浔北工业片区和浔南工业片区，规划工业用地总面积为795.36万平方米。南浔经济开发区主要是运用高新技术和先进技术改造提高传统工业，形成以微电子高新技术工业为主导的，以轻工机械、新型纺织、通信材料等产业为基础的现代工业区。其中浔北工业片区建设成以电子信息为龙头，以丝绸纺织、生物医药、皮革皮件、轻工机械、机电电梯为基础的工业区；浔南工业片区依托现有的木业、通信材料、灯具、电缆、纺织等产业，形成以装饰材料、电子信息为主，以丝绸纺织、生物医药、机械制造为辅的特色工业区。 （4）给水 东、西苕溪及上游各水库，其中老虎潭水库已成为湖州供水的水源。规划视东西苕溪水质条件而定，研究论证实施长期距离引水的可能性。 （5）排水 市域各城镇污水必须经二级生化处理达标后方能排入水体，最终进入太湖或出境。中心城市污水排放宜相对分散，分区设污水处理厂和污水收集系统。中心城市以外的其它平原城镇，适合相对集中设污水处理厂，建立区域污水收集处理和排放系统。 （6）供热工程规划 热源规划：中心城市近期建成热电厂4座，其中湖州城区2座，东部新区和南浔城区各1座，远期随着城市规模的扩大，在东部新区南部和南浔城区南部再各建热电厂1座。近期在练市、双林、菱湖、东林、和孚建公用热电厂。远期在善琏、埭溪等其它城镇镇区热负荷较集中的区域建设热电厂或区域锅炉房。。 符合性分析：本项目浙江省湖州市吴兴区高新区，属于湖州市吴兴区工业集中区，本项目用地性质为工业用地，项目用地符合规划。 2.3.2 《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，根据《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控分案》，项目所在地属于湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。 湖州市重点管控类环境管控单元总共有51个，主要分布在吴兴区和南浔区的北部地区、德清县中区部地区、长兴县东北部地区、安吉县的中部地区，面积1122.76平方公里，占全市市域面积的19.29%。其中，产业集聚类重点管控单元31个，面积为588.79平方公里，为湖州市工业发展集中区域；城镇生活类重点管控单元20个，面积为533.97平方公里，为湖州市城镇建设集中区域。 （1）产业集聚类重点管控单元准入清单 空间布局约束：进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 - 湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元管控要求 湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元，环境管控单元编码ZH33050220005，行政区划包括浙江省湖州市吴兴区的织里镇、环渚街道、八里店镇部分区域，面积35.59平方公里。 具体管控要求： ①空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。单元内距太湖岸线5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准 ②染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。对于污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，以及生产中使用或排放有毒有害物质的企业必须进行清洁生产审核；对于存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。 ③环境风险管控 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。 ④资源开发利用效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 表2-1 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。单元内距太湖岸线5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准; 本项目属于“I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；”，为二类工业。 本项目位于湖州万马产业园，属于工业区；与入太湖口的距离约为12km，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场 本项目位于湖州万马产业园，属于工业用地，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。对于污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，以及生产中使用或排放有毒有害物质的企业必须进行清洁生产审核；对于存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。; 本项目二类工业项目，位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，属于工业用地，周边无敏感点；本项目不属于重污染企业，不涉及有毒有害物质排放，废气排放量较少，仅排放生活污水。; 符合. 3; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于严格控制的行业。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等能源，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.3湖州现代物流装备高新区“区域环评+环境标准”改革实施方案 根湖州现代物流装备高新区是湖州市经济发展的重要平台，于2013年3月经省政府批准设立，规划控制区面积约为14.12km2。园区规划环评已于2018年3月9日通过省环保厅审查 本项目高新区地埋位置图见图2-1 图2-1 本项目高新区地埋位置图 其环境准入条件清单见表2-2。 表2-2规划环评环境准入条件清单 除城市绿廊、靠近吴兴区政府少量综合服务用地以外的建设用地; 环境准入条件清单. 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品 清单. 禁止准入产业; 一、畜牧业; 1、畜禽养殖场、养殖小区; 禁止新建、扩建、改建. 五、烟草制造业; 19、卷烟; 禁止新建、扩建. 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业; 22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品; 禁止新建、扩建制革、毛皮鞣制. 十一、造纸和纸制品业; 28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）; 禁止新建、扩建. 十四、石油加工、炼焦业; 禁止新建、扩建. 十五、化学原料和化学制品制造业; 禁止新建、扩建除单纯混合和分装外的. 十七、化学纤维制造业; 44、化学纤维制造; 禁止新建、扩建除单纯纺丝外的. 45生物质纤维素乙醇生产; 禁止新建、扩建. 十九、非金属矿物制品业; 48、水泥制造; 禁止新建、扩建. 二十、黑色金属冶炼和压延加工; 58、炼铁、球团、烧结；59、炼钢；62、铁合金制造；锰、铬冶炼；; 禁止新建、扩建. 60、黑色金属铸造; 禁止新建、扩建使用无芯工频感应电炉设备的项目. 二十一、有色金属冶炼和压延加工; 63、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；64、有色金属合金制造；; 禁止新建、扩建. 二十二、金属制品业; 68、金属制品表面处理及热处理加工; 禁止新建、扩建：有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌. 二十三、通用设备制造业； 二十四、专用设备制造业； 二十五、汽车制造业； 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业； 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业； 二十九、仪器仪表制造业; 禁止新建、扩建：直接排放含氮含磷污染物的项目；单独的金属表面处理（电镀、酸洗和有钝化工艺的热镀锌）项目. 二十七、电气机械和器材制造业; 禁止新建、扩建、改建铅酸蓄电池制造项目. 三十一、电力、热力生产和供应业; 87、火力发电（燃煤）; 禁止新建、扩建. 限制准入产业; 三、食品制造业; 15、饲料添加剂、食品添加剂制造; 除单纯混合和分装外的. 六、纺织业; 20、纺织品制造; 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的. 七、纺织服装、服饰业; 21、服装制造; 有湿法印花、染色工艺的. 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业; 23、制鞋业; 使用有机溶剂的. 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；十、家具制造业; 环境友好型涂料使用比例低于50%. 十一、造纸和纸制品业; 29、纸制品制造; 有化学处理工艺的. 十二、印刷和记录媒介复制业; 30、印刷厂; 废气总收集率低于85%；使用溶剂型油膜（光油或胶水）的生产工艺中烘干废气总净化效率低于90%，调配、上墨、上光、涂胶等废气净化总效率低于75%的项目. 二十五、汽车制造业；二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；二十七、电气机械和器材制造业；二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业；二十九、仪器仪表制造业。; 环境友好型涂料使用比例低于50%. 表2-3规划环评审批负面清单 负面清单内容. 1、核与辐射项目； 2、有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 3、生活垃圾焚烧发电、集中污水处理设施、危险固废处置及综合利用、涉及新增重金属污染物排放等高污染、高环境风险建设项目 4、审批权限在省级以上环保部门的项目； 5、与敏感点防护距离较近，公众关注度高或投诉反响强烈的项目； 6、废水不具备接入排污管网的项目； 7、生产危险化学品的项目； 8、涉及危险工艺过程*的项目； 9、其它重污染、高风险及严重影响生态项目。. 符合性分析： 本项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，项目属于二十三、通用设备制造业，废水纳管，不直接排放含氮含磷污染物，无金属表面处理工序。对照吴兴高新区环境优化准入区规划环境准入清单，本项目不在该负面清单和准入禁止和限制条件的范围内。 2.3.4湖州市区生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-4。 表2-4湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积 （km2）; 比例 （%）; 主导生态系统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.4太湖流域管理条例符合性分析 1、《太湖流域管理条例》概况 《太湖流域管理条例》（国务院第604号）已经于2011年11月1日开始实施。该条例是“为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治，保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全，改善太湖流域生态环境”而制定的。太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划，调整经济结构，优化产业布局，严格限制高耗水和高污染的建设项目。 2、《太湖流域管理条例》相关内容 第二十五条 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并 应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 相符性分析 ： 表2-5 项目与《太湖流域管理条例》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目为新建项目，仅排放生活污水，无生产废水排放; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不在禁止建设的行业范围内。; 符合. 3; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为新建项目，将按 国家规定的相关清洁生产要求进行建设。; 符合. 4; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目为其他未列明通用设备制造业（C3499），且不在该流域范围内，同时不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 5; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目与入太湖口的距离约为12km；不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为; 符合. 综上所述，本项目符合《太湖流域管理条例》的相关要求。 2.5湖州中环水务有限责任公司概况 湖州中环水务有限责任公司位于湖州市东部新区，污水厂尾水排口设在頔塘；该厂目前已建成一期规模50000m3/d，正常运行；服务范围包括湖州市东部新区，西至八里店镇经五路，北临申苏浙皖高速公路绿色通道，南接318国道，东至织里镇西环一路，总服务面积38.58km 2。污水厂目前采用A2/O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A级排放标准。目前污水厂接管水量约2.2万m 3/d，湖州中环水务有限责任公司设计进、出水水质见表2-6。污水厂采用A2/O工艺，污水处理工艺流程见图2-2。 表2-6 进出水设计指标 单位：mg/L,除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水; 6～9; ≤480; ≤170; ≤220; ≤25; ≤4. 出水; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤1. 注:括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。 图2-2 污水厂废水处理工艺流程图 根据污水处理厂2019年3月25日-2019年4月10日的在线监测数据可知，目前其主要污染物出水水质基本满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。监测数据详见下表。 表2-7 湖州中环水务有限责任公司2019年在线监测数据 单位：mg/L,除pH外 日期; PH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 2019.3.25; 7.059; 30.910; 0.258; 0.168. 2019.3.26; 7.046; 31.258; 0.537; 0.188. 2019.3.27; 7.051; 34.178; 0.707; 0.222. 2019.3.28; 7.050; 33.438; 0.567; 0.192. 2019.3.29; 6.960; 36.847; 0.525; 0.321. 2019.3.30; 6.997; 28.465; 0.502; 0.183. 2019.3.31; 6.900; 29.527; 0.470; 0.209. 2019.4.1; 6.750; 26.021; 0.618; 0.162. 2019.4.2; 6.822; 27.512; 1.662; 0.185. 2019.4.3; 6.710; 27.466; 1.460; 0.186. 2019.4.4; 6.625; 32.370; 1.537; 0.210. 2019.4.5; 6.938; 34.357; 2.101; 0.242. 2019.4.6; 7.078; 33.700; 1.742; 0.210. 2019.4.7; 7.188; 33.755; 1.768; 0.222. 2019.4.8; 7.114; 41.532; 2.129; 0.426. 2019.4.9; 6.952; 35.060; 1.133; 0.200. 2019.4.10; 6.962; 36.215; 1.878; 0.390. GB18918-2002一级A 标准; 6～9; ≤50; ≤5; ≤0.5.

三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境) 3.1.1环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于吴兴区，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的吴兴区2019年城市空气质量状况，监测统计结果如下表3-1。 表3-1 湖州市吴兴区2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 从表3-1监测结果可知，2019年湖州市吴兴区空气环境质量六项基本污染物中只有O3未达标，其他基本污染物均达标。 ### 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目周边主要地表水体为頔塘，根据《浙江省地表水功能水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71号），水环境功能区编号为杭嘉湖70，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质Ⅲ类。为了解頔塘水环境质量现状，本次评价引用2019.8.24-2019.8.26在湖州中环水务有限责任公司排污口上下游500m处断面的监测数据进行评价，具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测数据 单位mg/L（除pH外） 监测点; 监测时间; pH; DO; BOD5; CODMn; 石油类; NH3-N; TP. 湖州中环水务有限责任公司排污口上游500m; 2019.8.24; am; 7.32; 5.2; 2.86; 4.06; <0.05; 0.173; 0.183. pm; 7.33; 5.3; 2.79; 3.98; <0.05; 0.185; 0.177. 2019.8.25; am; 7.30; 5.3; 2.91; 4.16; <0.05; 0.185; 0.176. pm; 7.32; 5.5; 2.99; 4.27; <0.05; 0.166; 0.169. 2019.8.26; am; 7.34; 5.3; 2.98; 4.25; <0.05; 0.162; 0.181. pm; 7.32; 5.5; 3.03; 4.33; <0.05; 0.156; 0.175. 湖州中环水务有限责任公司排污口下游500m; 2019.8.24; am; 7.35; 5.5; 2.71; 3.87; <0.05; 0.160; 0.165. pm; 7.34; 5.2; 2.89; 4.11; <0.05; 0.148; 0.188. 2019.8.25; am; 7.33; 5.4; 2.79; 3.99; <0.05; 0.154; 0.188. pm; 7.34; 5.5; 3.04; 4.36; <0.05; 0.145; 0.184. 2019.8.26; am; 7.33; 5.4; 2.77; 3.95; <0.05; 0.144; 0.167. pm; 7.33; 5.6; 3.08; 4.42; <0.05; 0.138; 0.188. 标准值; 6-9; ≥5; ≤4; ≤6; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测数据可知，监测断面的各监测指标均可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地表水水体水质较好。 3.1.3声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年6月15日在项目所在地厂界四周布置2个噪声监测点位。 监测点位置见附图1，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果 项目; 南侧厂界dB(A); 西侧厂界dB(A); 北侧厂界dB(A). 噪声值; 昼间; 56.5; 55.1; 58.8. 夜间; 48.2; 46.6; 46.9. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地西、南侧声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，根据调查，本项目周围主要是企业、居民，确定本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-4 主要环境保护目标表 类别; 敏感点; 坐标/m; 保护 对象; 规模; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 大气环境; 吴兴实验小学; 120.206275°; 30.887613°; 居民; 400人; 空气环境; 二类环境空气功能区; 东; 1000m. 吴兴实验中学; 120.208732°; 30.893390°; 学校; 600人; 空气环境; 西南; 1500m. 大河 新村; 120.209694°; 30.893225°; 居民; 1800人; 空气环境; 东北; 1900m. 前村; 120.192009°; 30.894853°; 居民; 1500人; 空气环境; 西南; 2200m. 水环境; 頔塘; /; 河流; 中型; 水环境; Ⅲ类农业、工业用水区; 南; 500m. 地下水; /; /; /; /; Ⅲ类地下水质; /; /. 声环境; 厂界外围200米范围; 声环境; 3类声环境功能区; /; /. 生态环境; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 1.基本污染物 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 基本污染物环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. NO2; 40; 80; 200. CO; /; 4; 10. O3; /; 160（日最大8h平均）; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NOX; 50; 100; 250. 4.1.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，本项目最终纳污水体为杭嘉湖（70）頔塘，为湖州农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，具体见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838－2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TN; TP. Ⅲ类; 6~9; ≤5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤1; ≤0.2（湖库0.05). 4.1.3声环境质量标准 项目所在地属于工业区，四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体见表4-3。 表4-3声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 标准类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气 本项目营运期焊接烟尘、油烟颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新“污染源、二级标准”，具体见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.2.2废水 本项目无生产废水，仅排放生活污水。 生活污水经园区已有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务责任有限公司处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，具体见表4-5，4-6。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH除外） ### 污染物; ### pH; ### CODCr; ### SS; ### BOD5; ### 石油类; ### 动植物油; ### 硫化物; ### 氟化物. ### 三级标准; ### 6～9; ### ≤500; ### ≤400; ### ≤300; ### ≤20; ### ≤100; ### ≤1.0; ### ≤20. 表 4-6 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） ### 污染物; ### 氨氮; ### TP. ### 标准值; ### ≤35; ### ≤8. 废水经湖州中环水务有限责任公司集中处理达标后排入頔塘，尾水外排执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体见下表4-7。 表4-7《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标 4.2.3噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 阶段; 标准; 适用区类; 时段. 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 3类; 65; 55. 4.2.4固体废弃物 固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和浙环发[2009]76号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中的有关规定要求。 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 本项目产生的危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 |
| 工 作 评 价 等 级 | 4.3.1大气环境评价等级与范围 本项目建成后主要的废气污染物为颗粒物，根据计算结果，本项目最大占标率 Pmax 为生产车间中无组织排放的颗粒物，最大Pmax≤10%。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为二级。根据二级评价要求，本项目大气环境影响评价范围边长取5km。 4.3.2水环境评价等级与范围 （1）地表水环境 根据本项目特点，本项目营运期仅产生生活污水；生活污水经厂区内化粪池预处理达标后纳管排入湖州中环水务有限责任公司集中处理，为间接排放，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施（即纳管的湖州中环水务有限责任公司）环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本次评价主要对湖州中环水务有限责任公司纳管可行性进行分析。 （2）地下水环境 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目行业类别属于Ⅳ类类，项目所处区域地下水环境为不敏感，可不开展地下水环境影响评价。 4.3.3 声环境评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区适用GB3096-2008 规定的3类、4a类标准区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大，声环境影响为三级评价。声环境评价范围为本项目厂界外200m范围内。 4.3.4 土壤环境评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)，本项目影响类型属于污染影响型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地为1500m2，即为0.15hm2，建设规模为小型；土壤敏感程度为不敏感，可不展开土壤环境影响评价工作。 4.3.5 风险评价等级与范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目Q<1，故本项目的环境风险潜势为I，评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案》，新增挥发性有机物排放量实行区域内现役源削减替代，新建、扩建涉VOCS项目实施现役企业VOCS总量备量替代，其中上年臭氧未达标的吴兴区、南浔区、南太湖新区区域内项目按1:3比例进行进行倍量替代。项目所在地属重点控制区，其新增大气污染物排放总量替代比例均按1:3执行。项目所在地属重点控制区，其新增大气污染物排放总量替代比例均按1:3执行。本项目不涉及VOCS排放，因此无总量控制。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第八条新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 2、总量控制情况 总量控制情况见下表4-9 表4-9 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量 t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 255; /; /; 255. 2; CODcr; 0.013; /; /; 0.013. 3; NH3-N; 0.0013; /; /; 0.0013. |

五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，拟购置万马产业园18-2幢已建闲置厂房进行生产，不存在施工期环境污染。 5.2营运期工程分析 5.2.1工艺流程及产污环节 1、钻头生产工艺 图5-1 钻头生产工艺流程及产污环节图（1） 2、新针生产工艺 图5-1 新针生产工艺流程及产污环节图（2） 3、铣刀生产工艺 图5-1 铣刀生产工艺流程及产污环节图（3） 工艺流程说明： 1、钻头生产工艺： （1）预处理：首先将原料上的套环取下，再对原料进行修整打磨。 （2）粗磨、精磨：预处理后对工件粗磨和精磨。先用粗段差机对工件进行粗磨加工，之后用经段差机进行精磨。粗磨、精磨过程中使用印削油冷却，印削油挥发产生油烟，该油烟收集后经油烟净化处理后高空排放。 （3）清洗：精磨完成后用水清洗工件，去除工件表面金属屑，清洗水不加任何处理剂。通过过滤去除清洗水底部的金属碎屑，清洗水循环使用。 （4）中检、印字：用中检及对加工过的工件进行检验，检验过程中有不合格品重返前面几道工序进行加工。用激光刻字及在工件上刻上产品规格型号。 （5）开槽：根据产品需要，部分产品需要用开沟机对产品进行开槽加工，开沟机使用印削油，印削油挥发产生油烟，该油烟收集后经油烟净化处理后高空排放。 （6）清洗：开槽后的工件需进行清洗以去除工件表面金属屑，清洗水不加任何处理剂。清洗废水经过滤后循环使用。 （7）研磨（刀面）：用研磨机对工件刀面进行研磨，研磨过程产生少量金属粉尘。 （8）清洗：对研磨好刀面的工件再进一步进行清洗以去除表面金属碎屑，清洗废水经过滤后循环使用。 （9）检验、入库：对产品进行最后的检验，合格品入库待售。不合格品重返前面几道工序进行加工。 2、新针生产工艺 （1）下料、焊接：首先对钨钢进行裁切，把柄进行钻孔预处理，在对两者进行焊接处理。 （2）无心、定长/磨脖子：用无心机对工件进行无心机加工处理，在对其进行定长磨脖子处理。 （3）拉力测试：对定长后的工件进行拉力测试，经测试合格后的工件接下来的处理与钻头的生产工艺一样。 3、铣刀生产工艺 先对原料进行清洗，再对其进行数控机加工，最后经检验合格品入库待售。清洗废水经过滤处理后循环使用。 注：粗磨、精磨、开槽等工序使用印削油来做冷却和润滑，和水1:10混合使用。 生产过程中清洗产生的清洗废水经过滤后废水循环使用，定期添加，不外排。 5.2.2营运期主要污染因子分析 表5-1 营运期主要污染因子一览表 污染类别; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物. 油烟; 粗磨、精磨、开槽; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工日常生活; CODCr、NH3-N. 固废; 生活垃圾; 职工日常生活; 生活垃圾. 金属边角料; 生产工序; 铁. 打磨收集粉尘; 布袋除尘器收集; 铁. 集尘灰; 焊接净化器收集; 集尘灰. 废包装材料; 原辅材料包装; 塑料膜、编织袋. 废油; 设备保养、维修; 矿物油. 废桶; 机油、印削油使用; 铁、矿物油. 废印削油; 设备冷却润滑作用; 印削油. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 5.2.3营运期污染源强分析 - 废气 （1）焊接烟尘 本项目需要采用焊接处理，焊接过程中会产生焊接废气。项目焊接过程中使用焊条，根据建设单位提供资料，焊条用量约10t/a。焊接废气成份较为复杂，本项目仅对焊接烟尘作定量计算。 表5-2 《焊接工作的劳动保护》几种焊接方法烟尘发尘量统计表 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350～450; 11～16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊条（直径3.2mm）; 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 450～650; 5～8. 药芯焊条（直径1.6mm）; 700～900; 7～10. 交流焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊条（ф5）; 10～40; 0.1～0.3. 企业焊接主要采用CO2气体保护焊，年焊条用量为10t/a，主要使用实芯焊丝，根据上表《焊接工作的劳动保护》资料，焊接烟尘产生量取值8g/kg焊料，则本项目焊接烟尘产生量约为0.08t/a。焊接烟尘经可移动式旱烟净化器单独收集处置（焊接工艺每台焊机单独收集处置）后排放，收集效率90%以上，净化效率90%以上。未收集的焊接废气与净化后的废气车间内无组织排放，可移动式旱烟净化器不设置排气筒（本项目收集效率以90%计，净化效率以90%计）具体见下表5-3 表 5-3 废气产生、排放情况 产污工序; 污染物因子; 产生量 （t/a）; 环保措施; 排放方式; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 焊接; 颗粒物; 0.08; 移动式焊烟净化器; 无组织; 0.015; 0.006. 注：工作时间为2400h/a. （2）打磨粉尘 根据企业提供资料，本项目涉及到打磨工序的钢材用量占原料总量的5-10%，本项目取最大值10%计算，钢型材用量为300t/a，打磨钢材的用量约为30t/a。根据同类企业调查资料，本项目打磨工序将产生金属粉尘，打磨过程金属粉尘产生量为打磨钢材用量的0.5%，产生量为0.15t/a。本项目在工作台设置收集装置，打磨粉尘经布袋除尘器收集后排放，收集效率以90%计，净化效率以90%计。未收集的打磨粉尘与净化后的废气车间内无组织排放，布袋除尘器不设置排气筒。 表 5-4 废气产生、排放情况 产污工序; 污染物因子; 产生量 （t/a）; 环保措施; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）. 打磨; 颗粒物; 0.15; 布袋除尘器; 无组织; 0.029; 0.012. 注：工作时间为2400h/a. （3）废气汇总情况 本项目废气污染物产生及排放情况汇总见下表5-5。 表5-5项目废气污染物产生及排放情况汇总表 污染物; 污染因子; 处理前; 处理后. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放方式. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.08; 0.033; 0.015; 0.006; /; 无组织. 打磨粉尘; 颗粒物; 0.15; 0.063; 0.029; 0.012; /; 无组织. 2、废水 （1）生活污水 本项目职工定员约10人，不设职工宿舍、食堂，年工作天数为300d，职工每人每天的生活用水量以100L计，年用水量为300t/a，污水排放量按照产生量的85%计算，则本项目生活污水产生量为255t/a。生活污水浓度为CODcr：350mg/L，NH3-N：35mg/L。 （2）印削油制备用水 根据同类企业调查资料，印削油和水1：10混合使用，本项目印削油使用量为0.05t/a，印削油制备用水量为0.5t/a。 （3）水平衡图 图5-2水平衡图 （4）废水去向 本项目生活污水经依托园区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 表5-6 本项目废水产排情况 废水类型; 废水量t/a; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 255; CODCr; 350; 0.089; 50; 0.013. NH3-N; 35; 0.009; 5; 0.0013. 3、噪声 本项目噪声主要来源于车间内的设备噪声，具体见表5-7 表5-7 主要设备噪声源强 序号; 名称; 数量/台; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在 车间; 相对地面高度. 1; 普车; 1; 室内; 生产 车间; 1m; 8h; 81~83; 距离噪声源1m处; 砖混 结构. 2; 钻床; 3; 室内; 1m; 8h; 82~84. 3; 万能铣床; 1; 室内; 1m; 8h; 82~84. 4; 切割机; 2; 室内; 1m; 8h; 82~84. 5; 攻丝机; 1; 室内; 1m; 8h; 81~83. 6; 激光切割机; 1; 室内; 1m; 8h; 81~83. 7; 折弯机; 1; 室内; 1m; 8h; 83~85. 8; 螺杆压缩机; 1; 室内; 1m; 8h; 83~85. 9; 加工中心CNC; 2; 室内; 1m; 8h; 83~85. 10; 二氧化碳气体保护焊机; 2; 室内; 1m; 8h; 81~83. 11; 氩弧焊机; 2; 室内; 1m; 8h; 81~83. 12; 角磨机; 5; 室内; 1m; 8h; 83~85. 4、固废 一般固废： （1）生活垃圾 本项目为职工定员10人，按每人每天产生生活垃圾1kg计算，一年的工作日按 300d计算，预计本项目生活垃圾产生量约3t/a。 （2）金属边角料 根据同类型企业运营经验，本项目生产过程中边角料产生量约为原料用量的1%，本项目原料使用量为304t/a，预计金属边角料产生量约3.04t/a。 （3）集尘灰 根据工程分析，本项目焊接工序会产生焊接烟尘，经移动式焊烟净化器收集（收集效率为90%），过滤吸附（过滤吸附效率为90%）于净化器内，焊接烟尘产生量为约0.08t/a，预计集尘灰收集量为0.065t/a。 （4）打磨收集粉尘 根据工程分析，本项目打磨工序会产生金属粉尘，经布袋除尘器收集（收集效率为90%），过滤吸附（过滤吸附效率为90%）于除尘器内，打磨粉尘产生量为约0.15t/a，则金属收集粉尘收集量为0.121t/a。 （5）废包装材料 根据同类型企业运营经验，本项目在生产过程中原辅材料的使用将产生一定量的废包装材料，主要为塑料膜、编织袋，预计废包装产生量约1t/a。 - 废吸附介质、废布袋 本项目焊接烟尘、打磨粉尘在处理过程中使用的焊接净化器、布袋除尘器需要定时跟换过滤装置，因此会产生废吸附介质、废布袋，一般15天更换一次，预计产生量为0.2t/a。 危险废物 （7）废油 本项目营运期在设备使用过程中，会添加机油，机油使用达到一定的时限后需要进行更换，预计废油的产生量约为0.1t/a。 （8）废印削油 项目生产过程中需要使用印削油，根据工程分析，本项目印削油和水1：10混合使用，本项目印削油使用量为0.05t/a，印削油制备用水为0.5t/a，则废印削油产生量是0.55t/a，印削油会产生部分损耗，损耗率按照20%计算，预计废印削油产生量为0.44t/a。印削油循环使用，定期添加损耗，每年更换一次，排放的印削油作危险废物处置。 （9）废桶 本项目使用的机油、印削油使用铁桶包装，规格200L/桶，每年用量约5个，每个空桶20公斤，预计本项目废包装桶的产生量为0.1t/a。 本项目副产物产生情况见表5-8 表5-8 副产物统计表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 3. 2; 金属边角料; 生产工序; 固态; 铁; 3.04. 3; 集尘灰; 焊烟净化器收集; 固态; 集尘灰; 0.065. 4; 打磨收集粉尘; 布袋除尘器收集; 固态; 金属粉尘; 0.121. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋、塑料膜; 1. 6; 废吸附介质、废布袋; 废气过滤装置跟换; 固态; 布袋、铁; 0.2. 7; 废油; 设备保养、维修; 液态; 矿物油; 0.1. 8; 废桶; 机油、印削油使用; 固态; 铁、矿物油; 0.1. 9; 废印削油; 设备冷却润滑作用; 液态; 印削油; 0.44. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）对项目产生的副产物进行属性判定，判定结果如下表5-9所示 表5-9 本项目副产物固废属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1h. 2; 金属边角料; 生产工序; 固态; 铁; 是; 4.2a. 3; 集尘灰; 焊烟净化器收集; 固态; 集尘灰; 是; 5.1e. 4; 打磨收集粉尘; 布袋除尘器收集; 固态; 金属粉尘; 是; 5.1e. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋、塑料膜; 是; 5.1e. 6; 废吸附介质、 废布袋; 废气过滤 装置跟换; 固态; 布袋、铁; 是; 5.1e. 7; 废油; 设备保养、维修; 液态; 矿物油; 是; 4.1h. 8; 废桶; 机油、印削油使用; 固态; 铁、矿物油; 是; 4.1c. 9; 废印削油; 设备冷却 润滑作用; 液态; 印削油; 是; 4.1h. 根据《国家危险废物名录》环境保护部部令第39号对项目产生的固体废物进行危险废物属性判定，判定结果见表5-10 表5-10 本项目危险废物属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属危废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 否; /. 2; 金属边角料; 生产工序; 固态; 铁; 否; /. 3; 集尘灰; 焊烟净化器收集; 固态; 集尘灰; 否; /. 4; 打磨收 集粉尘; 布袋除尘器收集; 固态; 金属粉尘; 否; /. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋、塑料膜; 否; /. 6; 废吸附介质、废布袋; 废气过滤 装置跟换; 固态; 布袋、铁; 否; /. 7; 废油; 设备保养、维修; 液态; 矿物油; 是; HW08/900-249-08. 8; 废桶; 机油、印削油使用; 固态; 铁、矿物油; 是; HW49/900-041-49. 9; 废印削油; 设备冷却润滑作用; 液态; 印削油; 是; HW09/900-006-09. 表5-11危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产量t/a; 产生 工序; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备保养、维修; 矿物油; 矿物油; 1年; T,I; 厂区内设置暂存点进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理. 2; 废桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 机油、印削油使用; 铁、矿物油; 矿物油; 1年; T,I. 3; 废印削油; HW49; 900-006-09; 0.44; 设备冷却润滑作用; 印削油; 印削油; 1年; T,I. 综上所述，本项目产生的固体废物情况汇总如下表5-12所示： 表5-12 本项目产生的固体废物汇总表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 3; 0. 2; 金属边角料; 生产工序; 固态; 铁; 一般固废; 3.04; 0. 3; 集尘灰; 焊烟净化器收集; 固态; 集尘灰; 一般固废; 0.065; 0. 4; 打磨收 集粉尘; 布袋除尘器收集; 固态; 金属粉尘; 一般固废; 0.121; 0. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; 固态; 编织袋、 塑料膜; 一般固废; 1; 0. 6; 废吸附介质、废布袋; 废气过滤 装置跟换; 固态; 布袋、铁; 一般固废; 0.2; 0. 7; 废油; 设备保养、维修; 液态; 矿物油; 危险固废; 0.1; 0. 8; 废桶; 机油、印削油使用; 固态; 铁、矿物油; 危险固废; 0.1; 0. 9; 废印削油; 设备冷却 润滑作用; 液态; 印削油; 危险固废; 0.44; 0.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.08 t/a | 无组织0.015 t/a |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 0.15 t/a | 无组织0.029 t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 255t/a | 255 t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L 0.089t/a | 50mg/L 0.013 t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L 0.009t/a | 5mg/L 0.0013 t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
|  |  | 金属边角料 | 3.04t/a | 0 |
|  |  | 集尘灰 | 0.065t/a | 0 |
|  |  | 打磨收集粉尘 | 0.121t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废吸附介质、废布袋 | 0.2t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 废油 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废桶 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废印削油 | 0.44t/a | 0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 项目生产设备运行噪声在81～85B(A)间 |  |  |
| 主要生态影响 根据实地踏勘，本项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生物栖息环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，利用万马产业园已建闲置厂房进行生产，不存在施工期环境污染，故不需要进行施工期环境污染分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 (1) 影响预测 本项目废气污染源的评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时 平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环保部公告2018年第29号）. 注：由于颗粒物根据导则可取日均浓度限值的3倍值，颗粒物（无组织，以PM10计）环境标准限值一次值为450µg/m3。. 估算模型参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目无组织废气面源排放参数清单见表7-3 表7-3 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 234849.184885084. 4; UTMY; m; 3417779.1512386. 5; 面源长度; L1; m; 28. 6; 面源宽度; Lw; m; 25. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源有效排放高度; H; m; 8. 9; 年排放时间; Hr; H; 2400. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放源强; 颗粒物（焊接）; QPM10; kg/h; 0.006. 颗粒物（打磨）; QPM10; kg/h; 0.012. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 无组织预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。预测计算结果统计见表7-4。 表7-4 面源预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg/m3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 推荐评价 等级. 1; 焊接; 颗粒物; 450; 7.7938; 57; 1.732; 0; Ⅱ. 2; 打磨; 颗粒物; 450; 15.125; 57; 3.361; 0; Ⅱ. 根据估算模式计算，项目预测： 生产车间面源无组织焊接烟尘(污染物的最大地面浓度占标率）为1.732%，小于10%，最大落地浓度为7.7938μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向57m处； 生产车间面源无组织打磨粉尘(污染物的最大地面浓度占标率）为3.361%，小于10%，最大落地浓度为15.125μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向57m处； 项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。 (2) 排放总量核算 ①无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-5 表7-5大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 厂区; 焊接; 颗粒物; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 0.015. 2; 打磨; /; 0.029. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.044. ②大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-6 表7-6大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.044. (3) 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源场界监控点处排放达标、无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 (4) 自查表 建设项目大气环境影响评价自查表7-7 表7-7建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级. 评价范围; 边长=5~50km口; 边长=5km√; 无需设置. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占 标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占 标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废 气监测 无组织废 气监测√; 无监测□. 环境质量 监测; 监测因子：（PM10）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:( /)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物：(0.044)t/a; VOCs:(）t/a. 7.2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 1.废水情况及评价等级判定 排水根据“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施： 清洁雨水经雨水管道收集后汇入附近河道，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 根据本项目特点，本项目营运期外排废水为生活污水，纳管排入湖州中环水务有限责任公司集中处理，为间接排放，根据 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 表7-8 地表水评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3 /d ；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （1）处理要求 本项目纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，纳管后进入湖州中环水务有限责任公司处理，排入頔塘。湖州中环水务有限责任公司处理出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （2）预处理达标可行性分析 本项目生活污水依托园区已有采用化粪池进行预处理，可稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （3）纳管可行性分析 本项目位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，目前项目所在区块已铺设了污水管网。本项目生活污水预处理设施处理后纳入园区污水管网，排入湖州中环水务有限责任公司进行处理，目前湖州中环水务有限责任公司有足够余量接纳本项目的废水。 （4）污水处理厂达标可行性分析 根据湖州中环水务有限责任公司排放口自行监测数据可知，具体见表2-8，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （5）排放后环境影响分析 项目生活污水经预处理后由工业园区污水管网统一送湖州中环水务有限责任公司集中处理，城市污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入頔塘。 项目水质经预处理达标排放对纳污水体水质影响较小。 2.建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-9）。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 污水处理厂; 昼夜连续; 1#化粪池; 化粪池; 沉淀+厌氧; DW 001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; 120.227021°; 30.863604°; 255; 湖州中环水务有限责任公司; 间歇连续; /; CODCr; 50. NH3-N; 5（8）. 注：括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。. 废水污染物排放执行标准表（表7-11） 表7-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500. 2; NH3-N; 35. 废水污染物排放信息表（表7-12） 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; ≤500; 0.013. 2; NH3-N; ≤35; 0.0013. 全厂排放口合计; CODCr; 0.013. NH3-N; 0.0013. 表7-13 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其它 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 √；其它 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值√；热污染 □；富营养化 □；其它√; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □； 其它 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □； 三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其它□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□； 其它□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其它√. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其它□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ / ）; 监测断面或点位 个数（ / ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、DO、BOD5、氨氮、CODMn、石油类、CODcr、总磷、氟化物）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季√；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标√；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 √ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 预测因子; /. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其它 □ 导则推荐模式 □：其它 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 √ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 √ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODCr; 0.013; ≤500. NH3-N; 0.0013; ≤35. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; CODCr、NH3-N; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/ ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其它（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（/ ）m；其它（ / ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其它工程措施 □；其它 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动□ ；自动 □；无监测 □. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其它补充内容。. 7.2.3地下水环境影响分析 1.评价等级确定 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“其他未列明通用设备制造业（C3499）”，同时根据导则《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表附录A，见下表 表 7-14 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别; 环评类别; 项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. K机械、电子; 71、通用、专用 设备制造及维修; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 本项目地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，项目所在地属于不敏感区，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.4声环境影响分析 (1)预测模式 根据HJ2.4-2009导则要求，项目厂界噪声评价以工程噪声贡献值作为评价量，本报告以整个生产车间作为主要噪声源车间进行整体声源预测。 A、预测模式 整体声源模式预测方法如下： Lp=Lw-k 式中：Lp—受声点处的声级，dB(A)； k—声波在传播过程中各种因素衰减量之和，dB(A)。 Lw≈LPi + 10lg（2S） LPi=LR-△LR ΔLR=10lg（1/τ） 式中：LPi—各测点声压级的平均值，dB(A)； S—拟建车间的面积，m2； LR—车间的平均噪声级，dB(A)； ΔLR—车间平均屏蔽减少量，dB(A)； τ—厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减k包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后两项的衰减值很小，可忽略，故：k=Aa+Ab 距离衰减：Aa=10lg（2πr2） 其中：r —整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按该企业生产厂房及其围墙隔声量而定，整体建筑的屏障衰减按照4dB(A)计。为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建筑物的屏蔽效应及树木吸声、隔声作用。 B、噪声叠加公式 当有N个噪声源的时候，对同一个预测点的声压级贡献应按下式进行计算： (2)整体声源确定 将生产区域作为整体声源，预测项目厂界噪声。本项目房屋隔声量取25dB，围墙隔声量取15dB。 整体声源预测参数见表7-15 表7-15 车间整体声源参数 车间; 平均噪声(dB); 声源面积(m2); 整体声源(dB). 车间; 83; 700; 114.5. 整体声源与厂界距离参数参数见表7-16 表7-16 整体声源与厂界距离参数 噪声源; 声源与厂界距离（m）; 屏障. 生产车间; 距西厂界; 14; 房屋、围墙. 距南厂界; 13; 房屋、围墙. (3)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-17 表7-17 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 西厂界; 南厂界. 贡献值; 43.5; 44.2. 标准值; 昼间65，夜间55. 是否达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，项目实施后，西、南厂界昼间噪声外排可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，故本项目的实施对周围环境影响较小。 7.2.5固废环境影响分析 本项目固废利用处置方式见表7-18 表7-18本项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物属性; 废物代码; 产生 量t/a; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 3; 委托环卫部门清运. 2; 金属边角料; 生产工序; /; 3.04; 收集后 外售. 3; 集尘灰; 焊接净化器收集; /; 0.065. 4; 金属收集粉尘; 布袋除尘器收集; /; 0.121. 5; 废包装材料; 原辅材料包装; /; 1. 6; 废吸附介质、废布袋; 废气过滤装 置更换; /; 0.2. 6; 废油; 设备保养、维修; 危险固废; HW08/900-249-08; 0.1; 委托相关资质单位处置. 7; 废桶; 机油、印削油使用; HW49/900-041-49; 0.1. 8; 废印削油; 设备冷却 润滑作用; HW09/900-006-09; 0.44. 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行填埋处置。项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备。 项目产生的生活垃圾、一般固废在厂区内定点收集，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运至垃圾填埋厂卫生填埋处理；集尘灰、金属边角料、打磨收集粉尘、废包装材料、废吸附介质、废布袋收集后出售；废油、废桶、废印削油列入《国家危险废物名录》，需委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废得到安全处置。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： （1）管理方面 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 （3）贮存设施的选址与设计方面 ①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物（化学原料包装材料）容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 ④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）贮存设施的安全防护方面 ①贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的标准进行，具体可从以下几方面加强管理力度： (1)一般工业废弃物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 (2)应建立检查、维护制度，定期检查废气处理设备等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.6土壤环境影响分析 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其它情况. 项目所在地为浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 表7-20 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. “—”表示可不展开土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)，本项目影响类型属于污染影响型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地面积为700m2，即为0.07hm2，建设规模为小型；根据表7-19敏感程度为不敏感，表7-20评价等级为“-”，可不展开土壤环境影响评价工作。 7.2.7环境风险影响分析 一、环境风险趋势及评价等级判别 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2确定环境风险潜势，具体见表7-21 表7-21 环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目改造后全站的Q值确定情况见下表。 表7-22 全站Q值确定表 序号; 名称; CAS号; 最大存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 机油; 油类物质; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 印削油; 油类物质; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 废油; /; 0.1; 100; 0.001. 4; 废印削油; /; 1; 100; 0.01. 5; 废桶; /; 0.1; 100; 0.001. 合计; 0.01208. 综上所述，本项目Q＜1，可直接判定环境风险趋势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，具体见下表，本项目可直接开展简单分析。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表计算结果可知，本项目的环境风险潜势为 I，且项目拟建地属工业用地，不属于环境敏感地区，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目生产过程中不涉及危险物料。 (1)物料运输过程风险性分析 项目物料在运输过程中基本无环境风险。 (2)物料装卸过程风险性分析 在物料装卸过程中，基本无环境风险。 (3)物料储存过程风险性分析 项目物料存储过程中主要的环境风险为发生火灾，产生的废气及消防废水对周围环境产生风险。 (4)生产过程中风险性分析 本项目生产线生产产生的废气、固废未能收集进入处理系统，产生事故性排放，对周围大气、水体、土壤产生污染。 根据以上内容填写表7-24 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 丰硕（湖州）切削工具有限公司年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产线项目. 建设地点; 浙江省; 湖州市; 吴兴区; 工业园区. 地理坐标; 经度; 120.227021°; 纬度; 30.863604°. 主要危险物质及分布; 项目危险物质为机油、印削油、废油、废印削油、废桶. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境风险源的事故类型主要为废气处理装置失灵，废气超标排放，对周围环境产生影响；废水收集、贮存、运输等设施泄露事故，进入附近水体，引起水体污染和土壤污染。. 风险防范措施要求; （1）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心： ①生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有环保设施异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （2）末端处置过程风险防范 ①废气方面：项目必须高度重视废气的收集和处理，高标准、严要求地配套废气收集处理实施，并通过配套备用风机等，确保治废气理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。当废气处理装置出现故障时，应及时维修，生产工序停止生产。 ②固体废物方面：若项目危险废物在暂存、管理、转运等方面存在疏漏，则将造成废物通过渗滤液、雨水等进入环境。环评要求企业设置危废暂存库，必须根据项目危险废物的特性和成分，以及《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等文件，对各类危废按要求进行安全贮存。企业环保管理主管需日常对危废进出台账进行检查和校核，危废暂存仓库设置视频监控。. 项目相关信息及评价说明： 分析结论：本项目不存在重大危险源，主要为废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 表 7-25 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; 机油、印削油、废油、废印削油、废桶. 存在总量/t; 1.26. 环境敏感 性; 大气; 500m范围内人口数__/__人; 5km范围内人口_/___人. 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大）; ___/_人. 地表水; 地表水功 能敏感性; F1□; F2□; F3☑. 环境敏感 目标分流; S1□; S2□; S3☑. 地下水; 地下水功 能敏感性; G1□; G2□; G3☑. 包气带防 污功能; D1□; D2□; D3☑. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1☑ ; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4☑. P值; P1□; P2□; P3□; P4☑. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3☑. 地表水; E1□; E2□; E3☑. 地下水; E1□; E2□; E3☑. 环境风险潜势; IV＋ □; IV □; III □; II □; I☑. 评价等级; 一级 □; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险 识别; 物质危险 性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险 类型; 泄露☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 评价结论与建议; 本项目不存在重大危险源，主要为废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.2.8 环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 6 月）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收，建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目见表 7-26。 表 7-26 “ 三同时” 竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 废水总排放口; 废水; pH、COD、氨氮、SS、石油类等. 厂界; 废气; PM10. 厂界; 噪声; Leq. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。污染源监测计划见下表。 表7-27 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 大气; 厂界; PM10; 每半年测一次. 水; 废水总排放口; pH、COD、氨氮、SS、石油类、等; 每半年测一次. 噪声; 厂界; Leq; 每年测一次，每 次监测一昼夜. 7.3环保投资 本项目总投资为520万元，环保投资共31万元，占总投资额的6%。本项目主要环保投资见表7-28 表7-28 本项目环保投资概算 序号; 类别; 污染防治设施名称; 投资估算（万元）. 1; 废水; 利用园区已有化粪池; 0. 2; 废气; 移动焊烟除尘器2台; 10. 3; 布袋除尘器1套; 10. 4; 噪声; 低噪声设备、减震隔音装置; 5. 5; 固废; 固（危）废暂存场所; 5. 6; 其它; 绿化; 1. 合计; 31.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 经移动式焊烟净化器收集净化后，其余无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响小 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 经布袋除尘器收集净化后，其余无组织排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后接入湖州中环水务责任有限公司 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 均得到有效处理处置，对当地环境无影响 |
|  |  | 金属边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 集尘灰 |  |  |
|  |  | 打磨收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废吸附介质、废布袋 |  |  |
|  | 危险固废 | 废油 | 收集后委托相关资质单位处理 |  |
|  |  | 废桶 |  |  |
|  |  | 废印削油 |  |  |
| 噪声 | 设备 | 设备噪声 | ①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③生产过程中封闭门窗；④加强管理和养护；⑤机械设备合理布局 | 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，对当地环境影响小 |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强厂区绿化及环保管理。 2、尽量减少对生态环境的影响程度，加强职工的环境保护意识，通过管理手段来达到环保目的。 由于项目本身的污染较小，引起的生态影响较小，在采取污染治理的基础上进行上述生态保护措施已经能符合生态保护要求。 |  |  |  |  |

九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目概况 丰硕（湖州）切削工具有限公司成立于2020年5月，位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，主要生产精密设备轴承配件等。企业拟租用浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园30幢厂房约700平米，购置攻丝机、激光切割机、折弯机、螺杆压缩机、加工中心、二氧化碳气体保护焊机、钻床等设备17台（套），形成年产200台精密智能设备生产能力，项目达产后，预计新增销售收入2000万元，利税300万元。 9.1.2工程分析 根据工程分析，本项目主要污染物产生及排放情况见表9-1。 表9-1项目实施后主要污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 项目; 产生量; 处理削减量; 最终达标排放量. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.08; 0.068; 0.015. 打磨粉尘; 颗粒物; 0.15; 0.121; 0.029. 废水; 生活污水; 废水量; 255; 0; 255. CODcr; 0.089; 0.076; 0.013. NH3-N; 0.009; 0.0077; 0.0013. 固废; 生活垃圾; 3; 3; 0. 金属边角料; 3.04; 3.04; 0. 废包装材料; 1; 1; 0. 集尘灰; 0.065; 0.065; 0. 打磨收集粉尘; 0.121; 0.121; 0. 废吸附介质、废布袋; 0.2; 0.2; 0. 废油; 0.1; 0.1; 0. 废桶; 0.1; 0.1; 0. 废印削油; 0.44; 0.44; 0. 噪声; 主要为设备噪声，设备运行时噪声源强为81~85dB（A）. 本项目实施后，本项目总量控制建议见下表9-2。 表9-2 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量 t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 255; /; /; 255. 2; CODcr; 0.013; /; /; 0.013. 3; NH3-N; 0.0013; /; /; 0.0013. 本项目厂区污染防治措施见表9-3 9.1.3污染防治措施 表9-3 厂区污染防治措施 内容 类型; 排放源; 污染物; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 焊接烟尘; 颗粒物; 经移动式焊烟净化器收集净化后，其余无组织排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响小. 打磨粉尘; 颗粒物; 经布袋除尘器收集净化后，其余无组织排放. 水污染物; 生活污水; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后接入湖州中环水务责任有限公司; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 委托环卫部门清运; 均得到有效处理处置，对当地环境无影响. 金属边角料; 收集后外售. 打磨收集粉尘. 废包装材料. 集尘灰. 废吸附介质、废布袋. 危险固废; 废油; 收集后委托相关资质单位处理. 废桶. 废印削油. 噪声; 设备; 设备噪声; ①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③生产过程中封闭门窗；④加强管理和养护；⑤机械设备合理布局; 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，对当地环境影响小. 生态保护措施及预期效果 1、加强厂区绿化及环保管理。 2、尽量减少对生态环境的影响程度，加强职工的环境保护意识，通过管理手段来达到环保目的。 由于项目本身的污染较小，引起的生态影响较小，在采取污染治理的基础上进行上述生态保护措施已经能符合生态保护要求。. 9.1.4环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状结论 2019年湖州市吴兴区未达到国家二级标准，超标指标为O3。评价区域内监测点位常规污染物SO2、NO2地面小时浓度、PM10日平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。 （2）水环境质量现状结论 项目最终纳污水体頔塘各类指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量较好。 （3）声环境质量现状结论 根据监测结果，项目所在地厂界环境噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，能满足相应功能区要求。 9.1.5环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 根据工程分析及预测结果可知： 项目产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集净化后，其余无组织排放；打磨收集粉尘经布袋除尘器收集净化后，其余无组织排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目废水主要为生活污水，经园区化粪池预处理后纳管排入污水处理厂，处理达标后排放至頔塘，对周围水体环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 在经墙体隔声和距离衰减后，项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，对当地噪声环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析结论 本项目营运过程中产生的金属边角料、废包装材料、集尘灰、打磨收集粉尘、废吸附介质、废布袋收集后出售；生活垃圾委托环卫部门集中清运处置。废油、废桶、废印削油委托相应的危废处置单位处理。本项目固废能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 9.2 审批原则符合性结论 （1）管控单元符合性分析 对照《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）达标排放原则符合性分析 建设单位只要能够按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施，保证建设项目所有污染物（噪声、废气、废水、固体废物）达标排放，项目对环境的影响较小。 （3）总量控制原则符合性分析 根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），“十三五”期间我国对CODCr、NH3-N、SO2和NOx共4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目总量控制指标为CODCr、NH3-N。根据环发[2014]197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的要求，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物也应参照执行。根据《湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案》，新增挥发性有机物排放量实行区域内现役源削减替代，新建、扩建涉VOCS项目实施现役企业VOCS总量备量替代，其中上年臭氧未达标的吴兴区、南浔区、南太湖新区区域内项目按1:3比例进行进行倍量替代。项目所在地属重点控制区，其新增大气污染物排放总量替代比例均按1:3执行。本项目VOCS不排放，无需总量控制。 根据浙环发（2012）10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审批方法》的第八条，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 （4）维持环境质量原则符合性分析 项目所在区域空气指标中SO2、NO2、PM10监测值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求；项目的废气排放量较小，不会对周围空气环境产生影响。根据水环境功能区划，项目附近水体现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准浓度限值。项目废水对周围水环境较小。根据声环境功能区划，项目所在地为3类区，只要项目加强对噪声的治理，不会对周围声环境产生明显影响。项目产生的固废都能得到妥善的处理。因此，项目建设地附近各项环境质量指标能维持现状，符合维持环境质量原则。 另外，项目选址于浙江省湖州市吴兴区八里店镇万马产业园，符合土地利用总体规划、城乡规划。本项目属于其他未列明通用设备制造业（3499）。不属于《产业结构调整指导目录（修订版）》中限制类、淘汰类项目，不属于《湖州市产业发展导向目录》中限制类、淘汰类项目，符合产业政策的要求。因此项目的建设符合当地的土地利用总体规划、城乡规划、环境管控单元和产业政策和环境保护要求。 综上所述，项目的实施符合环评审批基本原则。 “三线一单”符合性分析 根据[2020]7号浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，建设项目应符合：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境管控单元准入清单”的要求，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于浙江省湖州市万马产业园，项目所在地为湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应管控单元要求，满足环境质量现状要求。项目产生的废气，不会对周围空气环境产生影响。项目生活污水纳管排放，对周围水环境无影响；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境，区域环境能维持环境现状。 ③资源利用上线 本项目用水来自市政管网。本项目建成运行后通过内部管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效地 控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境管控单元准入清单 项目所在地位于湖州市吴兴区万马产业园，根据《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域为湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。该单元中管控要求（空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求）都符合 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.3 建议 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目运营时同时落实各项环保治理措施； （2）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质； （3）须按本次环评向环境保护管理部门申报的规模进行运营，若今后发生扩建、迁建等情况的，应及时向环境保护部门申报。 9.4 环评总结论 综合上述，丰硕（湖州）切削工具有限公司年产800万只超微型钻头及50台精密金属加工机械生产线项目选址合理，符合“三线一单”准入要求，环境管控单元、产业政策、产业发展规划，选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划，营运过程产生的各污染物经处理后能达标排放、符合总量控制要求。建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，项目的建设是可行的。