建设项目环境影响报告表

项目名称：吴兴区东部新城资源循环利用基地项目

建设单位：       浙江绿能再生资源有限公司

编制单位：       浙江同成环境科技有限公司

编制日期：2021年1月

国家环境保护部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	46

三、环境质量状况	63

四、评价适用标准	71

五、建设项目工程分析	76

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	88

七、环境影响分析	89

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	116

九、主要结论和建议	116

附图：

1．项目地理位置图

2．项目周边环境照片图

3．湖州市吴兴区环境管控单元分类图

4．湖州市区生态保护红线图

5．项目周边大气环境保护目标与监测点位图

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2．营业执照及法人复印件

3．产权证

4．监测报告

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 吴兴区东部新城资源循环利用基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江绿能再生资源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴根新 |  |  | 联系人 |  | 吴根新 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路1号欣环卫基地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18157259231 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧 （东经120.235487°，北纬30.841293°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 吴兴区发展改革和经济信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 2101-330502-04-01-980668 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 固体废物治理（C7723） |  |  |
| 用地面积 (亩) | 19.25 |  |  | 绿化率(%) |  | 10% |  |  |
| 总投资 (万元) | 10178 | 环保投资(万元) |  | 240 |  | 环保投资占 总投资比例 | 2.4% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2022年03月 |  |  |  |  |
| 1.1项目由来及概况 浙江绿能再生资源有限公司成立于2016年，2016年11月委托杭州环保科技咨询有限公司《浙江绿能再生资源有限公司织里镇智慧一体化项目环境影响报告表》（一期项目），同年12月通过湖州市生态环境局织里分局的审批(审批文号:织环建管【2016】42号）。企业于2018年5月30日开展自主验收，因建设内容中环卫车辆维修与保障中心未建设，仅进行了阶段性验收。 因处理设施能力不能满足织里镇面临的日益增加的生活垃圾问题，企业于2018年10月委托浙江天川环保科技有限公司《浙江绿能再生资源有限公司吴兴区可再生资源利用中心环境影响报告表》（二期项目），同年11月通过湖州市生态环境局织里分局的审批(审批文号:织环建管【2018】18号）。该项目目前尚未建成投产。 目前如装修垃圾、大件园林垃圾和再生资源（金属、纸板、塑料、布条等）未设置针对性的处理设施，一般装修垃圾、大件园林垃圾近期处理方式为在某一区域临时堆放后通过简单的人工分拣方式进行处理，再生资源则由拾荒人员收集后运至各个回收站售卖，由回收站流通入后端再生利用单位。吴兴区东部新城资源循环利用基地项目的建设，是各类固体废弃物处理的需要，是维护吴兴区东部新城清洁的环境卫生面貌，防治环境污染，促进吴兴区环境保护，实施可持续发展战略的需要。 本次项目拟用地面积19.25亩，新建建筑面积13652.67平方米，购置金属链板输送机、磁选机、风选机、骨料机等设备。项目建成后形成处理装修垃圾200吨/天，大件垃圾40吨/天，园林垃圾10吨/天，废纸100吨/天，塑料30吨/天，非生产型废旧金属1吨/天。项目投产后，新增销售5000万元，利税1500万元。 吴兴区发展改革和经济信息化局以2101-330502-04-01-980668对该项目进行了备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受企业委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“固体废物治理（C7723）”；对照建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部16号部令），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业；103、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他”类，需编制环境影响报告表。 我司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响报告表，报送审查。 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； - 《生态环境部审批环境环境影响评价文件的建设项目目录》（公告2019第8号，2019.2.27起实施）； - 《国家危险废物名录（2021年版）》(环境保护部令第15号，2021.1.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(环境保护部令第16号，2021.1.1起施行)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； - 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1） 1.2.2相关地方法律法规 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省大气污染防治条例(2020年修正)》(浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第二十五次会议，2020.12.28起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2020年修正)》(浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第二十五次会议，2020.12.28起施行)；； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)； 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的规定》（2019年10月30日）； （2）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《湖州市吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案》吴政函[2020]86号，2020.11； （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号。 （4）《湖州市大气环境质量限期达标规划》（湖政办发[2019]13号） 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目建设情况、周边情况、总平面布置 1、项目建设情况 （1）项目名称：吴兴区东部新城资源循环利用基地项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧 项目地理位置图见附图1。 2、项目周边情况 项目周围情况见图1-1。 图1-1 项目周围情况图 本项目周边环境状况见表1-1 表1-1本项目四周环境状况表 方位; 项目四周情况. 北; 湖州中环水务有限责任公司. 南; 浙江绿能再生资源有限公司一期、二期厂区，厂区以南为G318国道. 西; 空地. 东; 大河路，路以东为空地. 3、本项目总平面布置 平面图基本介绍 项目位于整个厂区最北侧，项目拟新增用地面积19.25亩，新建建筑面积13652.67平方米；主要设立装修、大件及园林垃圾资源化中心（主要为装修垃圾处理车间，大件与园林垃圾处理车间），再生资源化中心（主要为废铁件、废纸、废塑料等可回收垃圾处理、固体回收燃料（SRF）暂存区）。 图1-2 项目平面布置图 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-2。 表1-2 本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容与规模; 备注. 主体 工程; 主要生产车间; 装修、大件及园林垃圾资源化中心; 装修垃圾处理车间; 新建. 大件及园林垃圾处理车间; 新建. 再生资源化中心; 废铁件、废纸、废塑料垃圾处理车间; 新建. 固体回收燃料暂存区; 新建. 辅助 工程; 堆场区; 原料（临时）堆场、大件垃圾原料堆场、建筑垃圾原料堆场、装修垃圾原料堆场; 新建. 暂存区; 回收燃料暂存区; 新建. 公用 工程; 办公区; 利用厂区现有办公室; 利用现有. 供电; 电网供应，用电量400万kwh/a; /. 供水; 给水管网，用水量5760立方米/年; /. 排水; 实行“雨污分流”制；雨水通过市政雨水管网排入附近河道；生活污水经现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）纳管至湖州中环水务有限责任公司处理达标排放。; 利用现有. 环保 工程; 废水处理; 生活污水化粪池; 利用现有. 污水站（设计处理量20t/h）; 新建. 废气处理; 装修、大件及园林垃圾资源化中心工艺粉尘收集后经旋风除尘+袋式除尘处理后通过15m高排气筒（P1）排放; 新建. 再生资源化中心工艺粉尘收集后经旋风除尘+袋式除尘处理后通过15m高排气筒（P2）排放. 食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶外排放; 利用现有. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声; 新建. 固废处理; 危（固）废仓库，占地面积100m2; 新建. 1.5产品方案及规模 产品的方案规模及规格见表1-3。 表1-3 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 日处理规模/吨; 备注. 1; 垃圾处理量; 381; 装修垃圾200吨/天，大件垃圾40吨/天，园林垃圾10吨/天，废纸100吨/天，塑料30吨/天，非生产型废旧金属1吨/天，年生产时间365天. 1.6原辅材料、能源消耗 生产主要原辅材料情况具体见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量/t; 包装方式; 备注. 1; 装修垃圾; t/a; 72000; 3000; 散装; /. 2; 大件垃圾; t/a; 14400; 1500; 散装; /. 3; 园林垃圾; t/a; 3600; 100; 袋装; /. 4; 废纸; t/a; 36000; 2000; 袋装; /. 5; 塑料; t/a; 10800; 1000; 袋装; /. 6; 非生产型废旧金属; t/a; 360; 100; 袋装; /. 7; 机油; t/a; 0.5; 0.5; 100L桶装; /. 项目公用工程的能源消耗情况见表1-5。 表1-5 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 水; 立方米/年; 5760; 给水管网供应. 2; 电; 万kwh/a; 200; 电网供应. 1.7主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 装修、大件园林垃圾处理设备. 1; 金属链板输送机; GLC1814; 台; 2; 装修、大件园林资源化中心. 2; 振动给料筛; GZS1550; 台; 1. 3; 风选机; FX1200; 台; 1. 4; 人工分拣平台; 4工位; 台; 1. 5; 骨料机; PF1010; 台; 1. 6; 破碎机; GDL750; 台; 1. 7; 磁选机; RCYD-14; 台; 1. RCYD-12; 台; 1. 8; 出料皮带输送机; GBC1212; 台; 1. 输送设备; GBC0510; 台; 1. 9; 智能降尘系统; XM350; 台; 1. GMC8; 台; 1. 10; 智能集中控制系统; GI-750; 台; 1. GI-550; 台; 1. 废塑料处理设备; 再生资源资源化中心. 1; 捡料带; /; 台; 1. 2; 鼓风机; /; 台; 1. 3; U型蛟龙; /; 台; 1. 4; 脱标机; /; 台; 1. 5; 分拣带; /; 台; 1. 6; 上料带; /; 台; 1. 7; 粉碎机; /; 台; 1. 废纸处理设备. 1; 链板输送机; /; 台; 1. 2; 打包机; /; 台; 1. 废铁处理设备. 1; 切割机; /; 台; 1. 2; 液压机; /; 台; 1. 1.8公用工程 1、给水 为职工生活用水，所需用水由当地供水管网统一提供。 2、排水 排水根据“雨污分流”的原则进行设计实施； 生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）纳管至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 3、供电： 项目供电由当地变电所供电。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目拟新增职工60人，生产班制为昼间1班制，每班工作10小时，年工作日约360天，年工作时间为3600小时。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 浙江绿能再生资源有限公司成立于2016年，于2016年11月委托杭州环保科技咨询有限公司《浙江绿能再生资源有限公司织里镇智慧一体化项目环境影响报告表》，同年12月通过湖州市生态环境局织里分局的审批(审批文号:织环建管【2016】42号）。企业于2018年5月30日开展自主验收，当时因建设内容中环卫车辆维修与保障中心未建设，仅进行了阶段性验收。 企业于2018年10月委托浙江天川环保科技有限公司《浙江绿能再生资源有限公司吴兴区可再生资源利用中心项目环境影响报告表》，同年11月通过湖州市生态环境局织里分局的审批(审批文号:织环建管【2018】18号）。 企业项目审批及验收情况汇总见下表。 表1-7 项目审批及验收情况汇总 序号; 项目名称; 审批文号; 验收文号. 1; 《浙江绿能再生资源有限公司织里镇智慧一体化项目》（一期项目）; 织环建管【2016】42号; 完成阶段性验收. 2; 《浙江绿能再生资源有限公司吴兴区可再生资源利用中心项目》（二期项目）; 织环建管【2018】18号; 在建. 一、现有项目生产概况 表1-8 现有项目生产规模 序号; 环评审批内容; 实际建成内容; 备注. 1; 日中转生活垃圾600吨，包含垃圾中转站、员工生活区、环卫车辆维修与保障中心、培训教育基地及环卫控制中心; 垃圾中转站、员工生活区、培训教育基地及环卫控制中心，日中转生活垃圾400吨; 环卫车辆维修与保障中心未建设. 2; 日处理垃圾300吨/天制成PDF（垃圾衍生燃料）; /; 在建. 二、现有项目主要原辅材料 表1-9 现有项目主要原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 环评审批量; 实际年耗量; 备注. 织里镇智慧一体化项目. 1; 生活垃圾中转量; 吨/年; 219000; 146000; -73000. 2; 水; 吨/年; 4895; 3500; -1395. 3; 电; 万kwh; 100; 80; -20. 吴兴区可再生资源利用中心项目. 序号; 生活垃圾 处理量; 布碎条; 吨/年; 36500; /; 备注. 1; 木质角料、园林垃圾、装修垃圾、办公垃圾等一般垃圾; 吨/年; 73000; /; 在建. 2; 水; 吨/年; 1825; /. 3; 电; 万kwh; 60; /. 三、现有项目主要生产设备 表1-10 现有项目主要生产设备原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 环评审批量; 实际数量; 备注. 织里镇智慧一体化项目. 1; 生活垃圾压缩系统; 套; 3; 2; -1. 2; 生活垃圾上料机; 套; 3; 2; -1. 3; 液压系统; 套; 3; 2; -1. 4; 防箱体坠落装置; 套; 3; 2; -1. 5; 喷雾冲洗除臭系统; 套; 3; 2; -1. 6; 空气除臭系统; 套; 1; 1; 不变. 7; 电气控制和操作系统; 套; 1; 1; 不变. 8; 垃圾转运车; 套; 11; 7; -4. 9; 装载机; 套; 3; 3; 不变. 10; 挖掘机; 套; 3; 3; 不变. 吴兴区可再生资源利用中心项目. 1; 步进给料机; 台; 1; /; 在建. 2; 步进给料机出料皮带机; 台; 1; /. 3; 人工分选皮带机; 台; 1; /. 4; 粗破碎机; 台; 1; /. 5; 粗破碎机出料皮带机; 台; 1; /. 6; 跨带式除铁器; 台; 3; /. 7; 3D筛; 台; 1; /. 8; 3D筛筛下物出料皮带机; 台; 2; /. 9; NIR（光普分选系统）; 台; 3; /. 10; NIR塑料组分出料皮带机; 台; 1; /. 11; 弹跳筛; 台; 1; /. 12; 弹跳筛进料皮带机; 台; 1; /. 13; 弹跳筛筛下物出料皮带机; 台; 2; /. 14; 弹跳筛2D物料出料皮带机; 台; 2; /. 15; NIR纸板组分出料皮带机; 台; 1; /. 16; 弹跳筛3D物料出料皮带机; 台; 2; /. 17; 涡电流分选机; 台; 2; /. 18; 涡电流有色金属组分出料皮带机; 台; 2; /. 19; 细破进料皮带机; 台; 3; /. 20; 细破出料皮带机; 台; 1; /. 21; 细破碎机; 台; 1; /. 22; 打包机; 台; 1; /. 23; 缠膜机; 台; 1; /. 24; 电控; 台; 1; /. 四、现有项目生产工艺流程 （1）织里镇智慧一体化项目（生活垃圾中转站）工艺 图1-1生活垃圾中转站工艺流程图 （2）吴兴区可再生资源利用中心项目（生活垃圾处理）工艺 图1-2生活垃圾处理工艺流程图 现有项目说明： 织里镇智慧一体化项目环评审批工艺与实际生产工艺一致，无变化； 吴兴区可再生资源利用中心项目为在建项目。 五、现有项目主要污染物达标排放情况 1.织里镇智慧一体化项目（已建）： 1.1废水 （1）生活污水 浙江绿能再生资源有限公司委托湖州利升检测有限公司于2019年10月17日、2019月10日18日对该厂区生活污水排放口进行了采样检测（报告编号：2019H4144），具体监测结果如下： 表1-11厂区生活污水排放口检测结果表 单位：mg/L 样品编号; pH值（无量纲）; CODcr; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 动植物油类. 191017-绿能再生-W01-01; 7.23; 203; 32.3; 3.04; 16; 1.48. 191017-绿能再生-W01-02; 7.44; 212; 34.8; 3.12; 11; 1.27. 191017-绿能再生-W01-03; 7.35; 206; 34.4; 3.35; 17; 1.20. 191017-绿能再生-W01-04; 7.29; 221; 33.9; 3.23; 14; 1.51. 日均值; /; 210; 33.8; 3.18; 14; 1.36. 191018-绿能再生-W01-01; 7.19; 257; 32.8; 2.86; 19; 1.41. 191018-绿能再生-W01-02; 7.38; 242; 33.1; 2.98; 21; 1.35. 191018-绿能再生-W01-03; 7.45; 248; 32.1; 3.07; 15; 1.78. 191018-绿能再生-W01-04; 7.29; 237; 31.2; 3.21; 24; 1.38. 日均值; /; 246; 32.3; 3.03; 20; 1.48. 标准限值; 6~9; 500; 35; 8; 400; 100. 检测结果表明，浙江绿能再生资源有限公司厂区生活污水排放口污水pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类的排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮、总磷的排放浓度符合DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准。 1.2废气 （1）生活垃圾产生的恶臭 浙江绿能再生资源有限公司委托湖州利升检测有限公司于2019年5月17日对该除臭净化装置出口进行了检测（报告编号：2019H4144），具体监测结果如下： 表 1-12 厂区恶臭污染物排放口废气检测结果表 监测日期; 2019年5月17日. 污染物; NH3; H2S; 臭气浓度. 处理设施; 除臭净化装置. 测点位置（编号）; 1#排气筒1. 排气浓度（mg/m3）; 2.4; 0.085; 323（无量纲）. 排放速率（kg/h）; 1.10×10-2; 3.97×10-4; /. 标准限值（kg/h）; 4.9; 0.33; 2000（无量纲）. 1.3固废 （1）生活垃圾 每年生活垃圾的产生量为5.5t。该生活垃圾目前定点袋装收集后由环卫部门清运。 （2）汽修固废 厂区大型垃圾车辆车库含有垃圾车辆维修车间，对垃圾转运车辆进行简单的维（不含喷漆等维修工序），产生的一般汽修汽车固废主要为废旧轮胎、废零件等，产生量为5t/a，因厂区维修中心尚未建成，该固废暂按环评产生量计。 （3）危险固废 厂区垃圾车辆维修车间内定期对垃圾车辆更换机油，产生的废机油及机油包装桶为危险固废,产生量为5t/a，对照《家危险废物名录》(2021),可知该危险固废属于HW08“废矿物油与含矿物油废物”中900-214-08“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，因厂区维修中心尚未建成，该固废暂按环评产生量计。 1.4噪声 浙江绿能再生资源有限公司委托湖州利升检测有限公司于2019年10月17日、2019月10日18日在该厂区车间内所有机械设备正常运转情况下对厂界环境噪声进行了现场监测（报告编号：2019H0730），具体监测结果如下： 表 1-13 厂界噪声检测结果 测点编号; 测点位置; 2019年10月17日; 2019年10月18日. 昼间. 等效声级dB(A); 主要声源; 等效声级dB(A); 主要声源. N01; 厂界东; 56.4; 交通; 57.6; 交通. N02; 厂界南; 58.4; 交通; 58.8; 交通. N03; 厂界西; 56.6; 车间设备; 54.6; 车间设备. N04; 厂界北; 57.7; 车间设备; 57.0; 车间设备. 检测结果表明，厂界四周区域昼夜声环境状况达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 2.吴兴区可再生资源利用中心项目（在建）： 2.1废水 （1）生活污水 根据该环评报告预测分析，生活污水排放量为438t/a。生活污水经化粪池预处理，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）。 （2）冲洗废水 根据该环评报告要求，冲洗废水排放量为1022t/a，定期运至南太湖环保能源有限公司处理，不排放。 2.2废气 （2）工艺粉尘 根据吴兴区可再生资源利用中心项目（在建项目），粉尘废气主要来源于细破碎、筛分工序，粉尘产生量约占物料处理量的0.01%，项目日处理垃圾300t,年运行天数365天，粉尘产生量约10.95t/a。项目将工艺粉尘通过封闭管道收集至1套旋风+布袋除尘系统处理后处理后经不低于15m高排气筒排放，设计风量为5000m3/h，收集效率为98%, 处理效率为99%，有组织排放量为0.11t/a，排放浓度为7.5mg/m3，无组织排放量为0.22t/a。 根据该环评报告预测分析，工艺粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值。 2.3固废 （1）生活垃圾 每年生活垃圾的产生量为5t。该生活垃圾目前定点袋装收集后由环卫部门清运。 （2）生产固废 ①分选废物 本项目分选废物主要有碎玻璃、废纸、混凝土、废塑料、金属类等,根据物料平，分选废物产生量共约108t/d，其中金属类、废纸、废塑料、碎玻璃产生量约106t/d，38690t/a,此类废物可出售给相应的物资回收公司;凝土产生量约2d,即730t/a，作为建筑材料委托相应的生产厂家清运，均不排放。 ②收集的粉尘 根据除尘收集及去除效率，本项目收集的粉尘量约10.62t/a，收集后可作为RDF品出售,不排放。 五、现有项目主要污染物排放情况汇总 表1-15生活垃圾中转项目三废情况汇总表 污染物; 审批量t/a; 实际排放量t/a. 织里镇智慧一体化项目（已建）. 废气; 油烟废气; 油烟; 0.0134; 0.011. 汽车尾气; NOX、CO、非甲烷总烃; /; /. 恶臭; NH3; 3.73; 0.049. H2S; 0.39; 0.002. 废水; 生活污水; 废水量; 1022; 1022. CODCr; 0.05; 0.05. NH3-N; 0.005; 0.005. 地面、设备及车辆冲洗废水; 废水量; 2891; 0. CODCr; 0.1446; 0. NH3-N; 0.01446; 0. 垃圾渗滤液; 10950; 0. 固废; 生活垃圾; 12.8; 0. 汽修固废; 5; /. 废机油及废桶; 5; /. 吴兴区可再生资源利用中心项目（在建）. 废气; 油烟废气; 油烟; 0.0057; /. 工艺粉尘; 颗粒物; 0.33; /. 废水; 生活污水; 废水量; 438; /. CODCr; 0.02; /. NH3-N; 0.002; /. 冲洗废水排放量为1022t/a，定期运至南太湖环保能源有限公司处理，不排放. 固废; 生活垃圾; 5.5; /. 分选废物; 39420; /. 收集粉尘; 10.62; /. 表1-16全厂三废情况汇总表 污染物; 审批量t/a; 已建项目排放量t/a; 在建项目排放量t/a; 合计排放量t/a. 废气; 油烟废气; 油烟; 0.0191; 0.011; 0.0057; 0.011. 汽车尾气; NOX、CO、非甲烷总烃; /; /; /; /. 恶臭; NH3; 3.73; 0.049; /; 0.049. H2S; 0.39; 0.002; /; 0.002. 工艺粉尘; 颗粒物; 0.33; /; 0.33; 0.33. 废水; 生活污水及冲洗废水; 废水量; 4351; 1022; 438; 1460. CODCr; 0.2146; 0.05; 0.02; 0.07. NH3-N; 0.02146; 0.005; 0.002; 0.007. 冲洗废水; 1022; 0; /; 0. 垃圾渗滤液; 10950; 0; /; 0. 固废; 生活垃圾; 10.5; 0; /; 0. 汽修固废; 5; 0; /; 0. 分选废物; 39420; 0; /; 0. 收集粉尘; 10.62; 0; /; 0. 废机油、废桶; 5; 0; /; 0. 六、现有项目污染物防治措施汇总 表1-17现有项目污染物防治措施汇总 “三废” 名称; 污染因子; 环评审批防治措施; 实际主要治理措施. 废气; 油烟废气; 经油烟净化器处理后通过排气筒排放; 与环评一致. 汽车尾气; 无组织排放; 与环评一致. 恶臭; 经水喷淋除尘除臭净化装置处理后高空排放; 与环评一致. 工艺粉尘; 收集后经旋风+布袋除尘处理后不低于15m高排气筒排放; 在建项目，暂未建成. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后接入湖州中环水务责任有限公司; 与环评一致. 地面、设备及车辆冲洗废水; 经化粪池预处理后接入湖州中环水务责任有限公司//定期运至湖州南太湖环保能源有限公司处理; 定期运至湖州南太湖环保能源有限公司处理. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门清运; 与环评一致. 分选废物; 出售给物资回收公司; 在建项目，暂未建成. 收集粉尘; 作为RDF产品出售; 在建项目，暂未建成. 汽修固废; 出售给物资回收公司; 在建项目，暂未建成. 废机油、废桶; 收集后委托相关资质单位处理; 在建项目，暂未建成. 七、现有项目存在环境问题及改进对策 经现场实地调查，企业已建项目与环评基本相符，目前污染物防治措施均能正常运行，各类固废均能得到及时有效的委托处置等。 （1）建议加强现有项目生活垃圾的恶臭处理，减少无组织排放； （2）确保各类固废应及时清运，减少厂内暂存时间，避免二次污染。 （3）落实排污许可申报，保证新项目投产后，及时更新排污证相关内容。 |

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省，辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区。位于东经119 度14 分至120 度29 分、北纬30 度22分至31 度11 分之间，东西长度126 公里，南北宽度90 公里，东部为水乡平原，西部以山地、丘陵为主，俗称“五山一水四分田”。 吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，东距上海150公里，南接杭州86公里，西连南京230公里，北隔太湖与苏州、无锡相望。截止到2018年吴兴区辖11个街道（月河街道、朝阳街道、爱山街道、飞英街道、龙泉街道、凤凰街道、康山街道、仁皇山街道、环渚街道、滨湖街道、湖东街道）、6个镇（织里镇、八里店镇、妙西镇、杨家埠镇、埭溪镇、东林镇）、1个乡（道场乡）。 织里镇地理位置较好，水路、陆路交通十分便利。沿318国道向西16km即为湖州市区，由湖州向南可通杭州、宁波、金华等地；向北可通长兴、宜兴、无锡以及安徽广德、芜湖等地。沿318国道向东20km即为江南古镇南浔，由南浔向东便可直达苏州、上海、南京等地）。 2.2自然环境简况 1、地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2、水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 3、气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 4、植被 湖州的植被主要是亚热带常绿阔叶林。亚热带常绿阔叶林的群落外貌是由革质、单叶、小型和中型叶为主的常绿大高位芽植物构成的阔叶林，终年常绿，一般呈暗绿色，林相整齐，树冠浑圆。由于树叶表面光泽，被蜡层，且常与光线照射方向垂直，又称照叶林。在典型的情况下，常绿阔叶林的成层现象显著，可划分为乔木层（又可划分为 3个亚层）、灌木层和草本地被层3层植物。据80年代调查，植物就有485种；其中苔藓植物3种，蕨类植物8种，裸子植物16种，被子植物458种；其中木本植物114种。植被分为人工植被、自然植被两类。 5.生物多样性 本评价区河港纵横，鱼塘密布，渔业资源十分丰富，是淡水鱼的主要产区和基地之一，鱼类品种约有60余种，主要经济鱼类有：草鱼、青鱼、鲤鱼、鲢鱼等24种。周围气候条件适宜，地形地貌多样，有利于多种生物繁衍、栖息，所以生物资源较为丰富。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、藕、桑、茶等。生态上主要为农业栽培植被，少量坡防护植被、水生植被，动物以鸟类和鱼类为主，无珍稀保护生物和较大体形野生动物。 6.土壤 湖州市内地貌类型的多层性，构成了湖州市土壤类型的多样性，据土壤普查表明，该县共有5个土类、9个亚类、31个土属。其土类分别为红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土。土壤类型之间呈现垂直分布与水平分布规律的洪积物、冲积物和红壤的坡积物~再积物，上壤以泥砂田为主，质地轻松，土壤贫瘠。 2.3相关规划 2.3.1《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》分析 根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控分案》，本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，所在地属于湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。 湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007）管控要求： （1）空间布局约束 除从控制单元周边迁入的三类企业外，禁止新建、扩建其他三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造。迁入的三类企业需集聚发展，且污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。控制单元内距太湖岸线周边5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 （2）染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。调整和优化产业结构，以现有纺织、印染产业优势为基础，进一步加快企业的转型升级，逐步提高区域产业准入条件，促进产业集聚。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 （3）环境风险管控 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 （4）资源开发利用效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表 2-1 本项目管控单元符合性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 除从控制单元周边迁入的三类企业外，禁止新建、扩建其他三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造。迁入的三类企业需集聚发展，且污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。控制单元内距太湖岸线周边5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于“固体废物治理（C7723）”，为二类工业。 本项目与太湖岸线的距离约为12km，周边不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，属于工业集聚区，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。调整和优化产业结构，以现有纺织、印染产业优势为基础，进一步加快企业的转型升级，逐步提高区域产业准入条件，促进产业集聚。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于二类工业项目，位于工业区。本项目企业实现雨污分流；项目排放生活污水与清洗废水，生活污水经厂区化粪池处理，清洗废水经污水站处理，达标汇合后纳管排放至污水厂处理厂。; 符合. 3; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。; 本项目不属于严格控制的行业，能落实相关防控措施。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等能源，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，项目符合湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007）要求。 2.3.2湖州市区生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-2。 表2-2湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积 （km2）; 比例 （%）; 主导生态系 统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.3.3太湖流域管理条例符合性分析 1、《太湖流域管理条例》概况 《太湖流域管理条例》（国务院第604号）已经于2011年11月1日开始实施。该条例是“为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治，保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全，改善太湖流域生态环境”而制定的。太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划，调整经济结构，优化产业布局，严格限制高耗水和高污染的建设项目。 2、《太湖流域管理条例》相关内容 第二十五条 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并 应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 相符性分析 ： 表2-3 项目与《太湖流域管理条例》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目为扩建项目，排放生活污水与清洗废水，排放水污染物未超过区域水污染物排放总量，项目建成后，承诺按照规定采取规范化设置; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不在禁止建设的行业范围内。; 符合. 3; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为扩建项目，将按 国家规定的相关清洁生产要求进行建设。; 符合. 4; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目为固体废物治理（C7723），不在该流域范围内，同时不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 5; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目与入太湖口的距离约为12km；不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 综上所述，符合《太湖流域管理条例》要求。 2.3.4《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环评【2016】190）于2016年12月28日开始实施。该指导意见是“为落实《水污染防治行动计划》严格环境准入的任务，指导地方根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化的环境准入”而制定。 相符性分析 ： 表2-4 项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 禁止开发区。对国家和地方划定的禁止开发区、生态保护红线等进行严格管理，依据相关法律法规和政策规划实施强制性严格保护。严禁不符合主体功能定位和主导生态功能的各类开发活动，区域内新建工业和矿产开发项目不予环境准入，重大线性基础设施项目应优先采取避让措施，强化生态修复和补偿。; 本项目属于固体废物治理（C7723），位于产业集聚重点管控单元，不在禁止开发区、生态保护红线范围内，符合要求。; 符合. 2; 限制开发的重点生态功能区。根据流域生态环境功能，细化主体功能区生态环境保护要求。以主导生态功能的恢复和保育为主要目标，在环境准入中坚持预防为主、保护优先。各类产业园区不得增加水 污染物排放。新、改、扩建金属采选及加工、轻工、纺织品制造、废旧资源加工再生等行业的项目，其主要污染物及有毒有害污染物排放实施倍量或减量置换。各级各类水生生物保护区水域不新建排污口， 涉及水生珍稀特有物种重要生境等河段严格水电环境准入。结合重点生态功能区产业准入负面清单，对其中的限制类产业提出严格的环境准入要求。; 本项目属于固体废物治理（C7723），不在限制开发的重点生态功能区范围内，并且本项目不在水生生物保护区水域新增排污口，符合要求。; 符合. 3; 限制开发的农产品主产区。以保护和恢复地力为主要目标，加强水和土壤污染的统筹防控。提高有色金属矿采选冶炼、石油开采及加工、化工、焦化、电镀、制革等行业环境准入要求，避免重金属、有 机污染物与面源污染叠加，加剧水质改善难度。水库、灌溉、排涝等水利建设应发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产和生态用水需求，降低对水生态和水环境的影响。不得进行自然生态系统的开荒以及侵占水面、湿地、林地、草地，控制化肥施用量，严格控制江河、湖泊、水库等水域新增人工养殖，防范水质富营养化。其他优先保护耕地集中区域可参照本区域要求强化准入管理。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，不属于农产品主产区。; 符合. 4; 重点开发区。针对区域面临的水质达标、水资源开发程度及水生态保护的形势和压力，严控建设项目污染物排放，新、改、扩建项目主要水污染物及有毒有害污染物排放实施减量置换。内蒙古、江西、 河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等地矿产资源开发活动集中区域，矿产资源开发项目执行重点污染物特别排放限值。对城市存在黑臭水体的区域，应制定更为严格的减量置换措施。合理开发和科学配置水资 源，控制水资源消耗总量和强度，加强水资源保护。严格水功能区管理监督，根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。; 本项目位于浙浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，不涉及毒有害污染物排放水污染物排放，能落实污染物达标排放措施，不超过河湖排污总量。; 符合. 5; 长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推 进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、 湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，与入太湖口的距离约为12km，不属于重污染项目项目；项目不涉及排放氮磷污染物。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》要求。 2.3.5《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》 《关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》的通知》（浙长江办〔2019〕21号）由省推动长江经济带发展领导小组办公室于2019年7月31日发布，本实施细则自发布之日起执行。 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，结合我省实际，制定本实施细则。本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。项目的符合性分析见表2-5。 相符性分析 ： 表2-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 禁止新建化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目为固体废物治理（C7723），位于工业集聚区，不属于条例中禁止设置的行业。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 项目为固体废物治理（C7723），不属于落后产能项目，已经通过湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局备案，本项目符合产业政策。; 符合. 综上所述，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》要求。 2.4湖州中环水务有限责任公司概况 湖州中环水务有限责任公司位于湖州市东部新区，污水厂尾水排口设在頔塘；该厂目前已建成一期规模50000m3/d，正常运行；服务范围包括湖州市东部新区，西至八里店镇经五路，北临申苏浙皖高速公路绿色通道，南接318国道，东至织里镇西环一路，总服务面积38.58km 2。污水厂目前采用A2/O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A级排放标准。目前污水厂接管水量约2.2万m 3/d，湖州中环水务有限责任公司设计进、出水水质见表2-6。污水厂采用A2/O工艺，污水处理工艺流程见图2-1。 表2-6 进出水设计指标 单位：mg/L,除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水; 6～9; ≤480; ≤170; ≤220; ≤25; ≤4. 出水; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤1. 注:括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。 图2-1 污水厂废水处理工艺流程图 根据污水处理厂2019年3月25日-2019年4月10日的在线监测数据可知，目前其主要污染物出水水质基本满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。监测数据详见下表。 表2-7 湖州中环水务有限责任公司2019年在线监测数据 单位：mg/L,除pH外 日期; PH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 2019.3.25; 7.059; 30.910; 0.258; 0.168. 2019.3.26; 7.046; 31.258; 0.537; 0.188. 2019.3.27; 7.051; 34.178; 0.707; 0.222. 2019.3.28; 7.050; 33.438; 0.567; 0.192. 2019.3.29; 6.960; 36.847; 0.525; 0.321. 2019.3.30; 6.997; 28.465; 0.502; 0.183. 2019.3.31; 6.900; 29.527; 0.470; 0.209. 2019.4.1; 6.750; 26.021; 0.618; 0.162. 2019.4.2; 6.822; 27.512; 1.662; 0.185. 2019.4.3; 6.710; 27.466; 1.460; 0.186. 2019.4.4; 6.625; 32.370; 1.537; 0.210. 2019.4.5; 6.938; 34.357; 2.101; 0.242. 2019.4.6; 7.078; 33.700; 1.742; 0.210. 2019.4.7; 7.188; 33.755; 1.768; 0.222. 2019.4.8; 7.114; 41.532; 2.129; 0.426. 2019.4.9; 6.952; 35.060; 1.133; 0.200. 2019.4.10; 6.962; 36.215; 1.878; 0.390. GB18918-2002一级A 标准; 6～9; ≤50; ≤5; ≤0.5.

三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境) 3.1.1环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于吴兴区织里镇，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的吴兴区2019年城市空气质量状况，监测统计结果如下表3-1。 表3-1 湖州市吴兴区2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 从表3-1监测结果可知，2019年湖州市吴兴区空气环境质量六项基本污染物中只有O3未达标，其他基本污染物均达标。 ### 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目周边主要地表水体为頔塘，根据《浙江省地表水功能水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71号），水环境功能区编号为杭嘉湖70，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质Ⅲ类。为了解頔塘水环境质量现状，本次评价引用2019.8.24-2019.8.26在湖州中环水务有限责任公司排污口上下游500m处断面的监测数据进行评价，具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测数据 单位mg/L（除pH外） 监测点; 监测时间; pH; DO; BOD5; CODMn; 石油类; NH3-N; TP. 湖州中环水务有限责任公司排污口上游500m; 2019.8.24; am; 7.32; 5.2; 2.86; 4.06; <0.05; 0.173; 0.183. pm; 7.33; 5.3; 2.79; 3.98; <0.05; 0.185; 0.177. 2019.8.25; am; 7.30; 5.3; 2.91; 4.16; <0.05; 0.185; 0.176. pm; 7.32; 5.5; 2.99; 4.27; <0.05; 0.166; 0.169. 2019.8.26; am; 7.34; 5.3; 2.98; 4.25; <0.05; 0.162; 0.181. pm; 7.32; 5.5; 3.03; 4.33; <0.05; 0.156; 0.175. 湖州中环水务有限责任公司排污口下游500m; 2019.8.24; am; 7.35; 5.5; 2.71; 3.87; <0.05; 0.160; 0.165. pm; 7.34; 5.2; 2.89; 4.11; <0.05; 0.148; 0.188. 2019.8.25; am; 7.33; 5.4; 2.79; 3.99; <0.05; 0.154; 0.188. pm; 7.34; 5.5; 3.04; 4.36; <0.05; 0.145; 0.184. 2019.8.26; am; 7.33; 5.4; 2.77; 3.95; <0.05; 0.144; 0.167. pm; 7.33; 5.6; 3.08; 4.42; <0.05; 0.138; 0.188. 标准值; 6-9; ≥5; ≤4; ≤6; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测数据可知，监测断面的各监测指标均可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地表水水体水质较好。 3.1.4声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，浙江绿能再生资源有限公司委托湖州利升检测有限公司于2020-12-24对项目所在地附近四周厂界声环境进行了监测（报告编号：2020H4994）。监测点位置见图1-1，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3环境噪声现状监测结果 项目; 东侧厂界dB(A); 南侧厂界dB(A); 西侧厂界dB(A); 北侧厂界dB(A). 噪声值; 昼间; 57.3; 58.0; 57.5; 57.6. 夜间; 47.0; 47.5; 48.4; 48.0. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，根据调查，本项目周围主要是企业、居民，确定本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-4主要环境保护目标表 类别; 敏感点; 坐标/m; 保护 对象; 规模; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 大气环境; 三亩洋家园; 3482149; 50828473; 居民; 400人; 空气环境; 二类环境空气功能区; 东南; 900m. 北仁埭; 3479789; 50829896; 居民; 900人; 空气环境; 南; 900m. 新兴港村; 3482046; 50828132; 居民; 1200人; 空气环境; 南; 1900m. 水环境; 鸾章河; /; 河流; 小河; 水环境; Ⅲ类农业、工业用水区; 西; 800m. 頔塘; /; 河流; 中型; 水环境; 南; 100m. 地下水; 项目拟建地周围 6km2以内区域地块下; Ⅲ类地下水质; /; /. 声环境; 厂界外200米范围; 3类声环境功能区; /; /. 生态环境; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 1.基本污染物 项目所在地为二类环境空气质量功能区，基本污染物空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 基本污染物环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. NO2; 40; 80; 200. CO; /; 4; 10. O3; /; 160（日最大8h平均）; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NOX; 50; 100; 250. 4.1.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，本项目最终纳污水体为杭嘉湖（70）頔塘，为湖州农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，具体见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838－2002）单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6~9; ≤5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤0.2（湖库0.05). 4.1.3声环境质量标准 项目所在地属于工业区，四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体见表4-3。 表4-3声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 标准类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气 A 、施工期 本项目施工期废气主要为施工扬尘和汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为NOx 、CO等，为无组织排放，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“无组织排放监控浓度限值”，详见下表。 表 4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3 ）. 颗粒物（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 0.12. 注：汽车尾气中CO暂无排放标准。 B 、营运期 本项目营运期工艺（破碎、筛选）粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新“污染源、二级标准”，具体见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关排放标准，具体指标见下表4-6。 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 4.2.2废水 生活污水经浙江绿能再生资源有限公司厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）纳管至湖州中环水务有限责任公司处理，具体见表4-7，4-8。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH除外） ### 污染物; ### pH; ### CODCr; ### SS; ### BOD5; ### 石油类; ### 动植物油. ### 三级标准; ### 6～9; ### ≤500; ### ≤400; ### ≤300; ### ≤20; ### ≤100. 表 4-8《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） ### 污染物; ### 氨氮; ### TP. ### 标准值; ### ≤35; ### ≤8. 废水经湖州中环水务有限责任公司集中处理达标后排入頔塘，尾水排执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体见下表4-8。 表4-9《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 1; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标 4.2.3噪声 A、施工期 施工期场界噪声执行 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表4-10 表4-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 阶段; 适用区类; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 施工期; /; 70; 55. B、营运期 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体见表4-11。 表4-11工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 阶段; 标准; 适用区类; 时段. 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 3类; 65; 55. 4.2.4固体废弃物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 本项目产生的危险固废执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等 3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 |
| 评 价 工 作 等 级 | 4.3评价工作等级与评价范围 4.3.1大气环境评价等级与范围 本项目建成后主要的废气污染物为颗粒物，根据计算结果，本项目最大占标率 Pmax 为生产车间中无组织排放的颗粒物，最大Pmax≤10%。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为二级。根据二级评价要求，本项目大气环境影响评价范围边长取5km。 4.3.2水环境评价等级与范围 （1）地表水环境 根据本项目特点，本项目营运期产生生活污水、清洗废水；生活污水经厂区内现有化粪池预处理，清洗废水经新建污水站处理，达标汇合后纳管排入湖州中环水务有限责任公司集中处理，为间接排放，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施（即纳管的湖州中环水务有限责任公司）环境可行性分析的要求。本次评价主要对湖州中环水务有限责任公司纳管可行性进行分析。 （2）地下水环境 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“固体废物治理（C7723）”，同时根据导则《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表附录A，本项目地下水环境影响评价项目无评价类别，项目所在地属于不敏感区，可不开展地下水环境影响评价。 4.3.3 声环境评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区适用GB3096-2008 规定的3类类标准区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大，声环境影响为三级评价。声环境评价范围为本项目厂界外200m范围内。 4.3.4 土壤环境评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)(HJ964-2018)表附录A，本项目影响类型属于污染影响型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地为19.25亩，即为1.28hm2，建设规模为小型；土壤敏感程度为不敏感，评价等级为“-”，可不展开土壤环境影响评价工作。 4.3.5 风险评价等级与范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目Q<1，故本项目的环境风险潜势为I，评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第六条 新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。第八条新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 2、总量控制建议值 根据工程分析，项目主要污染物产生及排放情况见表4-12。 表4-12 三本账汇总表 “三废”类别; 污染物 名称; 项目扩建前污染物; 本项目污染物; 项目扩建后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 生活、清洗废水; 废水量; 4351; 4716; 4716; 9067; +4716. CODCr; 0.2146; 0.864; 0.236; 0.4506; +0.236. 氨氮; 0.02146; 0.086; 0.023; 0.04446; +0.023. SS; /; 2.016; 0.029; 0.029; +0.029. 垃圾渗滤液; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 油烟废气; 食堂油烟; 0.0134; 0.013; 0.002; 0.0154; +0.002. 汽车尾气; NOX、CO、非甲烷总烃; /; /; /; /; /. 恶臭; NH3; 3.73; 0; 0; 3.73; 0. H2S; 0.39; 0; 0; 0.39; 0. 工艺粉尘; 颗粒物; 0.33; 10.08; 0.301; 0.631; +0.301. 本项目为扩建项目，同时排放生活污水与生产废水（清洗废水），新增的COD Cr和NH3-N替代按1:1削减比例要求执行。 总量控制情况见下表4-13 表4-13 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 4716; /; /; 4716. 2; CODcr; 0.236; 1:1; 0.236; 0.236. 3; NH3-N; 0.023; 1:1; 0.023; 0.023. 4; 颗粒物; 0.301; /; /; 0.301. |

五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 5.1.1施工期主要污染因子分析 表5-1 施工期主要污染因子一览表 类别; 污染物; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 施工车辆尾气; 施工过程; NOX、CO. 施工扬尘; 施工过程; TSP. 废水; 生活污水; 施工人员生活; CODCr、NH3-N. 施工生产性废水; 施工过程; SS. 噪声; 施工噪声; 施工过程; 噪声. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、废建材等建筑垃圾. 5.1.2施工期污染源强分析 1、废气 在施工期间主要大气污染物为施工扬尘，另有少量施工车辆尾气。 施工扬尘主要来自建筑材料的交通运输、装卸及存储等过程：产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘更为严重。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘、搅拌扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自车辆行驶扬尘、堆场扬尘。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下面经验公式计算： Q=0.123V5W0.680.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 车辆行驶扬尘的影响主要集中在交通沿线。表5-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表5-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 V(km/h); P（kg/m2）. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于 施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时 堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公 式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中 ：Q－起尘量，kg/t・a； V50－距地面50m 处风速，m/s； V0－起尘风速，m/s； W－尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表5-3可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表5-3 不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，表5-4为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20-50m范围。 表5-4 施工场地洒水抑尘试验结果 项目; 距离/m. 5; 20; 50; 100; 150; 200. TSP小时平均浓度mg/m3; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.57; 0.42. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.47; 0.34; 0.22. （3）尾气 施工期间对环境空气产生影响的还有汽车、施工设备等排放的尾气。项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生少量的废气，其中主要污染物为NOX、CO。 2.废水 施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水和施工生产性废水。 （1）施工人员生活污水 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后纳管排放，送至污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 （2）施工生产性废水 项目施工生产性废水主要包括基坑排水、施工机械冲洗废水等，污染物主要是SS，其中施工机械冲洗废水主要为含油废水，不得随意弃置和倾流，通过建排水沟和沉淀池等措施对产生的施工废水进行处理，处理后的废水回用于工程，不外排。 3.噪声 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-5及表5-6所示 表5-5 施工期主要噪声源一览表 施工阶段; 噪声源. 平整、开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、打桩机、电锯. 路面施工; 压路机、搅拌机. 表5-6 施工阶段建筑机械动力噪声声源声级影响 序号; 机械设备; 等效声级dB（A）. 1; 卷扬机; 85. 2; 空气压缩机; 85. 3; 搅拌机; 85. 4; 卡车; 75～95. 5; 打桩机; 100. 6; 压路机; 87. 7; 电锯; 86. 8; 振捣机; 100. 9; 铲土机; 95. 10; 挖掘机; 94. 4.固废 施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾（如砂石、混凝土等）、施工人员生活垃圾以及弃土，均属于一般固体废物。建筑垃圾一部分土方用于回填，另外多余一部分外运至城管指定的渣土消纳场；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 5.2营运期工程分析 5.2.1工艺流程及产污环节 5.2.1.1装修、大件园林垃圾资源化中心处理工艺 图5-1装修、大件园林垃圾工艺流程及产污环节图 5.2.1.2再生资源资源化中心处理工艺 图5-2 再生资源中心工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）装修、大件及园林垃圾资源化中心处理工艺：垃圾经初步人工筛选出大件垃圾，并归到大件及园林垃圾处理工序；大件及园林垃圾通过破碎机进行破碎，破碎成粒径100-300 mm物料，再经过磁选机分离出金属，剩余物料，送往厂内垃圾中转站；装修垃圾通过链板机传送到振动给料筛，筛选出其中的渣土；然后通过风选机的风力筛选出轻物质（废纸、废塑料等），再经人工分拣筛选出大的木头、木板等可燃物料，轻物质、木头等可燃物料送往厂内垃圾中转站；剩下的物料料通过骨料机破碎成粒径小于100mm的物料，最终通过磁选机分离出金属；渣土、废料出售给建筑材料厂家或委托第三方清运。 项目装修垃圾主要分为废旧金属、纸质包装材料等可回收垃圾，废木材废料、废玻璃、渣土等混合垃圾；大件及园林垃圾主要为废旧家具，卫生器具、绿化修剪垃圾；绿化修剪垃圾主要为粗大树枝，混有少量的废弃纺织物、金属等。 装修垃圾处理工艺中振动筛选会有粉尘产生、骨料机的破碎会产生粉尘、大件园林垃圾处理工艺物料破碎会产生粉尘，整个项目破碎采用低转速破碎，粉尘产生量较少。 （2）再生资源资源化中心：再生资源资源化中心分为金属压制、纸板打包、塑料破碎、固体回收燃料暂存区4块区域。其中体积尺寸较大废铁经切割成体积尺寸较小废铁后存入仓库待出售；废纸通过打包机打包入库待出售；废塑料经脱标机机械剥离标签，再通过皮带机投入破碎机内进行破碎，破碎采用低转速破碎，产生粉尘量较少，最后进行打包入库待出售；固体回收燃料为除尘装置产生的收集粉尘与少量装修、大件垃圾分拣后得到的可燃物进行混合。 5.2.2营运期主要污染因子分析 表5-7 营运期主要污染因子一览表 类别; 污染物; 产生源; 主要污染因子. 废气; 工艺粉尘; 装修、大件园林垃圾筛选、破碎; 颗粒物. 再生资源中心塑料破碎; 颗粒物. 食堂油烟; 职工生活; 油烟. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 清洗废水; 设备、地面清洗; CODCr、SS. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 除尘收集粉尘; 废气处理; 粉尘. 处理废物; 生产工艺; 废弃垃圾. 废布袋; 废气处理; 布袋. 污水站污泥; 废水处理; 污泥. 废油; 设备维护保养; 矿物油. 废桶; 机油储存; 有机质、铁. 噪声; 设备运行噪声; 机械设备; 噪声. 5.2.3营运期污染源强分析 - 废气 （1）工艺粉尘 装修、大件及园林垃圾资源中心中装修垃圾处理工艺中振动筛选出渣土会有粉尘产生、骨料机的破碎会产生粉尘、大件园林垃圾处理工艺物料破碎会产生粉尘；再生资源资源化中心的塑料破碎工序会产生工艺粉尘。 本项目输送设备及生产设备为全密闭结构，破碎设备为低转速破碎，工艺粉尘产生量占物料处理量的0.01%，装修、大件园林垃圾资源化中心垃圾处理量为90000t/a，则粉尘产生量为9t/a。再生资源资源化中心的塑料破碎工序处理量为10800t/a。则粉尘产生量为1.08t/a。 本项目的输送及破碎、筛选设备为全密闭自动化设备，在产尘点处设置密闭的收集管道。装修、大件园林垃圾资源化中心产生的工艺粉尘通过封闭管道收集至1套旋风+布袋除尘系统处理后通过15m高排气筒（P1）排放，收集效率为98%，除尘效率为99%，设风机风量为3000m³/h； 再生资源资源化中心产生的工艺粉尘通过封闭管道收集后，通过另一套旋风+布袋除尘系统处理后通过15m高排气筒（P2）排放，塑料破碎设备收集效率为98%，除尘效率为99%，设风机风量为3000m³/h； 年工作时间为3600h，废气产排情况见下表 表5-8工艺粉尘产生、排放情况 产污工序; 污染 物因子; 产生量 （t/a）; 环保措施; 排放 方式; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 装修、大件园林垃圾处理; 颗粒物; 9; 旋风+布袋; 有组织; 0.088; 0.024; 8. 无组织; 0.18; 0.05; /. 再生资源中心（塑料破碎）; 颗粒物; 1.08; 旋风+布袋; 有组织; 0.011; 0.003; 1. 无组织; 0.022; 0.006; /. （2）食堂油烟 本项目新增员工60人，厂内已设大型食堂。食物在烹饪、加工过程中将会发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据同类型项目类比分析，一人一餐用油量约20g/餐，油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目员工按每人1餐计，油烟挥发量按3%计。油烟废气经油烟净化器处理后引至高空排放，厨房作业时间以每餐1h计，油烟处理效率以85%，风机风量以3000 m3/h计，则食堂油烟产生和排放情况见表5-2。 表5-9 食堂油烟产生和排放情况 污染物; 产生量t/a; 环保措施; 处理效率; 排放方式; 排放量t/a; 排放速率t/h; 排放浓度mg/m3. 油烟; 0.013; 油烟净化器; 85%; 有组织; 0.002; 0.006; 2. 2、废水 （1）生活污水 本项目职工定员约60人，不设职工宿舍，年工作天数为360d，职工每人每天的生活用水量以100L计，年用水量为2160t/a，污水排放量按照产生量的85%计算，则本项目生活污水产生量为1836t/a。生活污水浓度为CODcr：350mg/L，NH3-N：35mg/L。 （2）清洗废水 清洗废水主要包括地面、设备的清洗废水。本项目设备运行区域占地约6000m2,类比现有项目，场地每天清洗一次，用水1.5L/m2，场地清洗水按每日用水9m3/d、设备冲洗水按每日清洗用水1m3/d，年工作天数360天，则年用水量3600m3(10m3/d)，废水排放量按用水量的80%计，排放量为2880t/a。清洗废水浓度为CODcr：300mg/L，NH3-N：30mg/L，SS700mg/L。 另外，本项目物料主要为园林垃圾(树枝干等)、装修垃圾、废铁、废塑料、废纸，来源于欣环卫收运的一般工业垃圾，均已进行前端分类，物料为一般工业垃圾，不易受微生物影响，且本项目工艺主要为破碎、筛分，不进行物料压实，因此无渗沥液产生。 本项目车间内设置有工业用水点，便于设备、地面的清洗，确保车间环境清洁卫生，整个厂区设有导流沟，将清洗废水通过导流沟收集至厂区内新建污水站处理后纳管排放。 （3）水平衡图 图5-3水平衡图 （4）废水去向 生活污水厂区现有化粪池预处理，清洗废水经新建污水站（污水站出水浓度CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L、SS100mg/L）处理，汇合后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）纳管至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 表5-10本项目废水产排情况 废水类型; 污染 因子; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污水站出水浓度mg/L; 排放量t/a. 纳管; 环境. 生活污水; 废水量; /; 1836; /; 1836; 1836. CODCr; 350; 0.643; 0.643; 0.092. NH3-N; 35; 0.064; 0.064; 0.009. 清洗废水; 废水量; /; 2880; /; 2880; 2880. CODCr; 300; 0.864; 300; 0.864; 0.144. NH3-N; 30; 0.086; 30; 0.086; 0.014. SS; 700; 2.016; 100; 0.288; 0.029. 排放量合计t/a; 废水量; 4716. CODCr; 0.236. NH3-N; 0.023. SS; 0.029. 3、噪声 本项目噪声主要来源于车间内的设备噪声，具体见表5-11 表5-11 主要设备噪声源强 序号; 名称; 数量/台; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在 车间; 距离地面高度. 1; 链板输送机; 1; 室内; 生产 车间; 1m; 10h; 73; 距离噪声源1m处; 砖混 结构. 2; 振动筛; 1; 室内; 1m; 10h; 73. 3; 风选机; 1; 室内; 1m; 10h; 74. 5; 骨料机; 1; 室内; 1m; 10h; 73. 6; 大件园林破碎机; 1; 室内; 1m; 10h; 80. 7; 磁选机; 2; 室内; 1m; 10h; 75. 8; 鼓风机; 室内; 1m; 10h; 74. 9; U型蛟龙; 1; 室内; 1m; 10h; 73. 10; 脱标机; 1; 室内; 1m; 10h; 74. 11; 粉碎机; 1; 室内; 1m; 10h; 80. 12; 链板输送机; 1; 室内; 1m; 10h; 73. 13; 打包机; 1; 室内; 1m; 10h; 73. 14; 切割机; 1; 室内; 1m; 10h; 78. 15; 液压机; 1; 室内; 1m; 10h; 76. 4、固废 一般固废： （1）生活垃圾 本项目职工新增60人，按每人每天产生生活垃圾1kg计算，一年的工作日按360d计算，则本项目生活垃圾产生量约21.6t/a，送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂。 （2）除尘收集粉尘 根据工程分析，本项目破碎、筛选工序会产生粉尘，经布袋除尘器收集（收集效率为98%），过滤吸附（过滤吸附效率为99%）于除尘器内，装修、大件园林垃圾资源化中心粉尘产生量为9t/a。再生资源资源化中心粉尘产生量为1.08t/a。预计粉尘总收集量为9.779t/a，布袋除尘装置收集后的粉尘与少量装修、园林垃圾中可燃物混合后作为固态燃料，存于固体回收燃料暂存区，待出售给相应的物资回收公司。 （3）处理废物 根据工程分析及企业提供资料，本项目处理废物为装修、大件及园林垃圾资源中心，再生资源中心存处理产生的废物，具体产物、产生量、去处如下表5-12 表5-12 处理废物统计表 序号; 垃圾类别; 工艺处理产物; 占比; 产生量; 去处. 1; 装修垃圾72000t/a; 废金属; 2%; 1440t/a; 出售给物资回收公司. 2; 废纸、废塑料; 1%; 720t/a; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂（少量废木材料出售）. 3; 废木头、废木片; 6%; 4320t/a. 4; 废料、渣土(除去破碎、筛分粉尘）; 90%; 64791t/a; 出售给建筑材料厂家或委托第三方清运. 5; 大件及园林垃圾18000t/a; 废金属; 1%; 180t/a; 出售给物资回收公司. 6; 料渣; 99%; 17820t/a; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂. 7; 再生资源中心; 废铁360t/a; 废铁; 100%; 360t/a; 出售给相应的物资 回收公司. 8; 废纸36000t/a; 废纸; 100%; 36000t/a. 9; 废塑料10800t/a; 废塑料(除去塑料破碎粉尘）; 99.99%; 10798.92t/a. （4）废布袋 本项目工艺粉尘在处理过程中使用的布袋除尘器需要定时跟换过滤装置，因此会产生废布袋，一般10天更换一次，每次更换量为0.01t，预计产生量为0.36t/a。 （5）污水站污泥 项目废水进入污水站处理废水的过程中，将产生一定量的污泥，根据工程分析，SS产生浓度为700mg/L、SS排放浓度为100mg/L、削减浓度为600mg/L；工艺废水产生量为2880t/a，经板框压滤机后，污泥含水率为30%，则污泥产生量为2.5t/a，定期委托第三方清运。 危险废物 （6）废油 本项目营运期在设备使用过程中，会添加机油，机油使用达到一定的时限后需要进行更换，机油使用量为0.5t/a，机油会有5%损耗，预计废油的产生量约为0.475t/a。 （7）废桶 本项目使用的机油使用铁桶包装，规格100L/桶，每年用量5个，每个空桶10公斤，预计本项目废包装桶的产生量为0.05t/a。 本项目副产物产生情况见表5-13。 表5-13 副产物统计表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 21.6. 2; 除尘收集粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 9.779. 3; 处理 废物; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 生产工序; 固态; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 53818.9. 4; 废料、渣土; 生产工序; 固态; 废料、渣土; 64791. 5; 料渣; 生产工序; 固态; 料渣; 17820. 6; 废布袋; 废布袋更换; 固态; 布袋; 0.36. 7; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 2.5. 8; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 0.475. 9; 废桶; 机油储存; 固态; 铁、有机质; 0.05. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）对项目产生的副产物进行属性判定，判定结果如下表5-14所示。 表5-14 本项目副产物固废属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1h. 2; 除尘收集粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 是; 5.1e. 3; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 生产工序; 固态; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 是; 5.1e. 4; 废料、渣土; 生产工序; 固态; 废料、渣土; 是; 4.2a. 5; 料渣; 生产工序; 固态; 料渣; 是; 4.2a. 6; 废布袋; 废布袋更换; 固态; 布袋; 是; 5.1e. 7; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 是; 4.3e. 8; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 是; 4.1h. 9; 废桶; 机油储存; 固态; 铁、有机质; 是; 4.1h. 根据《国家危险废物名录》环境保护部部令第39号对项目产生的固体废物进行危险废物属性判定，判定结果见表5-15。 表5-15 本项目危险废物属性判定 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 危废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 否; /. 2; 除尘收集粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 否; /. 3; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 生产工序; 固态; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 否; /. 4; 废料、渣土; 生产工序; 固态; 废料、渣土; 否; /. 5; 料渣; 生产工序; 固态; 料渣; 否; /. 6; 废布袋; 废布袋更换; 固态; 布袋; 否; /. 7; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 否; /. 8; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 是; HW08/900-249-08. 9; 废桶; 机油储存; 固态; 铁、有机质; 是; HW49/900-041-49. 表5-16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产量t/a; 产生 工序; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废油; HW08; 900- 249-08; 0.475; 设备维护保养; 矿物油; 矿物油; 1年; T,I; 厂区内设置暂存点进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理. 2; 废桶; HW49; 900- 041-49; 0.05; 机油 储存; 铁、有机质; 有机质; 1年; T,I. 综上所述，本项目产生的固体废物情况汇总如下表5-17所示： 表5-17 本项目产生的固体废物汇总表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 21.6; 0. 2; 除尘收集粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 一般固废; 9.779; 0. 3; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 生产工序; 固态; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 一般固废; 53818.9; 0. 4; 废料、渣土; 生产工序; 固态; 废料、渣土; 一般固废; 64791; 0. 5; 料渣; 生产工序; 固态; 料渣; 一般固废; 17820; 0. 6; 废布袋; 废布袋更换; 固态; 布袋; 一般固废; 0.36; 0. 7; 污水站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 一般固废; 2.5; 0. 8; 废油; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 危险固废; 0.475; 0. 9; 废桶; 原辅料储存; 固态; 铁、有机质; 危险固废; 0.05; 0. 5 、污染源强汇总 表5-18 三本账汇总表 “三废”类别; 污染物 名称; 项目扩建前污染物; 本项目污染物; 项目扩建后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 生活、清洗废水; 废水量; 4351; 4716; 4716; 9067; +4716. CODCr; 0.2146; 0.864; 0.236; 0.4406; +0.236. 氨氮; 0.02146; 0.086; 0.023; 0.04446; +0.023. SS; /; 2.016; 0.029; 0.029; +0.029. 垃圾渗滤液、冲洗水; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 油烟废气; 油烟; 0.0134; 0.013; 0.002; 0.0154; +0.002. 汽车尾气; NOX、CO、非甲烷总烃; /; /; /; /; /. 恶臭; NH3; 3.73; 0; 0; 3.73; 0. H2S; 0.39; 0; 0; 0.39; 0. 工艺粉尘; 颗粒物; 0.33; 10.08; 0.301; 0.631; +0.301. 固废; 生活垃圾; 0; 21.6; 0; 0; 0. 汽修固废; 0; 0; 0; 0; 0. 分选废物; 0; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 0; 9.779; 0; 0; 0. 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 0; 53818.9; 0; 0; 0. 废料、渣土; 0; 64791; 0; 0; 0. 料渣; 0; 17820; 0; 0; 0. 废布袋; 0; 0.36; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 2.5; 0; 0; 0. 废油; 0; 0.475; 0; 0; 0. 废桶; 0; 0.05; 0; 0; 0.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 1836t/a | 1836t/a |
|  |  |  | CODCr | 350mg/L 0.643t/a | 50mg/L 0.092t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L 0.064t/a | 5mg/L 0.009 t/a |
|  | 清洗废水 |  | 废水量 | 2880t/a | 2880t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L 0.864t/a | 50mg/L 0.144t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L 0.086t/a | 5mg/L 0.014 t/a |
|  |  |  | SS | 700mg/L 2.016t/a | 10mg/L 0.029 t/a |
| 大气污染物 | 食堂油烟 |  | 油烟 | 0.013t/a | 有组织0.002t/a；2mg/m3 |
|  | 工艺 粉尘 | 装修、大件园林垃圾处理粉尘 | 颗粒物 | 9t/a | 有组织0.088t/a； 8mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织0.18 t/a |
|  |  | 塑料破碎粉尘 | 颗粒物 | 1.08t/a | 有组织0.011t/a； 1mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织0.022 t/a |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 生活垃圾 | 21.6t/a | 0 |
|  |  |  | 除尘收集粉尘 | 9.779t/a | 0 |
|  |  |  | 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片 | 53818.9t/a | 0 |
|  |  |  | 废料、渣土 | 64791t/a | 0 |
|  |  |  | 料渣 | 17820t/a | 0 |
|  |  |  | 废布袋 | 0.36t/a | 0 |
|  |  |  | 污水站污泥 | 2.5t/a | 0 |
|  | 危险固废 |  | 废油 | 0.475t/a | 0 |
|  |  |  | 废桶 | 0.05t/a | 0 |
| 噪声 | 设备噪声运行 |  | 设备噪声 | 73～80dB（A） |  |
| 主要生态影响 本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生物栖息环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 1、废气 项目施工时，要求按照所在地环境主管部门的监管要求，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土。同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。施工过程中可采用低耗、低排放的施工车辆，降低尾气的排放。 为进一步降低施工期的车辆行驶扬尘、堆场扬尘对周边大气环境产生的影响， 根据《湖州市大气和土壤污染防治工作领导小组、大气污染防治办公室关于印发的通知》（湖治气办【2018】 58 号）、HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》中的有关规定，采取以下具体措施： 加强建筑工地扬尘防治。进一步深化建筑工地扬尘防治工作，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网，开展所有在建工地深入检查，全面严格落实“七个100%”要求，对落实不到位的工地立即停工整顿，对扬尘治理不力、整改不到位的企业及项目负责人给予不良行为公示，并公开曝光。城市裸露土地全面覆盖防尘网或进行绿化，减少扬尘污染源。重污染应急相应期间，停止各类建设工程土方石作业、房屋拆迁（拆除）施工。 - 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘时间。 - 减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于围护结构内。 - 经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘。 - 实施标准化施工，采取地面硬化、设置围墙、配置工地滞尘防护网等措 施。 （5）建筑材料封闭运输。 （6）路面摊铺合理，提高稳定性。 工地“七个到位”标准。 - 出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； - 出入口道路混凝土路面硬化到位； - 基坑坡道硬化处理到位； - 全自动冲洗设备安装和使用到位； - 建筑垃圾运输车辆密闭到位； - 拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； - 拆迁工地暂不开挖的裸露地面和 2 日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。 “七个 100%”要求。 - 施工围挡及外架 100%全封闭； - 出入口 100%安装冲洗设施； - 全区所有建设工程工地 100%落实； - 出入口及车行道 100%硬底化； - 裸露土及易起尘物料 100%覆盖； - 易起尘作业面 100%湿法施工； - 出入口100%安装TSP在线监测设备。 在采取以上各项有效废气防治措施后，施工期废气预计可达到 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境的影响将可降到最低限度，且施工扬尘的影响也是相对短暂的，将随着施工期的结束而自然消失。 2、废水 施工期间生活污水经化粪池预处理后纳管排放，施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘、出入工地车辆轮胎冲洗等，不排放，因此不会对周围地表水体的水环境质量产生明显影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。 3、噪声 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期的噪声控制主要通过减少高噪设备的使用；合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。在施工过程中尽可能选用机械噪声较低的设备，对于必须使用的高噪声设备，有必要在当地环保监察部门登记备案。同时严格执行环保法规，在夜间禁止施工，如确需连续作业的，应报当地环保部门审批，在得到同意后方可施工。 4、固废 固施工期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、工程弃方及废建筑材料。在施工建设期间，其建筑废物都作为回填、筑路等，剩余部分运出并用于其他场合的回填，合理进行处置，否则将会对施工现场周围景观、土地质量带来一定的影响。施工人员在此生活期间每天产生的生活垃圾，这类生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂，发酵即污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃，以减小对环境的影响。项目施工期对环境的影响是暂时的， 项目施工期对环境的影响是暂时的，在做好以上措施的基础上不会对周围环境产生较大影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 (1) 影响预测 本项目废气污染源的评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环保部公告2018年第29号）. 由于颗粒物根据导则可取日均浓度限值的3倍值，颗粒物（无组织，以PM10计）环境标准限值一次值为450µg/m3。. 估算模型参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目有组织点源排放及无组织废气面源排放参数清单见表7-3表7-4。 表7-3项目废气点源排放参数清单 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 点源编号; /; /; P1; P2. 2; 点源名称; /; /; 工艺粉尘. 3; 排气筒中心坐标; E; 度; 120.235487; 120.235413. 4; N; 度; 30.841293; 30.841216. 5; 排气筒高度; H; m; 15; 15. 6; 排气筒内径; D; m; 0.4; 0.3. 7; 烟气出口速度; V; m/s; 14.48; 12.87. 8; 烟气出口温度; T; K; 298.15; 298.15. 9; 年排放时间; Hr; H; 3600; 3600. 10; 排放工况; Cond; /; 连续; 连续. 11; 源强; 颗粒物; Q1; kg/h; 0.024; 0.003. 表7-4 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 227709.199162418. 4; UTMY; m; 3420474.96472389. 5; 面源长度; L1; m; 260. 6; 面源宽度; Lw; m; 50. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源有效排放高度; H; m; 10. 9; 年排放时间; Hr; H; 3600. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放源强; PM10; Q1; kg/h; 0.05. Q2; kg/h; 0.006. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。 预测计算结果统计见表7-5。 表7-5点源、面源预测计算结果统计 序号; 污染源; 评价 因子; 环境空气质量标准 (μg /m3); 最大落 地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 评价 等级. 1; 破碎、筛选（有组织）; PM10; 450; 3.5413; 167; 0.787; 0; Ⅲ. 2; PM10; 450; 0.5059; 167; 0.1124; 0; Ⅲ. 3; 破碎、筛选（无组织）; PM10; 450; 28.907; 182; 6.4238; 0; Ⅱ. 4; PM10; 450; 4.128; 182; 9.173; 0; Ⅲ. 根据估算模式计算，项目预测生产车间： ①点源有组织装修、大件及园林垃圾处理粉尘（污染物的最大地面浓度占标率）为0.787%，小于1%，最大落地浓度为3.5413μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向167m处； ②点源有组织塑料破碎粉尘（污染物的最大地面浓度占标率）为0.1124%，小于1%，最大落地浓度为0.5059μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向167m处。 ③面源无组织装修、大件及园林垃圾处理粉尘(污染物的最大地面浓度占标率）为6.4238%，小于10%，最大落地浓度为28.907μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向182m处； ④面源无组织塑料破碎粉尘(污染物的最大地面浓度占标率）为4.128%，小于1%，最大落地浓度为9.173μg/m3，落地位置位于车间中心点下风向182m处； 项目产生的废气对周围环境影响较小。 (2) 排放总量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 450; 0.024; 0.088. 2; DA002; 颗粒物; 450; 0.003; 0.011. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.099. ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-7。 表7-7大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 2; 厂界; 破碎、筛选; 颗粒物; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 0.18. 0.022. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.202. ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-8。 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 3; 颗粒物; 0.301. (3) 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源场界监控点处排放达标、无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 (4) 自查表 建设项目大气环境影响评价自查表7-9 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级. 评价范围; 边长=5~50km口; 边长=5km√; 无需设置. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（VOCS、PM10）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占 标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占 标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废 气监测√ 无组织废 气监测√; 无监测□. 环境质量 监测; 监测因子：（PM10）; 监测点位数（3）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:( /)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物：(0.301)t/a; VOCs:/）t/a. 7.2.2地表水环境影响分析 1.废水情况及评价等级判定 排水根据“雨污分流”的原则进行设计实施： 雨水经雨水管道收集后汇入附近河道，生活污水经化粪池预处理，清洗废水经新建污水站处理，汇合后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 根据本项目特点，本项目营运期外排废水为生活污水和清洗废水，纳管排入湖州中环水务有限责任公司集中处理，为间接排放，根据 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。 表7-10 地表水评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3 /d ；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 2.污水站处理情况符合性分析 本项目营运期产生的清洗废水经收集后进入厂区自建的污水站预处理达标后，纳管排放，污水站具体处理工艺如下。 图7-1 污水站废水处理工艺 废水处理工艺流程： 清洗废水收集后进入蓄水池，进入2道沉淀池经加药后进行处理，处理后的废水达标纳管排放。沉淀池采用气动隔膜泵为供给，使用新型板框式压滤机过滤，工作压力可达50KG/cm2。一般固废污泥成饼装袋入库，外运处理。 根据企业提供资料，其处理的污水主要是营运期产生的清洗废水，设计废水处理水质为CODCr、NH3-N、SS，进水水质浓度CODCr≤500mg/L，NH3-N≤50mg/L，SS≤800mg/L，生产过程中产生的废水水质（CODCr300mg/L，NH3-N30mg/L，SS700mg/L）与污水站设计处理水质、处理能力相匹配。新建污水设施的设计处理量为20t/h(7200t/a)，本项目生产废水的排放量合计约为8t/h(2880t/a)，在其处理能力范围之内，能够满足本项目生产需求。 建设项目所在区域已接通污水管网，建设项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大 河路西侧，318国道北侧，在湖州中环水务有限责任公司受纳范围内。 本项目建设完成后，污水站出水水质为CODCr300mg/L，NH3-N30mg/L，SS100mg/L符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮和磷指标符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）的纳管排放标准。 3.污水厂排放可行性分析 ①污水水量纳管可行性 本项目废水日外排废水量为13.1t/d（年排放量约4716吨），湖州中环水务有限责任公司目前实际已建成的处理能力为5万t/d，实际处理污水量约为2.2万t/d，剩余处理量2.8万t/d，从水量纳管量上讲，湖州中环水务有限责任公司有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质纳管可行性 生活污水经化粪池预处理，清洗废水经新建污水站（污水站出水浓度CODCr 300mg/L，NH3-N3mg/L，SS100mg/L）处理，汇合后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州中环水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至頔塘。 本项目废水纳管排入湖州中环水务有限责任公司处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放可行性 经湖州中环水务有限责任公司深度处理后，尾水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准的要求。湖州中环水务有限责任公司已运行多年，经调查近年来湖州中环水务有限责任公司出水水质均可实现稳定达标排放。综上分析可知，本项目的废水纳管进入湖州中环水务有限责任公司是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 综上分析可知，本项目的废水纳管进入湖州中环水务有限责任公司是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，对地表水环境影响较小。 4.建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-11）。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr NH3-N; 污水处理厂; 昼夜连续; 1#化粪池; 化粪池; 沉淀+厌氧; DW 001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 清洗废水; CODCr NH3-NSS; 2#污水站; 污水站; 沉淀. 废水间接排放口基本情况 表7-12废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; 120.235487°; 30.841293°; 4716; 湖州中环水务有限责任公司; 间隙排放; /; CODCr; 50. NH3-N; 5（8）. 注：括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。. 废水污染物排放执行标准表（表7-13） 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500. 2; NH3-N; 35. 废水污染物排放信息表（表7-14） 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; ≤50; 0.236. 2; NH3-N; ≤5; 0.023. 全厂排放口合计; CODCr; 0.236. NH3-N; 0.023. 表7-15 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其它 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 √；其它 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值√；热污染 □；富营养化 □；其它√; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □； 其它 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □； 三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其它□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□； 其它□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其它□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其它□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ / ）; 监测断面或点位 个数（ / ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、DO、BOD5、氨氮、CODMn、石油类、CODcr、总磷、氟化物）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季√；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标√；不达标 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 √ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 预测因子; /. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其它 □ 导则推荐模式 □：其它 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 √ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 √ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODCr; 0.236; ≤50. NH3-N; 0.023; ≤5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; CODCr、NH3-N; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/ ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其它（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（/ ）m；其它（ / ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其它工程措施 □；其它 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动□ ；自动 □；无监测 □. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其它补充内容。. 7.2.3地下水环境影响分析 1.地下水评价等级判定 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“固体废物治理（C7723）”，同时根据导则《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表附录A，见下表 表 7-17 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别; 环评类别; 项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. U 城镇基础设施及房地产; 152、工业固体废物（含污泥）集中处置; 全部; /; 一类固废Ⅲ类， 二类固废Ⅱ类. 本项目地下水环境影响评价项目无评价类别，项目所在地属于不敏感区，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.4声环境影响分析 1. 预测模式 项目主要生产设备位于厂房内，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法将其等效为室外声源，然后采用室外声源公式进行计算。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp2——室外声压级； Lp1——室内声压级； TL——隔墙（或窗户）的隔声量； Lw=Lp2+10lgS 式中：Lw——声功率级； S——透声面积。 （2）室外点声源计算 Lp（r）=Lw+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Dc——指向性校正； Adiv——几何发散引起的衰减； Aatm——大气吸收引起的衰减； Agr——地面效应引起的衰减； Abar——声屏障引起的衰减； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 （3）叠加影响 如有多个等效室外声源时，则逐个计算器对受声点的影响，然后将各等效室外声源的影响叠加，即可最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)。 (3)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-18 表7-18噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 贡献值; 30.7; 30.7; 45.1; 45.1. 标准值; 昼间65，夜间55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，项目实施后，东、南、西、北厂界昼间噪声外排可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，故本项目的实施对周围环境影响较小。 7.2.5固废环境影响分析 本项目固废利用处置方式见表7-19。 表7-19本项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物属性; 废物代码; 产生 量t/a; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 21.6; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂. 2; 破碎料渣; 生产工序; /; 17820. 3; 除尘收 集粉尘; 废气处理; /; 9.779; 出售给物资回收公司. 4; 废布袋; 废布袋 更换; /; 0.36. 5; 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 生产工序; /; 53818.9; 出售给物资回收公司//送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂(少量废木材料出售）. 6; 废料、渣土; 生产工序; /; 64791; 出售给建筑材料厂家或委托第三方清运. 7; 污水站污泥; 废水处理; /; 2.5. 8; 废油; 设备维护保养; 危险固废; HW08/900-249-08; 0.475; 委托相关资质单位处置. 9; 废桶; 原辅料储存; HW49/900-041-49; 0.05. 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行填埋处置。项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： （1）管理方面 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 （3）贮存设施的选址与设计方面 ①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物（化学原料包装材料）容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 ④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）贮存设施的安全防护方面 ①贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的标准进行，具体可从以下几方面加强管理力度： (1)一般工业废弃物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 (2)应建立检查、维护制度，定期检查废气处理设备等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.6土壤环境影响分析 1.评价等级确定 表7-20污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其它情况. 项目所在地为浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 根据导则《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)表附录A，见下表7-21 表 7-21 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 环境和公共设施管理业; 危险废物利用及处置; 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置; 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚 烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用; 其他. 本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 表7-22污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. “—”表示可不展开土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ964-2018)，本项目影响类型属于污染影响型，土壤环境敏感程度为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地面积为19.25亩，为1.28hm2，建设规模为小型。根据表7-22评价等级为“-”，可不展开土壤环境影响评价工作。 7.2.7环境风险影响分析 一、环境风险趋势及评价等级判别 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2确定环境风险潜势，具体见表7-23。 表7-23 环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目改造后全站的Q值确定情况见下表。 表7-24全站Q值确定表 序号; 名称; CAS号; 最大存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 机油; 油类物质; 1; 2500; 0.0004. 2; 废油; 油类物质; 1; 2500; 0.0004. 3; 废桶; /; 1; 50; 0.02. 合计; 0.0208. 综上所述，本项目Q＜1，可直接判定环境风险趋势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，具体见下表，本项目可直接开展简单分析。 表7-25 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表计算结果可知，本项目的环境风险潜势为 I，且项目拟建地属湖州吴兴区织里镇工业用地，不属于环境敏感地区，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目生产过程中不涉及危险物料。 (1)物料运输过程风险性分析 项目物料在运输过程中基本无环境风险。 (2)物料装卸过程风险性分析 在物料装卸过程中，基本无环境风险。 (3)物料储存过程风险性分析 项目物料存储过程中主要的环境风险为发生火灾，产生的废气及废水对周围环境产生风险。 (4)生产过程中风险性分析 本项目生产线生产产生的固废未能收集进入处理系统，产生事故性排放，对周围大气、水体、土壤产生污染。 本项目为固废处置业，处置的物料中不含有毒有害、易燃易爆物质，无重大危险源存在，环境风险主要是火灾和废气事故排放，具有潜在事故风险。根据关于印发《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》（浙环办函[2015]146号）等技术规范的通知、《危险废物经营单位编制应急预案指南》中规定，要求企业委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组按规定程序开展应急预案编制等工作。 根据以上内容填写表7-26。 表7-26建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 浙江绿能再生资源有限公司吴兴区东部新城资源循环利用基地项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （吴兴）区; （工业）区. 地理坐标; 经度; 120.235487°; 纬度; 30.843293°. 主要危险物质及分布; 项目使用的原辅材料涉及危险物质有机油、废油、废桶. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境风险源的事故类型主要为废水收集、贮存、运输等设施泄露事故，进入附近水体，引起水体污染和土壤污染。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施 a. 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ②爆炸风险防范措施 a. 消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b. 在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c. 为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d. 加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e. 参照 GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》应急事故池的设置标准，设置50m3应急事故池。 f. 设备启动时应先开废气处理设备，后开主机；停机时则正好相反，防止废气超标排放。生产车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。 管线等尽量不要穿越生产车间，宜在墙内敷设。 g. 易燃物质存放场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、 撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施. 项目相关信息及评价说明： 分析结论：本项目不存在重大危险源，环境风险主要是物料泄漏、火灾及废气废水超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 表 7-27 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; 机油、废油、废桶. 存在总量/t; /. 环境敏感 性; 大气; 500m范围内人口数__/__人; 5km范围内人口_/___人. 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大）; ___/_人. 地表水; 地表水功 能敏感性; F1□; F2□; F3☑. 环境敏感 目标分流; S1□; S2□; S3☑. 地下水; 地下水功 能敏感性; G1□; G2□; G3☑. 包气带防 污功能; D1□; D2□; D3☑. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1☑ ; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4☑. P值; P1□; P2□; P3□; P4☑. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3☑. 地表水; E1□; E2□; E3☑. 地下水; E1□; E2□; E3☑. 环境风险潜势; IV＋ □; IV □; III □; II □; I☑. 评价等级; 一级 □; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险 识别; 物质危险 性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险 类型; 泄露☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; （1）仓库按消防要求配置消防灭火系统。 （2）管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 （3）贮存的化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 （4）在车间、仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器材。 （5）在厂区设置事故池，并在池上加盖，一旦发生泄漏事故，应立即将泄漏物料排入事故池，经处理达标后纳管，无法自行处置的，需委托专业单位处置。 （6）企业必须在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门，保证把消防污水和泄漏物料引入事故池，避免泄漏至外环境。. 评价结论与建议; 本项目不存在重大危险源，主要为废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.2.8 环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号，2017年6月）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收，建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目见表7-30。 表 7-28 “ 三同时” 竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 废水总排放口; 废水; pH、COD、氨氮、SS、石油类等. 工艺粉尘排放口（P1）; 废气; 颗粒物. 工艺粉尘排放口（P2）; 颗粒物. 厂界; 颗粒物. 油烟废气排放口; 废气; 食堂油烟. 厂界; 噪声; Leq. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。污染源监测计划见下表。 表7-29 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废水; 废水总排放口; pH、COD、氨氮、SS、石油类等; 每半年测一次. 废气; 工艺粉尘排放口（P1）; 颗粒物; 每半年测一次. 工艺粉尘排放口（P2）; 颗粒物; 每半年测一次. 厂界; 颗粒物; 每半年测一次. 噪声; 厂界; Leq; 每年测一次，每 次监测一昼夜. 7.3环保投资 本项目总投资为10178万元，环保投资共240万元，占总投资额的2.4%。本项目主要环保投资见表7-30。 表7-30本项目环保投资概算 序号; 类别; 污染防治设施名称; 投资估算（万元）. 1; 废水; 利用已有管网系统; 0. 利用已有化粪池; 0. 污水站; 60. 2; 废气; 利用已有油烟净化装置; 0. 2套旋风+除尘装置; 100. 3; 噪声; 低噪声设备、减震隔音装置; 50. 4; 固废; 危（固）废暂存场所; 20. 5; 其它; 绿化; 10. 合计; 240.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 施工扬尘、 汽车尾气 | TSP、CO、NOX | 实施标准化施工， 建设围墙，配置滞尘防护网；限制车速，采用封闭车辆运输，对汽车行驶路面勤洒水； | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响较小 |
|  | 营运期 工艺粉尘 | 颗粒物 | 装修、大件及园林垃圾工艺处理粉尘收集后经旋风+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响小 |
|  |  |  | 再生资源中心工艺处理粉尘收集后经旋风+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放 |  |
| 水污染物 | 施工期 生活污水 | 废水量 CODCr NH3-N | 经化粪池预处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小 |
|  | 施工期施工废水 | SS | 收集沉淀后全部回用，不排放，对当地无影响 |  |
|  | 营运期 生活污水 | 废水量 CODCr NH3-N SS | 经化粪池预处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小 |
|  | 营运期 清洗 | 废水量 CODCr NH3-N SS | 经厂区新建污水站处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理 | 经自建污水站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013），纳管排放水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，对当地环境影响小。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 生活垃圾 | 生活垃圾 | 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂 | 不排放，对周围环境无影响 |
|  | 施工期 建筑垃圾 | 废土废砖 | 为土方填塘或抬高地基，避免多余弃土，及时清运弃土 | 确保不长期占用土地，对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 一般固废 | 生活垃圾 | 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂 | 不排放，对周围环境无影响 |
|  |  | 除尘收 集粉尘 | 出售给物资回收公司 |  |
|  |  | 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片 | 出售给物资回收公司//送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂（少量废木材料出售） |  |
|  |  | 废料、渣土 | 出售给建筑材料厂家或委托第三方清运 |  |
|  |  | 料渣 | 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂 |  |
|  |  | 废布袋 | 出售给物资回收公司 |  |
|  |  | 污水站污泥 | 委托第三方清运 |  |
|  | 营运期 危险固废 | 废油 | 分类收集后委托相关资质单位妥善处置 |  |
|  |  | 废桶 |  |  |
| 噪声 | 施工期 设备噪声运行 | 施工噪声 | 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施 | 厂界噪声达标，对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 设备噪声运行 | 设备噪声 | 关闭车间门窗；加强管理和设备维护；减少人为噪声的产生、加装减震垫等 | 厂界噪声达标，对周围 环境影响较小 |
| 主要生态影响 根据实地踏勘，本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生物栖息环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目概况 项目拟用地面积19.25亩，新建建筑面积13652.67平方米，购置金属链板输送机、磁选机、风选机、骨料机等设备。项目建成后形成年处理装修垃圾200吨/天，大件垃圾40吨/天，园林垃圾10吨/天，废纸100吨/天，塑料30吨/天，非生产型废旧金属1吨/天。项目投产后，新增销售5000万元，利税1500万元。 9.1.2工程分析 根据工程分析，本项目污染物产生及排放情况见表9-1。 表9-1本项目实施后污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 项目; 产生量 (t/a); 处理削减量 (t/a); 最终达标排放量(t/a). 废气; 食堂油烟; 油烟; 0.013; 0.011; 0.002. 工艺粉尘; 颗粒物; 10.08; 9.779; 0.301. 废水; 生活污水; 废水量; 1836; 0; 1836. CODCr; 0.643; 0.551; 0.092. NH3-N; 0.064; 0.055; 0.009. 清洗废水; 废水量; 2880; 0; 2880. CODCr; 0.864; 0.72; 0.144. NH3-N; 0.086; 0.072; 0.014. SS; 2.016; 1.987; 0.029. 固废; 生活垃圾; 21.6; 21.6; 0. 除尘收集粉尘; 9.779; 9.779; 0. 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 53818.9; 53818.9; 0. 废料、渣土; 64791; 64791; 0. 破碎料渣; 17820; 17820; 0. 废布袋; 0.36; 0.36; 0. 污水站污泥; 2.5; 2.5; 0. 废油; 0.475; 0.475; 0. 废桶; 0.05; 0.05; 0. 噪声; 主要为设备噪声，设备运行时噪声源强为73~80dB（A）. 全厂排放总量见下表9-2 表9-2 全厂污染物产生及排放情况汇总 “三废”类别; 污染物 名称; 项目扩建前污染物; 本项目污染物; 项目扩建后 污染物; 排放增减量t/a. 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放总量t/a. 废水; 生活、清洗废水; 废水量; 4351; 4716; 4716; 9067; +4716. CODCr; 0.2146; 0.864; 0.236; 0.4306; +0.236. 氨氮; 0.02146; 0.086; 0.023; 0.04246; +0.023. SS; /; 2.016; 0.029; 0.029; +0.029. 垃圾渗滤液、冲洗水; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 油烟废气; 油烟; 0.0134; 0.013; 0.002; 0.0154; +0.002. 汽车尾气; NOX、CO、非甲烷总烃; /; /; /; /; /. 恶臭; NH3; 3.73; 0; 0; 3.73; 0. H2S; 0.39; 0; 0; 0.39; 0. 工艺粉尘; 颗粒物; 0.33; 10.08; 0.301; 0.631; +0.301. 固废; 生活垃圾; 0; 21.6; 0; 0; 0. 汽修固废; 0; 0; 0; 0; 0. 分选废物; 0; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 0; 9.779; 0; 0; 0. 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 0; 53818.9; 0; 0; 0. 废料、渣土; 0; 64791; 0; 0; 0. 料渣; 0; 17820; 0; 0; 0. 废布袋; 0; 0.36; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 2.5; 0; 0; 0. 废油; 0; 0.475; 0; 0; 0. 废桶; 0; 0.05; 0; 0; 0. 本项目实施后，本项目总量控制建议见下表9-3。 表9-3 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 废水量; 4716; /; /; 4716. 2; CODcr; 0.236; 1:1; 0.236; 0.236. 3; NH3-N; 0.023; 1:1; 0.023; 0.023. 4; 颗粒物; 0.301; /; /; 0.301. 本项目厂区污染防治措施见表9-4 9.1.3污染防治措施 表9-4 厂区污染防治措施 内容 类型; 排放源; 污染物; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 施工期 施工扬尘、 汽车尾气; TSP、CO、NOX; 实施标准化施工， 建设围墙，配置滞尘防护网；限制车速，采用封闭车辆运输，对汽车行驶路面勤洒水；; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响较小. 营运期 工艺粉尘; 颗粒物; 装修、大件及园林垃圾工艺处理粉尘收集后经旋风+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响小. 再生资源中心工艺处理粉尘收集后经旋风+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放. 水污染物; 施工期 生活污水; 废水量 CODCr NH3-N; 经化粪池预处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小. 施工期施工废水; SS; 收集沉淀后全部回用，不排放，对当地无影响. 营运期 生活污水; 废水量 CODCr NH3-N SS; 经化粪池预处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，对当地环境影响小. 营运期 清洗; 废水量 CODCr NH3-N SS; 经厂区新建污水站处理后纳管排入湖州中环水务责任有限公司处理; 经自建污水站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013），纳管排放水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，对当地环境影响小。. 固 体 废 物; 施工期 生活垃圾; 生活垃圾; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂; 不排放，对周围环境无影响. 施工期 建筑垃圾; 废土废砖; 为土方填塘或抬高地基，避免多余弃土，及时清运弃土; 确保不长期占用土地，对周围环境影响较小. 营运期 一般固废; 生活垃圾; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂; 不排放，对周围环境无影响. 除尘收 集粉尘; 出售给物资回收公司. 废金属、废纸、废塑料、废木头、废木片; 出售给物资回收公司//送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂（少量废木材料出售）. 废料、渣土; 出售给建筑材料厂家或委托第三方清运. 料渣; 送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂. 废布袋; 出售给物资回收公司. 污水站污泥; 委托第三方清运. 营运期 危险固废; 废油; 分类收集后委托相关资质单位妥善处置. 废桶. 噪声; 施工期 设备噪声运行; 施工噪声; 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施; 厂界噪声达标，对周围环境影响较小. 营运期 设备噪声运行; 设备噪声; 关闭车间门窗；加强管理和设备维护；减少人为噪声的产生、加装减震垫等; 厂界噪声达标，对周围 环境影响较小. 9.1.4环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状结论 2019年湖州市吴兴区未达到国家二级标准，超标指标主要为O3。评价区域内监测点位常规污染物SO2、NO2地面小时浓度、PM10日平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。 （2）水环境质量现状结论 项目最终纳污水体頔塘各类指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量较好。 （3）声环境质量现状结论 根据监测结果，项目所在地厂界环境噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，能满足相应功能区要求。 9.1.5环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目产生的食堂油烟收集后经油烟净化器处理后引至屋顶外排放；工艺粉尘收集后经旋风+布袋除尘处理经15m高排气筒排放；对周围大气环境较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池预处理后，清洗废水经污水站处理后纳管排入污水处理厂，对周围水体环境影响较小。 （4）噪声环境影响分析结论 在经墙体隔声和距离衰减后，项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，对当地噪声环境影响较小。 （5）固体废弃物影响分析结论 本项目营运过程中产生生活垃圾、破碎料渣送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂；除尘收集粉尘、废布袋出售给物资回收公司；废金属出售给物资回收公司；废纸、废塑料、废木头、废木片出售给物资回收公司//送往厂区垃圾中转站，最终送往垃圾焚烧厂；废料、渣土出售给建筑材料厂家或委托第三方清运；污水站污泥委托第三方清运废油、废桶委托相应的危废处置单位处理。本项目固废能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 9.2 审批原则符合性结论 （1）管控单元符合性分析 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）达标排放原则符合性分析 建设单位只要能够按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施，保证建设项目所有污染物（噪声、废气、废水、固体废物）达标排放，项目对环境的影响较小。 （3）总量控制原则符合性分析 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第六条 新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。第八条新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目营运期同时排放生产废水和生活污水，新增的COD Cr和NH3-N替代按1:1削减比例要求执行。 根据工程分析，本项目实施后产生的CODCr、NH3-N、颗粒物总量控制建议值分别为0.236t/a、0.023t/a、0.301t/a。 （4）维持环境质量原则符合性分析 项目所在区域空气指标中SO2、NO2、PM10监测值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求；项目产生的废气对周围空气环境影响较小。根据水环境功能区划，项目附近水体现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准浓度限值。项目废水对周围水环境较小。根据声环境功能区划，项目所在地为3类区，只要项目加强对噪声的治理，不会对周围声环境产生明显影响。项目产生的固废都能得到妥善的处理。因此，项目建设地附近各项环境质量指标能维持现状，符合维持环境质量原则。 另外，项目选址于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，符合土地利用总体规划、城乡规划。本项目属于固体废物治理（C7723）。不属于《产业结构调整指导目录（修订版）》中限制类、淘汰类项目，不属于《湖州市产业发展导向目录》中限制类、淘汰类项目，符合产业政策的要求。因此项目的建设符合当地的土地利用总体规划、城乡规划、环境管控单元和产业政策和环境保护要求。 综上所述，项目的实施符合环评审批基本原则。 “三线一单”符合性分析 根据[2020]7号浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，建设项目应符合：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境管控单元准入清单”的要求，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于浙江省湖州市吴兴区织里镇大河路西侧，318国道北侧，项目所在地为湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应管控单元要求，满足环境质量现状要求。项目产生的废气对周围空气环境影响较小。项目生活污水、清洗废水纳管排放，对周围水环境影响较小；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 本项目用水来自市政管网。本项目建成运行后通过内部管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效地 控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境管控单元准入清单 项目所在地位于湖州市吴兴区织里镇，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域为湖州市吴兴区织里镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220007），属于产业集聚重点管控单元。该单元中管控要求符合（空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求）。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.3 建议 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目运营时同时落实各项环保治理措施； （2）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质； （3）须按本次环评向环境保护管理部门申报的规模进行运营，若今后发生扩建、迁建等情况的，应及时向环境保护部门申报。 （4）根据《固废法》第八十五条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，要求企业应制定相关防范措施并编写应急预案并报所在地生态环境主管部门备案。 9.4 环评总结论 综合上述，浙江绿能再生资源有限公司吴兴区东部新城资源循环利用基地项目选址合理，符合“三线一单”准入要求、环境管控单元、产业政策、产业发展规划，选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划，营运过程产生的各污染物经处理后能达标排放、符合总量控制要求。建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，项目的建设是可行的。