湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：湖州中雅移动房屋科技有限公司

二〇二一年二月

表一

| 项目名称 | 年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州中雅移动房屋科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | ■新建 □扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路6号-2 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 移动房屋、房屋材料、折弯垫 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 移动房屋2000间/a、房屋材料5万m2/a、折弯垫1万套/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 移动房屋2000间/a、房屋材料5万m2/a、折弯垫1万套/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年12月 |  | 开工建设时间 | 2020年12月 |  |
| 调试时间 | / |  | 验收现场监测时间 | 2021.01.26~2021.01.27 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 湖州市生态环境局吴兴分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 浙江同成环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 10200万 | 环保投资总概算 | 70万 | 比例 | 0.7% |
| 实际总概算 | 10200万 | 环保投资 | 80万 | 比例 | 0.8% |
| 验收监测依据 | 一、建设项目竣工环境保护验收法律、法规、规定 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2019.1.1起施行）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1起施行）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26起施行）； 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019.1.1起施行）； 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1起施行）； 8.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局【2011】第13号令）； 9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 10.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》。 二、建设项目竣工环境保护验收监测技术规范 11.《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发【2000】38号）； 12.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 13.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； 14.《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）； 15.《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 16.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。 三、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 17.《湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目环境影响报告表》，浙江同成环境科技有限公司，2020.12； 18.《关于湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目环境影响报告表的审查意见》（湖吴环建[2020]63号），湖州市生态环境局，2020年12月25日； 19.《湖州中雅移动房屋科技有限公司三同时验收检测》（报告编号：华标检（2021）H第01316号），浙江华标检测技术有限公司。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目营运期产生的非甲烷总烃、粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。具体标准见表1.1-1。 表1.1-1大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 二级标准; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 1.0. 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。具体见表1.1-2。 表1.1-2厂区内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目所在区域已经建成污水管网。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后纳管，纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，纳管后进入湖州诚信污水处理有限公司处理，排入东溪桥港。湖州诚信污水处理有限公司处理出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准要求及《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1要求。具体见下表。 表1.1-3污水排放标准单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮. 纳管标准; 6～9; 500; 400; 35; 20; 8; /. GB18918-2002一级A; 6～9; 40; 10; 2（4）; 1; 0.5; 15. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 3、噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准，具体见表1.1-4。 表1.1-4工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 项目一般工业固体废物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部2013年第36号公告）。危险固废的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）。 |
| 验收范围 | 本次验收调查范围主要为湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目及其配套的污染防治设施。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容 2.1地理位置及平面布置 2.1.1 地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 根据现场调查，项目位于湖州市吴兴区东林镇青山路6号-2。 表2.1-1 项目所在区域周围环境概况 序号; 方位; 最近距离（m）; 名称. 1; 东; 紧邻; 马路，马路对面为湖州佳士汽车配件有限公司. 2; 南; 紧邻; 浙江创伟机械有限公司. 3; 西; 紧邻; 空地，空地对面为高速公路. 4; 北; 紧邻; 空的厂房，厂房旁为马路，马路对面为浙江安浦科技有限公司. 2.1.2 主要环境敏感点 根据项目所在地的环境功能区划、环境质量现状、周围环境状况等，经现场勘查，周围敏感点与本项目的距离，具体见表2.1-2。 表2.1-2周围敏感点与项目厂房距离情况表 序号; 村庄名称; 方位; 距离(单位：米); 人口. 1; 上干村; 西; 217; 约200人/50户. 2.1.3平面布置 1、平面布置 环评审批： 湖州中雅移动房屋科技有限公司拟在湖州市吴兴区东林镇青山路6号-2，拟租用浙江创伟机械有限公司闲置厂房，项目设备均匀分布于车间内，高噪声设备位于车间居中位置。 实际情况： 根据实际勘查，项目平面布置与环评保持一致。 2.2建设内容 1、产品方案 审批与实际产品方案比较情况见下表。 表2.2-1 审批与实际产品方案比较表 序号; 原环评; 现有产品方案. 品种; 年产量; 品种; 年产量. 1; 移动房屋; 2000间/a; 移动房屋; 2000间/a. 2; 房屋材料; 5万m2/a; 房屋材料; 5万m2/a. 3; 折弯垫; 1万套/a; 折弯垫; 1万套/a. 由上表可知，项目产品方案及产能维持不变。 2、公用工程 环评审批： （1）给水 企业所需用水由当地供水管网统一提供。 （2）供电 项目供电由当地电力局供电。 （3）排水 本项目废水主要为职工生活污水。企业排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排除；企业生活污水经隔油池、化粪池处理纳管，纳管后排入湖州诚信污水处理有限公司处理，最终纳入东溪桥港。 （4）其他 企业厂区不设食堂和职工住宿。 实际情况： 根据实际勘查，项目公用工程均与环评保持一致。 3、环评报告表各环保措施落实情况表 环评报告表中环保措施与实际建设落实情况对比一览表，详见表2.2-2。 表2.2-2项目环评各环保措施落实情况一览表 污染源; 现有污染防治措施清单; 环评提出的污染防治措施情况; 落实情况. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后纳管，通过市政污水管网排入湖州诚信污水处理有限公司处理; 生活污水须经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经湖州诚信污水处理有限公司处理达标后排放。; 已落实。. 废气; 匀胶覆合 有机废气; 集气罩收集后进入两级串联活性炭吸附处理装置处理，净化后15m排气筒高空外排; 企业应认真做好生产过程中的工艺废气等污染防治工作，采用先进适用的废气治理技术和装备，对工艺废气排放点必须配备相应的收集系统，根据各废气特点采取针对性的措施进行处理，同时采取有效措施从源头减少废气的无组织排放。; 已落实。. 切割粉尘; 收集后进入布袋除尘器除尘，净化后15m排气筒高空外排; 已落实。. 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散; 已落实。. 噪声; 设备噪声; （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。 （2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。 （3）选用低噪声设备，针对折弯机、剪板机等高噪声设备设基础减震。 （4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。 （5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。; 项目应优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减震等降噪措施，; 已落实。. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运; 一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告2013年第36号修改单的要求。废活性炭、废胶水桶等危险固废必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单进行收集、贮存，设置室内暂存区，做好防雨、防渗处理，设置危险废物识别标志，并委托资质单位进行处置，建立规范的台账记录，按规定办理危险废物转移报批手续，并严格执行转移联单制度，确保处置过程中不对环境造成二次污染。; 已落实。. 边角料; 收集后出售给废品回收单位. 集尘灰; 收集后出售给废品回收单位. 废活性炭; 委托资质单位处置. 废胶水桶. 大气环境防护距离; 无需设置; 无需设置; 已落实。. 表2.2-3 环评批复中意见及落实情况 污染类别; 环评批复意见; 落实情况. 废水; 加强废水污染防治。项目必须实施雨污分流，清污分流，认真按《环评报告表》要求做好废水的收集及处理工作。生活污水须经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经湖州诚信污水处理有限公司处理达标后排放。; 已落实。项目仅产生生活污水，利用现有的化粪池预处理后纳入城镇污水管网。. 废气; 加强废气污染防治。企业应认真做好生产过程中的工艺废气等污染防治工作，采用先进适用的废气治理技术和装备，对工艺废气排放点必须配备相应的收集系统，根据各废气特点采取针对性的措施进行处理，同时采取有效措施从源头减少废气的无组织排放。项目废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源、二级标准”的相应限值要求，厂区内VOCs无组织排放须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应的限值要求。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。; 已落实。1、匀胶覆合有机废气：企业采用两级活性炭吸附装置处理有机废气。在金属隔热夹芯板生产线匀胶覆合位置上方设置集气罩收集，废气经收集后进入1套两级串联活性炭吸附处理装置处理，尾气通过15m排气筒高空排放。2、切割粉尘：金属隔热夹芯板生产线自带收集处理系统，切割工序中设置有防尘屏蔽罩，整个切割工序为半密闭状态生产，经管道抽风收集送入布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。3、焊接烟尘：经移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散。废气的排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中“新污染源，二级标准”相应限值要求，厂区内VOCs无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应的限值要求。. 噪声; 加强噪声污染防治。项目应优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 已落实。根据检测报告，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的3类标准。. 固废; 加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险固废和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告2013年第36号修改单的要求。废活性炭、废胶水桶等危险固废必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单进行收集、贮存，设置室内暂存区，做好防雨、防渗处理，设置危险废物识别标志，并委托资质单位进行处置，建立规范的台账记录，按规定办理危险废物转移报批手续，并严格执行转移联单制度，确保处置过程中不对环境造成二次污染。; 已落实。企业已建设危废仓库，用于暂存产生的各类危废。且危险废物已委托湖州威能环境服务有限公司处置，生活垃圾委托当地环卫清运处置，边角料、集尘灰收集后出售给废品回收单位。. 日常管理和安全防范; 企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；做好生产设备、环保设施的运行和管理，建立污染防治措施运行和污染物排放日常管理台账，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。; 已落实。企业已经建立各项环保规章制度，并配备专员，做好日常管理台账。. 总量控制; 严格落实污染物排放总量控制措施，新建项目投产后，各污染物排放总量控制在《环评报告表》中明确的指标内。本项目主要污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.01t/a。你公司应按照相关规定，及时落实排污权交易和有偿使用。; 已落实。根据分析，各污染物排放总量控制在《环评报告表》中明确的指标内。其中VOCs≤0.01t/a。. 4、环境管理 项目单位成立了专门的安全环保办公室，并配工作人员专人负责公司环保方面相关工作。 项目单位环保工作实行三级管理，即总经理总负责、环保部门具体分管、各环保管理人员直接管理。 项目单位为确保企业环保系统正常运行，制定实施环境保护管理制度，制度内容全面，包括设置环境保护管理机构，配备专职管理人员，明确环境保护管理部门职责及生产车间、各有关部门的职责，明确环境保护管理范围、环境保护管理工作内容，并规定奖励与惩罚机制等内容。 5、浙江省挥发性有机物污染整治方案 表2.2-4项目对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析表 序号; 标准内容; 实际情况; 是否符合. 1; 所有产生 VOCs 污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放。; 本项目实施后，封闭一切不必要的开口，原料采用水性胶水，将从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 是. 2; 鼓励回收利用 VOCs 废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总净化处理率不低于 90%，其他行业总净化处理率原则上不低于 75%。; 本项目属于通用设备制造业，VOCs产生点主要为匀胶覆合过程中挥发的少量有机废气，该废气收集后经两道活性炭吸附装置净化处理后通过15m排气筒高空排放，其处理效率达到75%以上，满足其他行业总净化处理率原则上不低于75%的要求。; 是. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在 VOCs 和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目不产生高浓度挥发性有机物的母液和废水。各废气产生工段均设置收集装并加以处理，减少对周围环境的影响。; 是. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据; 本项目已编制废气处理方案，并明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案; 是. 5; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存 3 年。; 本项目活性炭吸附剂将定期更换，等项目正式投产运行后将做好详细的台账资料。; 是. 根据表2.2-4可知，本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的相关要求。

主要原辅材料 本项目为年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目。环评审批与实际原辅材料比较情况见下表。 表2.2-5主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料及能源; 单位; 环评耗量; 实际用量. 1; 镀锌板; 吨/年; 168; 165. 2; 彩钢卷; 吨/年; 601; 598. 3; 防火棉; 吨/年; 180; 177. 4; 焊材; 吨/年; 4; 3.3. 5; 胶水; A组分; 吨/年; 1; 0.9. B组分; 吨/年; 1; 0.9. 6; 水; 吨/年; 300; 200. 7; 电; 万kwh/年; 4.2; 3.8. 由上表可知，项目原辅料用量均在审批范围之内。 生产设备 表2.2-6主要生产设备一览表 序号; 名称; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 增减量 （台/套）. 1; 金属隔热夹芯板生产线; 1; 1; +0. 2; 液压板料折弯机; 1; 1; +0. 3; 液压摆式剪板机; 1; 1; +0. 4; 电焊机; 2; 2; +0. 由上表可知，项目设备均与环评一致。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2.2-1项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 压型：将外购的彩钢、镀锌板在折弯机中进行成型，彩钢弯曲成瓦楞形得到彩钢卷基板，镀锌板弯曲成U型得到钢构配件。此过程中产生少量边角料。 匀胶覆合：原料彩钢卷基板准备好并吊上覆合机就位，同时把覆合板芯材准备好，随时可送入覆合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。开机后，底层钢卷先进入机组，经匀胶后并同时送入夹芯材料进行覆合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行覆合，上下钢卷覆合的同时，覆合彩钢板两侧卷边，覆合彩钢板成型。该过程中胶水会少量挥发产生有机废气。 切割：经过覆合的彩钢夹芯板剪切成相应长度即为彩钢夹芯板，该成品既是单独的产品，即房屋材料，又是移动房屋的原料。该过程中会产生少量粉尘和固废。 焊接：将彩钢夹芯板焊接后即为移动房屋。此过程会产生少量焊接烟尘。 注：企业1万套折弯垫是将镀锌板通过折弯机弯曲成U型钢构配件，该过程无废气、废水产生。 项目实际生产工艺与环评保持一致。 项目变动情况 根据项目环评报告，结合现场调查，项目产能、工艺流程、原辅材料、生产设备均与环评保持一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 根据项目环评，项目废气主要来自于：1、匀胶覆合过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。2、项目金属隔热夹芯板生产线切割过程中有少量的防火棉粉尘产生。3、项目焊接过程中会产生少量焊接烟尘。 表3.1-1 环评报告要求废气防治措施 污染源; 污染防治措施清单. 废气; 匀胶覆合有机废气; 集气罩收集后进入两级串联活性炭吸附处理装置处理，净化后15m排气筒高空外排。. 切割粉尘; 收集后进入布袋除尘器除尘，净化后15m排气筒高空外排。. 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散。. 根据现场踏勘，生产过程中项目废气主要为匀胶覆合有机废气、切割粉尘及焊接烟尘，与环评比较，实际生产工艺废气与环评保持一致。 （1）匀胶覆合有机废气 根据环评报告，本项目在金属隔热夹芯板生产线匀胶覆合位置上方设置集气罩收集，废气经收集后进入1套两级串联活性炭吸附处理装置处理，最后尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 根据现场调查，本项目匀胶覆合有机废气收集处理工艺均与环评保持一致。 （2）切割粉尘 根据环评报告，本项目金属隔热夹芯板生产线自带收集处理系统，切割工序中设置有防尘屏蔽罩，整个切割工序为半密闭状态生产，经管道抽风收集送入布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。 根据现场调查，本项目切割粉尘收集处理工艺均与环评保持一致。 （3）焊接烟尘 根据环评报告，本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散。 根据现场调查，本项目焊接烟尘收集处理工艺均与环评保持一致。 2、废水 根据项目环评，项目废水主要为生活污水。 表3.1-2环评报告要求废水防治措施 污染源; 污染防治措施清单. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后纳管至污水厂处理达标后排放. 根据现场踏勘，项目废水主要为生活污水。生活污水预处理后纳管至污水厂处理达标后排放。与环评保持一致。 3、噪声 根据项目环评，项目噪声主要为机械设备噪声，环评要求采取以下措施：（1）对生产车间，进行关闭门窗生产。（2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。（3）选用低噪声设备，针对折弯机、剪板机等高噪声设备设基础减震。（4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。（5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。 根据现场调查，本项目的噪声源主要为生产设备产生的机械噪声，建设单位主要采取了以下防治措施： 将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离；各主要噪声设备基础加装防震垫片，减少震动引起的噪声；加强设备管理，由专人负责设备维护，确保设备处于良好的运转状态，避免设备不正常运转时产生的高噪声现象；车间设置隔声门窗。 4、固废 环评提出的固废治理措施具体要求情况见表3.1-3。 表3.1-3环评报告固废治理措施情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.65; 委托当地环卫部门清运. 2; 边角料; 生产过程; 金属料; 一般固废; 23; 收集后出售给废品回收单位. 3; 集尘灰; 废气处理; 粉尘、烟尘; 一般固废; 0.393; 收集后出售给相关厂家. 4; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; 危险固废; 0.623; 委托资质单位处置. 5; 废胶水桶; 物料使用; 胶水桶; 危险固废; 0.15. 根据现场调查，本项目固废主要包括：生活垃圾、边角料、集尘灰、废活性炭、废胶水桶等。对照环评，各类固废的生产处置均与环评保持一致。 表3.1-4固体废物利用处置情况表 序号; 固废种类; 来源; 属性; 产生量（t/a）; 实际落实情况; 是否符合 环保要求. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 1.5; 委托当地环卫部门清运; 符合. 2; 边角料; 生产过程; 一般固废; 18; 收集后出售给废品回收单位; 符合. 3; 集尘灰; 废气处理; 一般固废; 0.3; 收集后出售给相关厂家; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 0.5; 委托湖州威能环境服务有限公司; 符合. 5; 废胶水桶; 物料使用; 危险固废; 0.1; 符合. 5、大气环境防护距离 根据环评分析，本项目无需设置大气环境防护距离。 6、环保管理制度 建设单位已编制环保管理制度，包括总则、组织机构、基本原则、环保机构职责、奖励和惩罚、附则等相关内容。 7、环保投入 各项环保设施投资具体参见表3.1-5。 表3.1-5本项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 废水; 利用现有化粪池; /. 废气; 两级串联活性炭吸附处理装置、收集设备及排放设备1套 除尘装置、收集设备1套 移动式焊烟净化器2套; 60. 噪声; 隔声减震措施; 5. 固废; 一般工业固废暂存场所; 5. 危险废物暂存场所; 10. 合计; 80. 8、总量控制 表3.1-5 企业污染物总量控制指标一览表 项目; 项目实际排放量; 环评总量建议值. 废水; 废水量; 200m3/a; 264m3/a. CODCr; 0.008t/a; 0.011t/a. NH3-N; 0.0004t/a; 0.001t/a. 废气; VOCS; 0.009t/a; 0.01t/a. 项目实际排放量根据检测报告里最大排放浓度进行推算。其中，VOCs最大排放速率8.75×10-3kg/h，年生产时间为250天，每天4h，则排放量为0.009t/a，项目排放量在总量控制范围之内。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论 1、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 统计结果表明，SO2小时值、NO2小时值、PM10日均值浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状 监测点的各项水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）噪声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地声环境昼夜间现状值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 2、环境影响分析 - 大气环境影响分析 根据工程分析及预测结果可知，本项目产生的废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源、二级标准”的相应限值要求，厂区内VOCs无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应的限值要求。对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的生活污水纳入城镇污水管网后由污水厂处理达标后排放，对周围水体环境影响不大。 (3)固废环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的固废均得到妥善的处理，对周围环境基本无影响。 (4)噪声环境影响分析结论 通过噪声预测分析可知，项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。本项目的建设对周围声环境影响较小。 3、总量控制结论 根据国家和浙江省相关要求，建议本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、挥发性有机物。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），本项目仅排放生活污水，且生活污水排入污水处理厂处置达标后排入外环境，故本项目新增的化学需氧量和氨氮排放量可不进行区域替代削减。 本项目挥发性有机物总排放量为0.01t/a，挥发性有机物替代削减量为0.03t/a，由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，调剂完成后，项目可实现总量控制要求。 4、污染防治措施 表4.1-1项目污染防治措施清单 污染源; 污染防治措施清单. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后纳管，通过市政污水管网排入湖州诚信污水处理有限公司处理. 废气; 匀胶覆合有机废气; 集气罩收集后进入两级串联活性炭吸附处理装置处理，净化后15m排气筒高空外排。. 切割粉尘; 收集后进入布袋除尘器除尘，净化后15m排气筒高空外排。. 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器收集后自然沉降于净化器内，其余呈无组织逸散。. 固废; 产生的固体废弃物均可以得到妥善处理. 噪声; 设备噪声; （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。 （2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。 （3）选用低噪声设备，针对折弯机、剪板机等高噪声设备设基础减震。 （4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。 （5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。. 大气环境防护距离; 无需设置. 5、环评总结论 湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目符合当地环境功能区划、土地利用总体规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。 审批部门审批决定： 关于湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目环境影响报告表的审查意见： 湖州中雅移动房屋科技有限公司 你单位关于要求审批建设项目环境影响报告表的申请及其他相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，我局审查意见如下： 一、根据你单位委托浙江同成环境科技有限公司编制的《湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《环评报告表》）、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码：2018-330502-41-03-045474-000）、湖州市吴兴区东林镇人民政府及其他相关部门书面意见等相关材料，结合项目公众参与及环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策及城镇总体规划、土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须按照《环评报告表》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目的建设。 二、项目拟建地为湖州市吴兴区东林镇青山路6号-2。拟租用浙江创伟机械有限公司闲置厂房，购买行车、焊机、槽设备等先进设备，形成年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目。 三、项目须采用先进技术和设备，提高自动化控制水平，实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实《环评报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： （一）加强废水污染防治。 项目必须实施雨污分流，清污分流，认真按《环评报告表》要求做好废水的收集及处理工作。生活污水须经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经湖州诚信污水处理有限公司处理达标后排放。 （二）加强废气污染防治。 企业应认真做好生产过程中的工艺废气等污染防治工作，采用先进适用的废气治理技术和装备，对工艺废气排放点必须配备相应的收集系统，根据各废气特点采取针对性的措施进行处理，同时采取有效措施从源头减少废气的无组织排放。项目废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源、二级标准”的相应限值要求，厂区内VOCs无组织排放须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应的限值要求。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。 （三）加强噪声污染防治。 优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （四）加强固废污染防治。 固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险固废和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告2013年第36号修改单的要求。废活性炭、废胶水桶等危险固废必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单进行收集、贮存，设置室内暂存区，做好防雨、防渗处理，设置危险废物识别标志，并委托资质单位进行处置，建立规范的台账记录，按规定办理危险废物转移报批手续，并严格执行转移联单制度，确保处置过程中不对环境造成二次污染。 （五）加强项目的日常管理。 企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；做好生产设备、环保设施的运行和管理，建立污染防治措施运行和污染物排放日常管理台账，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。 四、严格落实污染物排放总量控制措施。新建项目投产后，各污染物排放总量控制在《环评报告表》中明确的指标内。本项目主要污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.01t/a。你公司应按照相关规定，及时落实排污权交易和有偿使用。 五、根据《环评报告表》计算结果，项目无需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。 六、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起5年后方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。 七、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 以上意见和项目环境影响报告表中的污染防治措施，请建设单位在项目设计、建设和实施中认真予以落实。

表五

验收监测质量保证及质量控制 1、监测分析方法 表5.1-1 监测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测方法. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017. 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017. 颗粒物; 颗粒物固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单. 总悬浮颗粒物环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995及修改单. 排气参数固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 废水; pH值; 水质 pH值的测定玻璃电极法GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989. 五日生化需氧量; 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893－1989. 动植物油类; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018. 2、质量保证 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 为确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： （1）验收监测工况符合达到额定符合的75%以上。 （2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。 （3）本次监测所用仪器、量器为计量部门检定合格和分析人员校准合格的。 （4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。 （6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。 3、采样布点示意图 注：◎为有组织废气采样点，○为无组织废气采样点，★为废水采样点，▲为噪声检测点。 附图1 废气、废水、噪声现状调查点位图 表5.1-2 废气、废水、噪声现状调查点位经纬度表 采样点名称; 经度（E）; 纬度（N）; 调查项目. 项目地; 120°03′39.48″; 30°42′26.38″; 废气、废水、噪声. 注：以上经纬度数据仅作参考，具体数据以相关部门为准。.

表六

验收监测期间生产工况记录 湖州中雅移动房屋科技有限公司设计产量为年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫；实际生产能力为年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫，公司正常生产250天/年。2021年01月26日、01月27日检测期间，湖州中雅移动房屋科技有限公司正常生产，两日生产负荷均已达到75%以上。 表6.1-1 监测期间生产工况表 设计规模; 实际能力; 检测日期; 产品名称; 实际日产量; 生产负荷. 年产2000间移动房屋; 年产2000间移动房屋; 2021年01月26日; 移动房屋; 7间/天; 87.5%. 2021年01月27日; 移动房屋; 6间/天; 75%. 5万m2房屋材料; 5万m2房屋材料; 2021年01月26日; 房屋材料; 155m2/天; 77.5%. 2021年01月27日; 房屋材料; 160m2/天; 80%. 1万套折弯垫; 1万套折弯垫; 2021年01月26日; 折弯垫; 32套/天; 80%. 2021年01月27日; 折弯垫; 33套/天; 82.5%. 备注：1、年生产天数为250天，折合移动房屋、房屋材料、折弯垫生产分别约8间/天、200m2/天、40套/天。 2、产品产量数据由企业提供。. 验收监测结果 根据浙江华标检测技术有限公司提供的编号为华标检（2021）H第01316号三同时验收检测报告，项目有组织废气检测结果见表6.1-2，无组织废气检测结果见表6.1-3。 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（废气进口） 序号; 检测项目; 单位; 检测结果2021.01.26. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.0706. 2; 测点烟气温度*; ℃; 12; 13; 13. 3; 烟气含湿量*; %; 3.2; 3.2; 3.1. 4; 测点烟气流速*; m/s; 17.9; 17.5; 17.7. 5; 标干烟气量*; m3/h; 4228; 4132; 4180. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 39.9; 39.1; 37.6. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.169; 0.162; 0.157. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 6.86; 7.28; 7.77. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.0284; 0.0309; 0.0337. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果2021.01.27. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.0706. 2; 测点烟气温度*; ℃; 12; 14; 13. 3; 烟气含湿量*; %; 3.3; 3.1; 3.1. 4; 测点烟气流速*; m/s; 17.5; 18.0; 18.4. 25; 标干烟气量*; m3/h; 4136; 4239; 4334. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 38.5; 40.5; 37.7. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.159; 0.172; 0.163. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 20.4; 20.9; 22.3. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.0844; 0.0886; 0.0966. 注：打*为现场直读数据。. 表6.1-2 废气有组织排放检测结果表（废气出口） 序号; 检测项目; 单位; 检测结果2021.01.26; 限值. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.0706; -. 2; 测点烟气温度*; ℃; 13; 11; 11; -. 3; 烟气含湿量*; %2.5; 3.2; 3.0; 3.2; -. 4; 测点烟气流速*; m/s; 18.4; 18.0; 18.1; -. 5; 标干烟气量*; m3/h; 4375; 4333; 4348; -. 6; 颗粒物排放浓度; mg/m3; <20; <20; <20; 120. 7; 颗粒物排放速率; kg/h; <0.0438; <0.0433; <0.0435; 3.5. 8; 去除率; %; 73.2. 9; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.00; 1.82; 1.92; 120. 10; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 8.75×10-3; 7.89×10-3; 8.35×10-3; 10. 11; 去除率; %; 73.1; -. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果2021.01.27; 限值. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.0706; -. 2; 测点烟气温度*; ℃; 12; 13; 13; -. 3; 烟气含湿量*; %; 3.2; 3.2; 3.2; -. 4; 测点烟气流速*; m/s; 18.6; 18.6; 18.5; -. 5; 标干烟气量*; m3/h; 4455; 4433; 4405; -. 6; 颗粒物排放浓度; mg/m3; <20; <20; <20; 120. 7; 颗粒物排放速率; kg/h; <0.0446; <0.0443; <0.0441; 3.5. 8; 去除率; %; 73.1; -. 9; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.90; 1.84; 1.97; 120. 10; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 8.46×10-3; 8.16×10-3; 8.68×10-3; 10. 11; 去除率; %; 72.8. 注：1、打*为现场直读数据。 2、限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。. 根据上表，企业废气出口非甲烷总烃、颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表6.1-3 废气无组织排放检测结果表（非甲烷总烃，厂界+厂区） 采样日期; 检测点位; 检测时间; 非甲烷总烃mg/m3; 限值mg/m3. 2021.01.26; 上风向C; 09:20; 1.02; 4.0. 13:05; 1.08. 15:10; 1.07. 下风向D; 09:30; 1.14. 13:15; 1.16. 15:20; 1.11. 下风向E; 09:40; 1.23. 13:25; 1.20. 15:30; 1.22. 下风向F; 09:50; 1.21. 13:35; 1.24. 15:40; 1.15. 厂区内G; 10:00; 1.51; 20. 13:45; 1.65. 15:50; 1.57. 2021.01.27; 上风向C; 09:40; 1.06; 4.0. 13:05; 1.02. 15:10; 1.01. 下风向D; 09:50; 1.25. 13:15; 1.23. 15:20; 1.29. 下风向E; 10:00; 1.19. 13:25; 1.13. 15:30; 1.18. 下风向F; 10:10; 1.24. 13:35; 1.21. 15:40; 1.26. 厂区内G; 10:20; 1.64; 20. 13:45; 1.61. 15:50; 1.63. 备注：1、限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织浓度监控限值。 2、限值来源于《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。. 表6.1-3 废气无组织排放检测结果表（颗粒物，厂界） 采样日期; 检测点位; 检测时间; 总悬浮颗粒物 mg/m3; 限值mg/m3. 2021.01.26; 上风向C; 09:20-10:20; 0.325; 1.0. 13:05-14:05; 0.343. 15:10-16:10; 0.310. 下风向D; 09:30-10:30; 0.378. 13:15-14:15; 0.410. 15:20-16:20; 0.409. 下风向E; 09:40-10:40; 0.445. 13:25-14:25; 0.359. 15:30-16:30; 0.426. 下风向F; 09:50-10:50; 0.408. 13:35-14:35; 0.448. 15:40-16:40; 0.445. 2021.01.27; 上风向C; 09:40-10:40; 0.325. 13:05-14:05; 0.323. 15:10-16:10; 0.326. 下风向D; 09:50-10:50; 0.357. 13:15-14:15; 0.447. 15:20-16:20; 0.360. 下风向E; 10:00-11:00; 0.410. 13:25-14:25; 0.375. 15:30-16:30; 0.426. 下风向F; 10:10-11:10; 0.446. 13:35-14:35; 0.393. 15:40-16:40; 0.429. 备注：限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度。. 根据上表，企业厂界无组织废气监控点非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区无组织监控点非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放标准。 根据浙江华标检测技术有限公司提供的编号为华标检（2021）H第01316号三同时验收检测报告，项目废水检测结果见表6.1-4。 表6.1-4废水检测结果 采样时间; 采样点位; 水样性状; 项目名称及单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.01.26; 废水排放口H; 微浊; pH 无量纲; 7.08; 7.37; 7.14; 7.06; 6～9. 化学需氧量mg/L; 219; 225; 191; 205; 500. 氨氮mg/L; 22.5; 21.2; 23.2; 24.3; 35. 总磷 mg/L; 1.67; 1.78; 1.42; 1.55; 8. 悬浮物 mg/L; 72; 64; 90; 78; 400. 五日生化需氧量 mg/L; 52.6; 51.3; 45.8; 49.2; 300. 动植物油类 mg/L; 4.09; 4.13; 3.98; 3.76; 100. 2021.01.27; 微浊; pH 无量纲; 7.22; 7.19; 7.25; 7.14; 6～9. 化学需氧量mg/L; 232; 201; 221; 210; 500. 氨氮mg/L; 21.4; 23.7; 24.8; 21.7; 35. 总磷 mg/L; 1.83; 1.52; 1.73; 1.63; 8. 悬浮物 mg/L; 66; 73; 86; 80; 400. 五日生化需氧量 mg/L; 55.7; 48.4; 50.5; 46.9; 300. 动植物油类 mg/L; 3.73; 3.68; 3.62; 3.62; 100. 备注：限值来源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准；其中氨氮限值来源于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. 根据表6.1-4可知，该企业生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 根据浙江华标检测技术有限公司提供的编号为华标检（2021）H第01316号三同时验收检测报告，项目噪声检测结果见表6.1-5。 表6.1-5 噪声检测结果 测点位置及时间; 检测结果LeqdB（A）; 排放限值. 厂界东1（2021.01.26 10:22）; 54; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 厂界西2（2021.01.26 10:33）; 56. 厂界东1（2021.01.27 15:12）; 55. 厂界西2（2021.01.27 15:23）; 56. 备注：1、此噪声为现场直读数据。 2、厂界东南西北侧噪声限值来源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。. 根据表6.1-5可知，该企业厂界四周昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。

表七

验收监测结论 1、工程概况 湖州中雅移动房屋科技有限公司现位于湖州市吴兴区东林镇青山路6号-2，租用浙江创伟机械有限公司闲置厂房，建成年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目。项目已于2020年12月25日通过湖州市生态环境局吴兴分局的审批，批复文号为湖吴环建[2020]63号。2021年1月项目建设完成，2021年1月底，该项目委托浙江华标检测技术有限公司进行环保验收检测。 2、验收监测工况 2021年1月26日~1月27日验收监测期间，湖州中雅移动房屋科技有限公司正常生产，实际生产工况见表6.1-1，生产负荷达到75%以上，满足竣工验收监测工况条件的要求。 3、环境保护设施效果 项目生活污水经化粪池预处理后纳入城镇污水管网。根据表6.1-4可知，该企业生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 项目生产过程中产生的有机废气、粉尘经处置后15米高空排放。根据表6.1-2的检测结果可知，该公司有机废气、粉尘处理设施排放口非甲烷总烃、颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。根据检测数据计算，项目VOCs总去除效率约为73%，颗粒物总去除效率约为73%。根据表6.1-3的检测结果可知，企业厂界无组织废气监控点非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区无组织监控点非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB37822-2019）中的特别排放标准。 项目生产过程产生的噪声通过安装减振垫等措施降低噪声的排放。根据表6.1-5检测结果可知，该企业厂界四周昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。 4、环境管理与批复落实情况 项目单位成立了专门的安全环保办公室，并配工作人员专人负责公司环保方面相关工作。 项目单位环保工作实行三级管理，即总经理总负责、环保部门具体分管、各环保管理人员直接管理。 项目单位为确保企业环保系统正常运行，制定实施环境保护管理制度，制度内容全面，包括设置环境保护管理机构，配备专职管理人员，明确环境保护管理部门职责及生产车间、各有关部门的职责，明确环境保护管理范围、环境保护管理工作内容，并规定奖励与惩罚机制等内容。 项目基本落实了环评批复相关内容。 5、总量控制 环评及批复量为CODCr<0.011t/a，NH3-N<0.001t/a，VOCs<0.01t/a。 项目投产后，CODcr排放量0.008t/a，NH3-N排放量0.0004t/a，VOCs排放量0.009t/a，均在环评及批复范围内。 6、大气环境防护距离 根据《环评报告表》计算结果，项目无需设置大气环境防护距离。 7、综合结论 湖州中雅移动房屋科技有限公司年产2000间移动房屋及5万m2房屋材料、1万套折弯垫项目污染防治措施基本按照环评报告及其审查意见要求落实，经检测废气、废水、噪声污染物已做到达标排放。据此本项目具备申请建设项目竣工环境保护验收的条件。 8、建议 （1）加强污染治理设施的运行、维护和管理，切实加强环保设施的处理效率，确保废气处理设施良性运行，确保各主要污染物长期稳定达标排放，落实事故情况下的应急措施和制度，杜绝污染事故发生； （2）企业已完成排污许可证的申领，建议企业编制突发环境事件应急预案并备案； （3）要切实加强清洁生产，注意厂区环境整洁。